Izvori emisija koji potiču od postrojenja

Gorenje Tiki d. o. o.

Direktor                                                                                              Stara Pazova, 2019.god

Branko Apat                                        M.P.                                       Izdanje 3

Sadržaj

- Opis lokacije objekta i proizvodni procesi

- Emisija u vazduh

- Emisije u vodu

- Otpad

- Buka

- Predložene mere za smanjenje emisija

Izmene i dopune prethodnog izdanja:

Opis lokacije objekta i proizvodni procesi

Broj i vrsta emitera

Vrste otpada, Tabela 6

Parametri otpadne vode

- OPIS LOKACIJE OBJEKTA I PROIZVODNI PROCESI

Gorenje Tiki d.o.o. nalazi se u opštini Stara Pazova, koja se prostire na 351 km2. Pogon fabrike nalazi se u okviru fabričkog kruga Lifam, na izlazu iz Stare Pazove u pravcu zapada, prema Golubincima, iza železničke pruge i pružnog prelaza. Ulaz u fabriku je iz ulice Golubinački put. Ceo kompleks je ograđen i obuhvata 110 000 m2. Ukupna zauzetost parcele pod objektima iznosi oko 30 000 m2, pod saobraćajnicama je oko 23 300 m2. Ukupna zauzetost parcele je približno 53 300 m2. Situacioni prikaz fabrike prikazan je na slici 1.

Proizvodnja električnih bojlera odvija se u sledećim fazama:

2.2.1. Sečenje lima

2.2.2. Presovanje lima

2.2.3. Izrada omotača bojlera

2.2.4. Varenje

2.2.5. Emajliranje

- prijem zavarenih kotlova

- predobrada-prethodna priprema

- priprema emajla

- nanošenje emajla

- sušenje emajla

- pečenje emajla

- otprema emajliranih kotlova

2.2.6. Lakiranje

- prethodno razmašćivanje

- razmašćivanje

- kaskadno štedljivo ispiranje

- konačno spiranje

2.2.7. Montaža SL

2.2.8. Izolovanje

- brizganje u kalup

- oblikovanje

- fina obrada

2.2.9. Montaža ML

2.2.10. Izrada plastičnih kotlova

- brizganje

- duvanje

2.2.11. Montaža toplotnih pumpi

- EMISIJA U VAZDUH

U fabrici Gorenje Tiki d. o. o. nalazi se 10 stacionarnih emitera u sledećim pogonima:

1. Kotlarnica (emiter kotlarnice);

2. Montaža mala litraža - postrojenje za proizvodnju pur pene (emiter Pur pena ML);

3. Prečistač otpadnih voda (emiter Prečistača otpadnih voda);

4. Emajlirnica (emiter Peć za pečenje emajla);

5. Emajlirnica (emiter Hemijska predobrada - stara);

6. Emajlirnica (emiter Hemijska predobrada – nova linija - 1);

7. Emajlirnica (emiter Hemijska predobrada – nova linija - 2);

8. Lakirnica (emiter Lakirnica – spalionica laka);

9. Lakirnica (emiter Peć za pečenje laka 1);

10. Lakirnica (emiter Peć za pečenje laka 2)

Parametri koji se mere i emiteri prikazani su u tabeli 1. Merenja se vrše u skladu sa:

- Zakonom o zaštiti vazduha (“Službeni glasnik RS” broj 36/09 i 10/13),

- Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09),

- Uredbom o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja, o vrednostima emisije isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija („Službeni glasnik RS” broj 100/2011),

- Uredbom o merenju emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja („Službeni glasnik RS” broj 05/16),

- Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik" broj 06/16),

- Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvoraza gađivanja, osim postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik RS” broj 111/15)

Tabela 1. Parametri merenja emisije iz stacionarnih izvora

| EMITER | PARAMETAR |
| --- | --- |
| - Kotlarnica | CO, NO2, SO2 |
| - Pur pena ML | TOC |
| - Prečistač otpadnih voda | NO2, SO2 |
| - Peć za pečenje emajla | NO2, SO2, ukupne praškaste materije |
| - Hemijska predobrada - stara | NO2, SO2 |
| - Hemijska predobrada-nova linija 1 | NO2, SO2 |
| - Hemijska predobrada-nova linija 2 | NO2, SO2 |
| - Lakirnica-spalionica laka | CO, NO2, ukupne praškaste materije |
| - Peć za pečenje laka 1 | CO, NO2, ukupne praškaste materije |
| - Peć za pečenje laka 2 | CO, NO2, ukupne praškaste materije |

Emiter 1- Kotlarnica

- gradivni materijal: metal

- visina emitera: 12.5 m

- visina mernog mesta: 5 m

- položaj : vertikalni

- oblik poprečnog preseka: kružni

- dimenzije poprečnog preseka: 0.500 m

- priključak za uzorkovanje/merenje: postoje dva otvora

- radna platforma: ne postoji

- ograničenja merne opreme: ne

- položaj (geogr. šir. i duž.): 44° 58' 51,29'' i 20° 08' 10,52''

Slika 1. Emiter 1 i merno mesto emitera 1

Emiter 2 - pur pena ML

- Tip postrojenja: Postrojenje za proizvodnju pur pene

- Proizvođač: “KRAUSS MAFFEI”

- Model ECO-STAR 16/16

- Serijski broj: 38008808

- Godina konstrukcije: 2009.

- Kapacitet: 500 kom/smena

- Lokacija: Golubinački put bb, Stara Pazova

- Sirovine: poliol i izocijanat

- Operativni period: zavisno od proizvodnje

- Nepovoljni uslovi emisije: paljenje i gašenje postrojenja

- Izvor emisije: emiter

- Broj izvora emisije: jedan

- položaj (geogr. šir. i duž.): 44° 58' 54,78'' i 20° 08' 14,68''

Slika 2. Emiter 2 i merno mesto emitera 2

Ovo postrojenje ima instaliran uređaj za prečišćavanje smanjenje emisije otpadnih gasova u vidu filtera (12 komada), koji se nalazi iznad svakog kalupa za izlivanje poluproizvoda od poliuretanske pene.

Slika 3. Filtersko postrojenje

Tehničke karakteristike filtera za prečišćavanje otpadnog gasa:

Proizvođač : “Systemair”, Nemačka

Tip : “MUB 100 630D4-L”

Godina proizvodnje: 2010.

Fabrički broj: 30584/700794

Snaga : 4 kW

Emiter 3- Prečistač otpadne vode

Otpadne tehnološke vode iz procesa emajliranja i lakiranja odvode se u prečistač otpadnih voda plastičnim cevima, koje su u kanalima. Postoje dve vrste otpadnih voda: ispirne i koncentrovane. Ispirne vode dolaze iz proizvodnje kontinuirano a koncentrovane povremeno. Na prečistaču otpadnih voda postoje 4 bazena: bazen za koncentrate, egalizacioni bazen, bazen za neutralizaciju i bazen za flokulaciju.

Tehnički podaci za prečistač otpadnoh voda

- Tip postrojenja: Prečistač otpadnih voda

- Proizvođač: “INEA” • Model SB 005/07

- Serijski broj: INEA-DP-11/2007

- Godina konstrukcije: 2007.

- Kapacitet: 23.4 kW

- Lokacija: Golubinački put bb, Stara Pazova

- Operativni period: zavisno od proizvodnje

- Nepovoljni uslovi emisije: paljenje i gašenje postrojenja

- Izvor emisije: emiter

- Broj izvora emisije: jedan

- položaj (geogr. šir. i duž.): 44° 58' 01,58'' i 20° 08' 13,82''

Slika 4. Emiter 3 i merno mesto emitera 3

Emiter 4- peć za pečenje emajla

Pečenje emajla se vrši u peći na 850 º C 15 minuta, nakon sušenja. Pri pečenju emajla se istovremeno odvijaju sledeće reakcije: oksidacija površine čelika, topljenje emajla i kvašenje čeličnog lima, elektrohemijsko korodiranje površine lima sa intenzivnim hrapavljenjem i otapanje kvarca i gline.

Tehnički podaci za peć za pečenje emajla

- Tip postrojenja: Emajlirnica (Peć za pečenje emajla)

- Proizvođač “VITREOUS ENAMELTECHNIQUE”

- Model “UO1OUD 11.6/-22.6/2.4 SE”

- Serijski broj: 06076

- Godina konstrukcije: 2007.

- Kapacitet: -

- Lokacija: Golubinački put bb, Stara Pazova

- Operativni period: zavisno od proizvodnje

- Nepovoljni uslovi emisije: paljenje i gašenje postrojenja

- Izvor emisije: emiter

- Broj izvora emisije: jedan

- položaj (geogr. šir. i duž.): 44° 58' 49,54'' i 20° 08' 13,63''

Slika 5. Emiter 4 i merno mesto emitera 4

Emiter 5- Hemijska predobrada stara

Hemijska predobrada (stara) pripada pogonu emajlirnice. Zavareni kotlovi se najpre odvoze na prvu poziciju linije predobrade. Predobrada se vrši hemijskim putem. Radne kade su postavljene u liniju koja omogućava nesmetan rad i raspored im je sledeći: dve kade za grubo odmašćivanje, dve kade za fino odmašćivanje, dve ispirne kade posle odmašćivanja, tri kade za nagrizanje od kojih su dve radne, dve ispirne kade nakon nagrizanja, dve kade za neutralizaciju , dva sušionika. Ispod kada se nalazi kanal za odvod otpadnih voda od predobrade kotlova u bazene na prečistaču otpadnih voda. U ovom postupku koristi se topla voda , za zagrevanje grejača u kadama. Za odmašćivanje koristi se deterdžent „Ekasit CD”, za nagrizanje sumporna kiselina a za neutralizaciju „Surfaseal 20”.

Tehnički podaci za Hemijsku predobradu-staru

- Tip postrojenja: Emajlirnica (Hemijska predobrada - stara)

- Proizvođač: “INEA”

- Model - • Serijski broj: -

- Godina konstrukcije: -

- Kapacitet: -

- Lokacija: Golubinački put bb, Stara Pazova

- Operativni period: zavisno od proizvodnje

- Nepovoljni uslovi emisije: paljenje i gašenje postrojenja

- Izvor emisije: emiter

- Broj izvora emisije: jedan

- položaj (geogr. šir. i duž.): 44° 58' 35,68'' i 20° 08' 12,22''

Slika 6. Emiter 5 i njegovo merno mesto

Emiter 6- Hemijska predobrada-nova linija 1

Hemijska predobrada (nova linija 1) pripada pogonu emajlirnice. Zavareni kotlovi se najpre odvoze na prvu poziciju linije predobrade. Predobrada se vrši hemijskim putem. Radne kade su postavljene u liniju koja omogućava nesmetan rad i raspored im je sledeći: dve kade za grubo odmašćivanje, dve kade za fino odmašćivanje, dve ispirne kade posle odmašćivanja, tri kade za nagrizanje od kojih su dve radne, dve ispirne kade nakon nagrizanja, dve kade za neutralizaciju , dva sušionika. Ispod kada se nalazi kanal za odvod otpadnih voda od predobrade kotlova u bazene na prečistaču otpadnih voda. U ovom postupku koristi se topla voda , za zagrevanje grejača u kadama. Za odmašćivanje koristi se deterdžent „Ekasit CD”, za nagrizanje sumporna kiselina a za neutralizaciju „Surfaseal 20”.

Tehnički podaci za Hemijsku predobradu-nova linija 1

- Tip postrojenja: Emajlirnica (Hemijska predobrada – nova linija – 1)

- Proizvođač: “INEA”

- Model SB 004/07

- Serijski broj: INEA-DP-10/2007

- Godina konstrukcije: 2007.

- Kapacitet: 78.6 kW

- Lokacija: Golubinački put bb, Stara Pazova

- Operativni period: zavisno od proizvodnje

- Nepovoljni uslovi emisije: paljenje i gašenje postrojenja

- Izvor emisije: emiter

- Broj izvora emisije: jedan

- položaj (geogr. šir. i duž.): 44° 58' 35,68'' i 20° 08' 12,22''

Slika 7. Emiter 6 i njegovo merno mesto

Emiter 7 – Hemijska predobrada-nova linija 2

Hemijska predobrada (nova linija 1) pripada pogonu emajlirnice. Zavareni kotlovi se najpre odvoze na prvu poziciju linije predobrade. Predobrada se vrši hemijskim putem.

Radne kade su postavljene u liniju koja omogućava nesmetan rad i raspored im je sledeći: dve kade za grubo odmašćivanje, dve kade za fino odmašćivanje, dve ispirne kade posle odmašćivanja, tri kade za nagrizanje od kojih su dve radne, dve ispirne kade nakon nagrizanja, dve kade za neutralizaciju, dva sušionika. Ispod kada se nalazi kanal za odvod otpadnih voda od predobrade kotlova u bazene na prečistaču otpadnih voda. U ovom postupku koristi se topla voda, za zagrevanje grejača u kadama. Za odmašćivanje koristi se deterdžent „Ekasit CD”, za nagrizanje sumporna kiselina a za neutralizaciju „Surfaseal 20”.

Tehnički podaci za Hemijsku predobadu-nova linija 2

- Tip postrojenja: Emajlirnica (Hemijska predobrada – nova linija - 2)

- Proizvođač: “INEA”

- Model SB 004/07

- Serijski broj: INEA-DP-10/2007

- Godina konstrukcije: 2007.

- Kapacitet: 78.6 kW

- Lokacija: Golubinački put bb, Stara Pazova

- Operativni period: zavisno od proizvodnje

- Nepovoljni uslovi emisije: paljenje i gašenje postrojenja

- Izvor emisije: emiter

- Broj izvora emisije: jedan

- položaj (geogr. šir. i duž.): 44° 58' 50,58'' i 20° 08' 13,82''

Slika 8. Emiter 7 i njegovo merno mesto

Emiter 8 - Spalionica laka

Faze u procesu spaljivanja obešala su sledeće: slaganje ofarbanih obešala na kolica koja se stavljaju u peć za spaljivanje, spaljivanje, čišćenje obešala mlazom vode pod visokim pritiskom i mehaničko popravljanje obešala. Prilikom procesa termičke obrade oslobađaju se gasovi koji se kroz dimnjak odvode u spoljašnju atmosferu.

Tehnički podaci za Lakirnicu-spalionica laka

- Tip postrojenja: Lakirnica (Lakirnica – spalionica laka)

- Proizvođač: “KZ SPOL”

- Model TD 70D

- Serijski broj: 08021201

- Godina konstrukcije: 2008

- Kapacitet: 450 kW

- Lokacija: Golubinački put bb, Stara Pazova

- Operativni period: zavisno od proizvodnje

- Nepovoljni uslovi emisije: paljenje i gašenje postrojenja

- Izvor emisije: emiter

- Broj izvora emisije: jedan

- položaj (geogr. šir. i duž.): 44° 57' 46,25'' i 20° 07' 25,62''

Tehničke karakteristike gorionika postrojenja za spaljivanje laka

• Proizvođač: “WEISHAUPT”

• Tip: “WG30N/1-C”

• Fabrički broj: 579052108

• Snaga: 40 - 350 kW

• Režim rada: diskontinualan

• Radna temperatura: 840°C

Slika 9. Emiter 8 i njegovo merno mesto

Emiter 9- Peć za pečenje laka 1

Lakirani poluproizvodi odlaze u peć za polimerizaciju laka. Polimerizacija se odvija na temperaturi od oko 190ºC. Nakon pečenja lakirani proizvodi se hlade na temperaturu okolnog vazduha. Peć je konstruisana tako da se u nju ventilatorom uduvava topao vazduh (preko grejača). Gasovi koji nastaju usled sagorevanja gasa za potrebe procesa polimerizacije, iz peći se odvode pomoću dva dimnjaka.

Tehnički podaci za Peć za pečenje laka

- Tip postrojenja: Lakirnica (Peć za pečenje laka 1)

- Proizvođač : “WEISHAUPT” Model “G5/1-D”

- Serijski broj: 5217477

- Godina konstrukcije: 2003.

- Kapacitet : 175 - 940 kW

- Lokacija : Golubinački put bb, Stara Pazova

- Operativni period: zavisno od proizvodnje

- Nepovoljni uslovi emisije: paljenje i gašenje postrojenja

- Izvor emisije: emiter

- Broj izvora emisije: dva

- položaj (geogr. šir. i duž.): 44° 58' 50,58'' i 20° 08' 13,82''

Gorionik

- Proizvođač : “WEISHAUPT”

- Tip : “G5/1-D”

- Godina proizvodnje: 2003.

- Fabrički broj: 5217477

- Snaga : 175 - 940 kW

Slika 10. Emiter 9 i njegovo merno mesto

Emiter 10- Peć za pečenje laka 2

Lakirani poluproizvodi odlaze u peć za polimerizaciju laka. Polimerizacija se odvija na temperaturi od oko 190ºC. Nakon pečenja lakirani proizvodi se hlade na temperaturu okolnog vazduha. Peć je konstruisana tako da se u nju ventilatorom uduvava topao vazduh (preko grejača). Gasovi koji nastaju usled sagorevanja gasa za potrebe procesa polimerizacije, iz peći se odvode pomoću dva dimnjaka.

Tehnički podaci za Peć za pečenje laka

- Tip postrojenja: Lakirnica (Peć za pečenje laka 1)

- Proizvođač : “WEISHAUPT” Model “G5/1-D”

- Serijski broj: 5217477

- Godina konstrukcije: 2003.

- Kapacitet : 175 - 940 kW

- Lokacija : Golubinački put bb, Stara Pazova

- Operativni period: zavisno od proizvodnje

- Nepovoljni uslovi emisije: paljenje i gašenje postrojenja

- Izvor emisije: emiter

- Broj izvora emisije: dva

- položaj (geogr. šir. i duž.): 44° 58' 50,42'' i 20° 08' 13,63''

Gorionik

•	Proizvođač : “WEISHAUPT”

•	Tip : “G5/1-D”

•	Godina proizvodnje: 2003.

•	Fabrički broj: 5217477

•	Snaga : 175 - 940 kW

Slika 11. Emiter 10 i njegovo merno mesto

Rezultati

Rezultati analiza emisije zagađujućih materija u vazduh nalaze se u prilogu Zahteva za izdavanje integrisane dozvole. Na osnovu istih se može zaključiti da Gorenje Tiki d.o.o. nije zagađivač obzirom da nije došlo do prekoračenja graničnih vrednosti iz važeće regulative.

- EMISIJA U VODU

Otpadna voda nastaje u procesima hemisjke predobrade pre emajliranja i pre lakiranja i podrazumeva dve vrste voda: ispirne vode i koncentrate.

Ispirne vode koriste se za ispiranje kotlova u postupku hemijske predobrade i sadrži malu koncentraciju deterdženta i kiseline. Koncentrati predstavljaju istrošene kupke iz postupka predobrade kotlova pre emajliranja (odmašćivanje, nagirzanje i neutralizacija) i pre lakiranja (odmašćivanje sa Fe fosfatom).

Tretman otpdne vode se izvodi tako što se u bazen za koncentrate dovodi zaprljana H2SO4 sa linije emajliranja, deterdženti sa linija emajlirnice (bazni karakter) i lakirnice (kiseli karakter) i neutralizator sa linije emajliranja. Po planiranom rasporedu ispuštanja, koncentrati se dozirnom pumpom sprovode u bazen za egalizaciju gde se podešava pH, nakon čega slede još 2 bazena: za neutralizaciju i završnu neutralizaciju i flokulaciju. Kroz poslednja 3 navedena bazena protiču i ispirne vode iz procesa predobrade emajlirnice. Tako nastala otpadna voda izlazi u taložnik, na čijem se izlazu (slika 12) vrši uzorkovanje.

Slika 12. Izlaz iz taložnika

Uzorkovanje i analiza otpadne vode vrše se dva puta dnevno (u 7:00 i 13:00 h), po potrebi i češće, na izlazu iz taložnika.

Tabela 2. Parametri interne analize otpadnih voda

| Parametar | Frekvenca merenja | Mesto i vreme uzorkovanja |
| --- | --- | --- |
| pH | dva puta dnevno | Izlaz iz taložnika |
| Protok (trenutni i kumulativni) | dva puta dnevno | Izlaz iz taložnika |

Na prečistaču otpadnih voda u Dnevnik rada prečistača otpadnih voda unose se sledeći podaci:

- datum, smena, redni broj strane, ime, prezime i potpis upravljača POV-a,

- uključenje/isključenje uređaja i pojedinih delova uređaja (npr.: dozirne pumpe, filterisanje mulja),

- ispuštanja istrošenih kupki u sabirni bazen za koncentrate,

- čišćenje i podešavanje mernih instrumenata,

- izmenjene regulacije uređaja za doziranje i uravoteženje pH vrednosti,

- punjenje dozirnih posuda tj. novo stavljanje hemikalija za doziranje,

- svi obavljeni koraci u radu i održavanju UPOV-a,

- kumulativa protoka (stanje na početku smene, po potrebi i na kraju),

- svi zahvati održavanja (popravke kvarova, preventivni zahvati) i

- svi vanredni događaji koji se dese u toku rada zbog drugačijeg sastava otpadne vode.

Rezultati, protok i kumulativni protok, kao i zapažanja unose se u laboratorijsku evidenciju i u Dnevnik rada prečistača.

Na osnovu Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik” RS br. 67/11, 48/12) parametri koji se analiziraju na ulazu i na izlazu iz prečistača otpadnih voda prikazani su u tabeli 3.

Tabela 3. Parametri analize otpadnih voda

| Parametar | Jedinica mere | MDK Emajliranje/lakiranje |
| --- | --- | --- |
| Toksičnost za ribe | mg/l | 4 / 6 |
| Temperatura vazduha | °C | - |
| Temperatura vode | °C | - |
| Barometarski pritisak | hPa | - |
| Taložive materije posle 2h | ml/l | - |
| pH |  | - |
| BPK5 | mg/l | - |
| HPK | mg O2/l | 100 / 300 |
| Rastvoreni kiseonik | mg/l | - |
| Suvi ostatak | mg/l | - |
| Žareni ostatak | mg/l | - |
| Gubitak žarenjem | mg/l | - |
| Suspendovane materije | mg/l | - |
| Elektroprovodljivost | µS/cm | - |
| Amonijak (kao NH4-N) | mg/l | 20 / - |
| Nitrati (kao NO3 –N) | mg/l | 5 / - |
| Cr +6 | mg/l | 0,1 / 0,1 |
| F- | mg/l | 50 / - |
| AOX | mg/l | 1 / 1 |
| TPH | mg/l | 10 / 10 |
| P | mg/l | 2 / 2 |
| S 2- | mg/l | - / - |
| Fe | mg/l | 3 / 3 |
| Pb | mg/l | 0,5 / 0,5 |
| Cd | mg/l | 0,2 / 0,2 |
| Cr ukupni | mg/l | 0,5 / 0,5 |
| Co | mg/l | 1 / - |
| Cu | mg/l | 0,5 / 0,5 |
| Ni | mg/l | 0,5 / 0,5 |
| Se | mg/l | - / - |
| Zn | mg/l | 2 / 2 |
| Al | mg/l | 2 / 3 |

Rezulati ispitivanja kvaliteta prečišćene tehnološke otpadne vode uzorkovane na izlazu iz taložnika nalaze se u prilogu zahteva za izdavanje integrisane dozvole, kao i efikasnost prečišćavanja uređaja za tretman ove vode.

Na osnovu njih može se zaključiti da se GVE propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik” RS br. 67/11,48/12) ne prekoračuju.

Atmosferske vode

Atmosferske vode se olucima i rigolama odvode u slobodne zelene površine.

Fekalne vode

Fekalne vode potiču od kuhinje i toaleta i odvode se u septičku jamu, koju prazni ovlašćeno preduzeće Trukom, Pećinci, a na osnovu sklopljenog Ugovora.

- OTPAD

U fabrici Gorenje Tiki d. o. o. nastaje više vrsta otpada. Internim dokumentima je definisano postupanje sa otpadom. Vrste otpada koje generišemo prikazane su u tabeli 4.

Tabela 4. Otpad koji nastaje u fabrici

| Redni broj otpada | Indeksni broj otpada | Naziv otpada | Dalje postupanje | Broj dozvole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 02 02* | Nauljene krpe i rukavice | Kemis d.o.o., Valjevo | 19-00-00177/2010-02 |
|  | 13 01 10* | Mineralno nehlorovano hidraulično ulje | Kemis d.o.o., Valjevo | 19-00-00177/2010-02 |
|  | 16 06 01* | Alkalne baterije i akumulatori | Kemis d.o.o., Valjevo | 19-00-00177/2010-02 |
|  | 20 01 35* | Drugi elektronski otpad | Kemis d.o.o., Valjevo | 19-00-00177/2010-02 |
|  | 20 01 21* | Fluorescentne cevi | Kemis d.o.o., Valjevo | 19-00-00177/2010-02 |
|  | 12 01 01 | Otpadni lim | Kemis d.o.o., Valjevo | 19-00-00177/2010-02 |
|  | 15 01 01 | Papirna i kartonska ambalaža | Kemis d.o.o., Valjevo | 19-00-00177/2010-02 |
|  | 16 01 19 | Otpadna plastika (PP, PS) | Kemis d.o.o., Valjevo | 19-00-00177/2010-02 |
|  | 20 01 01 | Mešani komunalni otpad | JKP Čistoća, Stara Pazova. | 19-00-00014/2014-16 |
|  | 20 03 04 | Muljevi iz septičkih jama | JP Vodovod i kanalizacija, Stara Pazova | 19-00-00014/2014-16 |
|  | 19 08 14 | Otpadna presovana muljna pogača | FCC EKO, Beograd | 19-00-00870/2016-16 19-00-00836/2/2011-02 |
|  | 08 01 12 | Otpadni lak u prahu | FCC EKO, Beograd | 19-00-00870/2016-16 19-00-00836/2/2011-02 |
|  | 08 01 18 | Otpad od spaljivanja laka | FCC EKO, Beograd | 19-00-00870/2016-16 19-00-00836/2/2011-02 |
|  | 08 01 99 | Otpadni emajl | FCC EKO, Beograd | 19-00-00870/2016-16 19-00-00836/2/2011-02 |
|  | 17 06 04 | Pur pena | FCC EKO, Beograd | 19-00-00870/2016-16 19-00-00836/2/2011-02 |
|  | 08 03 18 | Toneri od kompijuterskog štmapača | Kemis d.o.o., Valjevo | 19-00-00177/2010-02 |
|  | 16 01 03 | Istrošene automobilske gume | Kemis d.o.o., Valjevo | 19-00-00177/2010-02 |

Prilikom skladištenja otpada u krugu fabrike, na predviđenom, ograđenom, natkrivenom prostoru (slika 13 i 14), vrši se sortiranje i razdvajanje otpada.

Slika 13 i 14 Skladište otpadnog ulja i masnih krpa i povratne ambalaže hemikalija i razređivača

Prostor u kome se čuva otpadno hidraulično ulje obeleženo je, ograđeno je žicom i odvodnim kanalom povezano sa separatorom. Separator ulja ima zadatak da eventulano izliveno ulje odstrani iz vode koju bi kontaminiralo. Burad u kome se nalazi otpadno ulje smeštena su na zatvoranim metalnim nosačima sa rešetkom, tako da u slučaju izlivanja ulje ne može doći u dodir sa okolinom.

Sortirani otpad se privremeno skladišti u prvobitnoj ambalaži ili big bag-ovima te se prevozi do kontejnera koje preuzima ovlašćene firme po sklopljenom ugovoru (slike 15 i 16).

Slika 15 i 16. Prostor za skladištenje neopasnog otpad

- BUKA

Izvore buke u životnoj sredini u fabrici predstvljaju oprema i uređaji za proizvodnju električnih bojlera, kao i manipulacija tereta viljuškarom, kretanje vozila, utovar i istovar iz kamiona. U okolini fabrike se ne nalaze stambeni objekti.

Merenje buke izvršeno je na 3 merna mesta:

Merno mesto 1 nalazi se na jugozapadnoj granici vlasničkog poseda fabrike, na ~3 m od fabričke ograde i ~30 m od objekata fabrike. Teren gde se nalazi merno mesto je otvoren, ravan, bez visokih prepreka prostiranju zvuka a merenje se izvršilo sa visine od na 1,5 m od tla. Na slici 17 prikazano je merno mesto 1 a u tabeli 7 rezultati merenja.

Slika 17. Merno mesto 1

Tabela 5. Rezultati merenja na mernom mestu 1

| Vreme merenja (interval) | LAeqT [dB(A)] | K [dB] | LAFmax [dB] | LAFmin [dB] | LA95 [dB] | LRaeqT [dB(A)] | Interval dužnine merenja T (min) | Referentno vreme Tref (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dnevni | 46 | - | 49 | 43 | 45 | 46 | 15 | 12 |

Merno mesto 2 nalazi se na južnoj granici poseda fabrike, na ~3 m od fabričke ograde i ~30 m od objekata. Teren gde se nalazi merno mesto je otvoren, ravan, bez visokih prepreka prostiranju zvuka a merenje se izvršilo sa visine od na 1,5 m od tla. Na slici 18 prikazano je merno mesto 2 a u tabeli 6 rezultati merenja.

Slika 18. Merno mesto 2

Tabela 6. Rezulati merenja na mernom mestu 2

| Vreme merenja (interval) | LAeqT [dB(A)] | K [dB] | LAFmax [dB] | LAFmin [dB] | LA95 [dB] | LRaeqT [dB(A)] | Interval dužnine merenja T (min) | Referentno vreme Tref (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dnevni | 39 | - | 52 | 34 | 35 | 39 | 15 | 12 |

Merno mesto 3 nalazi se na istočnoj granici poseda fabrike na ~3 m od fabričke ograde u pravcu železničke pruge. Teren gde se nalazi merno mesto je otvoren, ravan, bez visokih prepreka prostiranju zvuka a merenje se izvršilo sa visine od na 1,5 m od tla. Na slici 19 prikazano je merno mesto 3 a u tabeli 7 rezultati merenja.

Slika 19. Merno mesto 3

Tabela 7. Rezulati merenja na mernom mestu 3

| Vreme merenja (interval) | LAeqT [dB(A)] | K [dB] | LAFmax [dB] | LAFmin [dB] | LA95 [dB] | LRaeqT [dB(A)] | Interval dužnine merenja T (min) | Referentno vreme Tref (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dnevni | 43 | - | 75 | 30 | 31 | 43 | 15 | 12 |

Merodavni nivoi buke na sva tri merna mesta na dnevnom nivou ne prelaze granične vrednosti buke za dnevni period niti prelaze granične vrednosti buke u životnoj sredini pri opisanim uslovima merenja. Maksimalno dozvoljena vrednost buke za industrijsku zonu koja se graniči sa zonom duž autoputa i železničke pruge za dan i veče iznosi 65 dB(A).

- PREDLOŽENE MERE ZA SMANJENJE EMISIJA

Smanjenje emisija se sastoji iz organizacionih i tehničkih mera.

Organizacione mere sadrže:

- izrada adekvatnih uputstava za rad koja obuhvataju sve dužnosti, radove, način nadzora i mere koje se moraju izvoditi na postrojenjima koja mogu da vrše uticaj (posredan i neposredan) na emisije u životnu sredinu. (vrlo konkretno zapisano sa odgovornim licima, terminima i rokovima),

- dobar i savestan rad svih pristojnih lica na tim postrojenjima,

- optimizacija rada potrojenja za prečišćavanje otpadnih voda:

  - redovno izvođenje aktivnosti odgovornih radnika za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa postavljenim pravilima (nadzor, svi potrebni operativni, preventivni i kurativni radovi i mere),

  - redovito vođenje dnevnika na prečistaču,

  - redovno izvođenje propisanog nadzora nad radom prečistaća sa strane obučenih i obrazovanih odgovornih radnika,

  - redovni nadzor rada odgovornih radnika na prečistaču od strane radnika  koji su za to odgovorni,

- redovno izvršavanje svih potrebnih preventivnih radova i mera na tim postrojenjima,

- redovno vršenje dokumentovanja svih potrebnih zapisa, na svim predviđenim mestima,

- izvršavanje obuke zaposlenih radnika iz tih postrojenja, koja obuhvata pravilan rad, način nadzora, potrebne preventivne i korektivne mere za sprečavanje emisija, i sl.,

- izvršavanje redovnog nadzora nad tim postrojenjima,

- izvršavanje redovne kontrole pravilnog rada odgovornih radnika i rešavanja korektivnih mera

- kod svakog problema moraju se izraditi korektivne mere, sa nosiocem i rokovima za rešavanje, sa ciljem, da ne dolazi više do takvih ili sličnih problema,

- izvršavanje redovne kontrole rešavanja korektivnih mera,

- redovno izvršavanje održavanja tih postrojenja (operativno i investicijsko),

- kod rada se moraju uvažavati odredbe svih važečih propisa (na nivou Republike Srbije) i redovno izvršavanje svih potrebnih korekcija na postrojenjima i sa promptnim izvođenjem sa tim povezanih svih potrebnih preventivnih i korektivnih radova i mera, koji će pomoći, da ne dolazi do neželjenog negativnog uticaja na životnu sredinu.

Za efikasnu i potpunu realizaciju tehničkih uslova neophodna je primena navedenih organizacionih mera.

Tehnologije za smanjenje emisija:

- Optimizacija potrošnje vode :

- Satno praćenje protoka ispirnih voda na hemijskoj predobradi emajlirnice podešavanjem protoka ručnim ventilom.

- Kaskadno ispiranje (povezivanje ispusta ispiranja posle nagrizanja u kadu za ispiranje posle odmašćivanja) na obe linije predobrade pre emajliranja – prema slici 17.

- Produžavanje radnog veka kupki na linijam predobrade  (smanjenje opterečenja prečistača sa koncentratima) – reciklaža deterdženta prikazana na slici 18.

- Povećanje efikasnosti tehnološkog postupka prečišćavanja otpadnih voda (predloženo u Planu vršenja monitoringa, datog u Prilogu Zahteva za izdavanje integrisane dozvole) izvedeno je u smislu:

- uvođenja šaržne obrade koncentrata,

- nameštanja dodatnih merača (pH, protok),

- promene sistema za dehidrataciju mulja (zgušnjivač mulja),

- promena programske opreme,  koja mora pored ostalog uključivati i memorisanje i arhiviranje svih važnih podataka za rad prečistača,

- premeštanja ispusta otpadnih voda iz platoa sa filter presom u neutralizacioni bazen,

- nameštanja zupčaste nivelirne trake na ulazu u sedimentacioni bazen,

- Emisije u vazduh (kotao i peć za skidanje laka sa obešala sa spaljivanjem):

- održavanje postrojenja, odnosno toplovodnog kotla prema uputstvu proizvođača.

- kontrola i adekvatno podešavanje gorionika,

- izvođenje adekvatnih tehničkih mera ukoliko prve dve mere ne smanje emisije u vazduh ispod dozvoljenih granica

- Lakirnica-hemijska predobrada: sistem za automatsko doziranje hemikalija

Slika 17. Šema kaskadnog ispiranja na liniji hemijske predobrade

Slika 18. Šema regeneracije detergenata