PRIKAZ USKLAĐENOSTI SA BAT

Lakirnica- površinska zaštita

| Redni broj | BAT zahtevi | Broj poglavlja u BAT | DA (pozivanje na odgovarajuće poglavlje) | NE | Napomene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistem postupanja sredinom BAT znači implementaciju i održavanje sistema upravljanja životnom sredinom (EMS) koji u skladu sa pojedinim okolnostima uključuje sledeće sadržaje (vidi 4.1.1.): - definisanje politike životne sredine od strane rukovodstva preduzeća (obaveza najvišeg rukovodstva preduzeća uvažava se kao uslov za uspešnu implementaciju i održavanje ostalih zahteva EMS) - planiranje i uvođenje potrebnih postupaka - uvođenje postupaka s naglaskom: na strukturi i odgovornosti; obrazovanju, osvešćivanju i kompetenciji; komunikaciji; učestvovanju i saradnji zaposlenih; dokumentovanju; efikasnosti procesne kontrole; na programima održavanja; spremnosti i odzivu na preduzimanje mera u slučaju nesreće ; zaštiti životne sredine po propisima o zaštiti životne sredine - proveravanje preduzetih korektivnih mera i njihova efikasnost sa naglaskom na: monitoringu i izvršenim drugim merenjima; na korektivnim i preventivnim merama; zapisima o održavanju; na nezavisnim spoljnim procenama - pregled najvišeg rukovodstva preduzeća Sledeće tri mere su spojive sa gornjim merama i pomažu kod procenjivanja, ali ako one ne postoje, to ne znači da sistem upravljanja životnom sredinom nije u skladu sa BAT: - sistem upravljanja životnom sredinom je pregledan i verifikovan od strane akreditovanog vršioca provere - priprema i objavljivanje izveštaja o životnoj sredini - uvođenje i održavanje i certifikacija dobrovoljnog sistema, kao što su EMAS i ISO14001 Specifično za površinsku zaštitu treba uvažavati sledeće: - uvažavanje uticaja uređaja na životnu sredinu uz eventualno zatvaranje još u postupku konstruisanja novog uređaja - razvoj i primenu čistih tehnologija - primenu i upoređivanje sektorskih pokazatelja energetske efikasnosti, potrošnje energije, efikasnosti i potrošnje vode, osnovnih materijala i izbor ulaznih materijala, emisija u vazduh, vodu i stvaranje otpadaka (gde je to prikladno) | STM/5.1.1.1. | DA |  | Od strane rukovodstva je definisana politika kvaliteta životne sredine. Svakodnevno se vrši monitoring procesnih rastvora, kao i otpadnih voda. Zaposleni su edukovani o pravilnom rukovanju sa opasnim hemikalijama i preduzimanju mera u slučaju vandrednih okolnosti. Uvođenje standarda ISO 14001 je u planu za 2012.godinu. |
| 2. | Održavanje BAT znači uvođenje programa održavanja koji uključuje obrazovanje i preventivne mere koje utiču na smanjivanje uticaja i rizik po životnu sredinu. (vidi 4.1.1 (c ) i 4.1.1.1.) | STM/5.1.1.2 | DA |  | Edukovanje radnika za postupanje u radu sa opasnim hemikalijama i vežbe za preduzimanje mera u vanrednim okolnostima. |
| 3. | Smanjivanje uticaja na životnu sredinu zbog smanjenja ponovljenih obrada (potrebnih zbog lošeg kvaliteta prve obrade proizvoda) BAT znači smanjivanje uticaja na životnu sredinu zbog ponovnih obrada sa takvim sistemom vođenja koji uključuje redovno vrednovanje procesnih parametara i kontrolu kvaliteta u saradnji rukovaoc-stranka, što može da se postigne : - obezbeđivanjem takvih specifikacija koje su: pravilne i važeće, usklađene sa zakonodavstvom, pogodne, ostvarive i adekvatno merive da obezbeđuju zahteve stranaka - dogovorom rukovaoca i stranke o predloženim izmenama procesa i sistema pre njihovog uvođenja - obrazovanjem (usavršavanjem) rukovaoca procesa o korišćenju sistema - obezbeđivanjem da su stranke upoznate sa ograničenjima procesa površinske zaštite i svojstvima koja se ostvaruju površinskom zaštitom | STM/5.1.1.3. | DA |  | Gorenje Tiki d.o.o. sprovodi postupak samo za sopstvene potrebe. Laboratorija svakodnevno ispituje kvalitet hemijske predobrade na lakirnici. Lakirani poluproizvodi su sastavni delovi bojlera. |
| 4. | Upoređivanje specifičnih pokazatelja parametara uređaja BAT znači uvođenje praćenja specifičnih pokazatelja koji omogućavaju da se rad uređaja prati kako u udnosu na sam uređaj (npr. u poređenju sa prethodnim godinama) tako i u odnosu na druge uređaje u sektoru površinske zaštite (vidi 4.1.3.). U toj tački su dati specifični pokazatelji za područja gde postoje podaci (otpadna voda). Značajna područja za upoređivanje specifičnih pokazatelja su: potrošnja energije, potrošnja vode i potrošnja sirovina (hemikalija). Praćenje i kontrolisanje potrošnje svih energenata : električna energija, gas, lož ulje i ostala goriva, kao i voda, nezavisno od izvora i cene po jedinici (vidi 4.1.1.(j), tačnost i učestalost (po času, po smeni, nedeljno), kao i praćenje po m2 obrađene površine ili ostala merenja treba da budu sprovedeni s obzirom na obim procesa i relativan značaj pojedinog merenja. BAT znači kontinuiranu optimizaciju potrošnje ulazaka (materijala i energenata) u odnosu na specifične pokazatelje. Sistem za »preduzimanje mera« na osnovu podataka uključuje: - identifikaciju lica koja su odgovorna za vrednovanje i preduzimanje mera na osnovu podataka - preduzimanje mera u smislu redovnog i efikasnog informisanja odgovornih za pojedine procese radi otklanjanja odstupanja - ostala istraživanja, zašto određene vrednosti odstupaju u odnosu na upoređivanja sa eksternimi specifičnimi pokazateljima | STM/5.1.1.4 | DA |  | Specifični pokazatelji: Potrošnja vode: - zapremina vode/površina/ stepen isp.(linija predobrade na lakirnici): - 0,63 L/m2/stepen isp. Prati se i kontroliše potrošnja vode i obrađenog lima. Potrošnja energenata se prati preko njihovog utroška u odnosu na obim proizvodnje. |
| 5. | Optimizacija procesnih linija i kontrola BAT znači optimizaciju pojedinog procesa i procesne linije izračunavanjem teoretskih unosa i izlaza za odabrane opcije unapređivanja i upoređivanje sa stvarno postignutim vrednostima (vidi 4.1.4.). (primer se nalazi u anexu 8.11) Mogu se koristiti specifični pokazatelji, podaci iz industrije, saveti u STM BREF dokumentu ili iz drugih izvora. Izračunavanja mogu da se vrše ručno ili još lakše - pomoću programa. Za automatske linije BAT znači vođenje i optimizaciju procesa digitalnom mernom/regulacionom/upravljačkom opremom koja omogućava vršenje nadzora procesa u toku procesa, kao i trenutačne automatske korekcije odstupanja na osnovu prethodno podešenih parametara (vidi 4.1.5.). | STM/5.1.1.5 |  | NE | Nadzor linije predobrade se vrši preko analitičkih kontrola radnih rastvora. Planirano je optimizovanje parametara radnih rastvora uvođenjem sistema za automatsko doziranje hemikalija. |
| 6. | Projektovanje, postavljanje i rad uređaja Procesne linije u sektoru površinske zaštite imaju mnogo zajedničkog sa skladištenjem hemikalija i referentnim dokumentom o skladištenju ESB BREF. BAT znači planiranje, postavljanje i rad uređaja na način da se spreči zagađivanje životne sredine, i to prepoznavanjem opasnosti i puteva odn. načina na koje bi moglo doći do zagađivanja, stepena opasnosti pojedinih materija, kao i donošenje i uvođenje trostepenog plana za preduzimanje mera radi sprečavanja zagađivanja životne sredine. Korak 1: - za postavljanje i rad uređaja treba da bude obezbeđen dovoljno veliki prostor - na svim mestima gde može doći do izlivanja moraju biti izvedeni kolektori koji zadržavaju svu izlivenu opasnu tečnost i koji su zaštićeni odgovarajućim materijalom - sva oprema, uključujući i samo povremeno korišćenu, mora se redovno održavati Korak 2: - rezervoari sa opasnim hemikalijami treba da imaju dupli zid ili moraju biti postavljeni u - sudove za prikupljanje odnosno prostorije - treba obezbediti da su radne kade u procesnoj liniji unutar prostorije za prikupljanje - na mestima prepumpavanja hemikalija između rezervoara ili kada mora biti obezbeđen dovoljan volumen posude za prihvat - redovno vršenje pregleda sistema za detekciju eventualnog izlivanja i/ili prostorija za prikupljanje treba da bude uključeno u program redovnog održavanja Korak 3: - svi uređaji moraju biti redovno pregledani i testirani u skladu sa uputstvima proizvođača - plan (spremnost obveznika ) u slučaju nesreće treba da uključuje: - planove u slučaju nesreće (odgovarajućeg obima i lokaciju područja ) - postupke preduzimanja mera u slučaju izlivanja hemikalija i ulja - sprovođenje svih mernih i drugih zahteva za merila koji su sastavni deo kontrolne opreme - uputstva u okviru plana privređivanja otpacima koji nastaju u slučaju izlivanja - opis potrebne i adekvatne opreme u slučaju nesreće, uključujući postupak njenog obezbeđivanja, i to u odgovarajućem stanju - obezbeđivanje obrazovanja zaposlenih radi postupanja u slučaju izlivanja i nesreća i njihova osvešćenost u pogledu životne sredine - prepoznatljive treba da budu uloge i odgovornosti svih uključenih lica | STM/5.1.2 | DA |  | Linija je nameštena na dovoljno velikom prostoru koji omogućava nesmetani rad uređaja. Kompletna oprema redovno se održava. Celokupna linija je zasnovana tako da tečnosti, u slučaju izlivanja kada, kanalom odlaze u jame (crpne stanice), odakle se ispuštaju na prečistač otpadnih voda. U slučaju vandrednih prilika pripremljena su uputstva za preduzimanje mera (GN-EKOSP-005) kojima je utvrđeno, kako treba postupati u slučaju neočekivanog priliva u prečistač otpadnih voda. |
| 7. | Skladištenje hemikalija, predmeta obrade i proizvoda Osim opštih odnosno zajedničkih zaključaka u referentnom dokumentu o skladištenju (ESB BREF) identifikovani su specifični BAT zahtevi za sektor površinske zaštite (vidi poglavlje 4.2.2.): - izbegavanje nastanka slobodnog cijanida odvojenim skladištenjem kiselina i cijanida - kiseline i lužine treba skladištiti odvojeno - smanjiti mogućnost požara odvojenim skladištenjem zapaljivih i oksidirajućih materija - u slučaju korišćenja materija tamo gde postoji opasnost od samopaljenja, ako su u isparenjima, iste treba da se skladište u suvim prostorijama odvojeno od oksidirajućih materija; područje skladištenja takvih materija treba obeležiti oznakom zabrane korišćenja vode pri gašenju - u slučaju izlivanja treba sprečiti zagađivanje zemljišta i vodene sredine - treba sprečavati koroziju kada, cevovoda, dozirnih i kontrolnih sistema od delovanja korozivnih hemikalija i njihovih isparenja pri rukovanju njima. BAT znači sprečavanje degradacije/korozije metalnih poluproizvoda pri skladištenju (vidi 4.3.1.) jednom ili više kombinacija sledećih tehnika: - skraćivanjem vremena skladištenja, - kontrolom atmosfere skladišnih prostorija (kontrola vlažnosti, temperature i sastava) - korišćenje različitih vrsta zaštitnih premaza i zaštitne ambalaže. | STM/5.1.2.1 | DA |  | U preduzeću se ne koriste cijanidi, a kiseline i baze skladište se propisima VCI Guideline for the mixed storage of chemicals (jul 1998.god). Zapaljive i oksidujuće materije skladište se odvojeno. Materije se iz skladišta ne transportuju cevovodima. Kade i cevovodi iz dozirnih sudova izrađeni su od inertnih materijala kompatibilnih mediju. Materijali se u skladište dopremaju po metodi 'just in time' kako bi se sprečilo stvaranje prevelikih zaliha, a izdavanje po skladištu odvija se po sistemu 'first in first out' kako se ne bi stvarale nekurentne zalihe hemikalija. |
| 8. | Mešanje procesnih rastvora BAT znači mešanje radnih rastvora radi obezbeđivanja ravnomerne koncentracije (vidi poglavlje 4.3.4.). To se može postići samo jednom od sledećih tehnika ili njihovom kombinacijom: - hidraulična turbulencija - mehaničko kretanje predmeta obrade - sistem mešanja vazduha pod niskim pritiskom (duvaljke, ventilatori) kod:: - radnih rastvora gde vazduh kod hlađenja pomaže isparavanjem, posebno u slučajevima ponovne upotrebe hemikalija (ali vidi poglavlje 5.1.4.3.) - anodiziranja - ostalih procesa u kojima se traži snažno mešanje radi ostvarivanja visokog kvaliteta - rastvora gde je potrebna oksidacija dodataka - gde je potrebno odstraniti reaktivne gasove (npr. vodonik) Upotreba mešanja vazduha pod niskim pritiskom nije BAT kod: - zagrejanih rastvora gde hlađenje zbog isparavanja povećava potrošnju energije - cijanidnih rastvora zbog povećanog stvaranja karbonata - rastvora koji sadrže opasne materije, jer se time povećavaju emisije u vazduh (vidi poglavlje 5.1.10.) Upotreba mešanja vazduha pod visokim pritiskom zbog visoke potrošnje energije nije BAT. | STM/5.1.3 | DA |  | Mešanje procesnih rastvora obezbeđeno je hidrauličnom turbolencijom. Pumpama se crpi sadržaj kupke (radnog rastvora) preko mlaznica na predmete obrade. |
| 9. | BAT znači praćenje specifičnih pokazatelja potrošnje energije i vode (vidi poglavlje 5.1.1.4.). BAT za efikasnu potrošnju vode i sirovina (hemikalija) bliže je opisano u poglavjima 5.1.5. i 5.1.6. | STM/5.1.4 | DA |  | Prati se -Potrošnja vode -Potrošnja sirovina po m2 obrađene površine odn. po br. komada. |
| 10. | Zagrevanje Različite tehnike zagrevanja opisane su u poglavlju 4.4.3. Kod upotrebe potopnih električnih grejača i direktnog zagrevanja, kada BAT znači sprečavanje požara vršenjem pregleda kade (ručnim ili automatskim) kako bi se obezbedilo da ne dođe do isušivanja. | STM/5.1.4.2. | DA |  | Zagrevanje procesnih rastvora vrši se preko izmenjivača toplote. Za zagrevanje se koristi energija vodene pare iz gasnog kotla. Za zagrevanje se ne koristi električna energija. |
| 11. | Smanjivanje gubitaka toplote BAT znači smanjivanje gubitaka toplote (vidi poglavlje 4.4.3.): - traženjem mogućnosti za ponovno korišćenje toplote - smanjivanjem količine odsisanog vazduha iznad zagrejanih kada jednom od tehnika opisanih u poglavlju 4.4.3. i 4.18.3. - optimizacijom sastava procesnih rastvora i područja radne temperature. Praćenje temperature procesa i njeno održavanje unutar propisanih okvira (vidi poglavlja 4.1.1., 4.1.3. i 4.4.3.) - izolacijom zagrejanih kada jednom ili više sledećih tehnika: korišćenjem kada sa dva zida, izolovanih kada ili korišćenjem izolacije (naknadna izolacija kada na mestu korišćenja) - izolacijom površine grejanih kada korišćenjem izolacionih kuglica. Specifičnosti postoje kod: manjih i lakih vešalljki ili proizvoda kada se isti mogu skinuti zbog izolacije; obimnih proizvoda kada isti mogu da obuhvate ovu izolaciju (npr.školjka automobila); u slučaju kada izolacija može da stvara senke na predmetima obrade ili kako drugačije utiče na obradu u kadi, Primena vazdušnog mešanja kod zagrejanih rastvora gde isparavanje povećava potrošnju energije ne znači BAT (vidi poglavlje 5.1.3.). | STM/5.1.4.3. | DA |  | Smanjivanje toplotnih gubitaka je obezbeđeno odgovarajućim odsisavanjem količine vazduha iznad zagrevanih kada. Sastav procesnih rastvora i temperaturno područje delovanja je optimizovano. Planirano je uvođenje sistema za automatsko doziranje hemikalija, čime će se omogućiti stalni optimalni parametri radnih rastvora. Izolirane su sve kade gde je radna temperatura veća od 40°C. |
| 12. | Hlađenje Hlađenje je opisano u 4.4.4. BAT znači: - sprečavanje prekomernog hlađenja optimizacijom sastava procesnih rastvora i područja radne temperature. Praćenje temperature procesa i njihovo održavanje unutar propisanih okvira (vidi poglavlja 4.1.1. i 4.1.3.) - korišćenjem zatvorenog sistema hlađenja za nove ili rekonstruisane sisteme hlađenja - odvajanjem suvišne energije iz procesnih rastvora isparavanjem (vidi poglavlje 4.7.11.2.), gde: - postoji potreba po smanjivanju volumena rastvora za pripremu hemikalija - isparavanje je kombinovano kaskadama i/ili smanjivanjem vodenih sistema ispiranja u cilju smanjivanja ispuštanja vode i materija iz procesa ( vidi 5.1.5.4. i 5.1.6.) - instalacija sistema isparavanja pre sistema hlađenja, gde izračunavanje energetskog bilansa iskazuje manje potrebe za energijom za prinudno isparavanje od dodatnog hlađenja i gke je hemija rastvora je stabilna (vidi poglavlje 4.7.11.3.) BATznači konstrukciju, lociranje i održavanje otvorenog sistema hlađenja radi sprečavanja nastanka i prenošenja legionelle (vidi poglavlje 4.4.4.1.) Korišćenje protočnog vodenog sistema hlađenja nije BAT, osim gde lokalne količine voda to dozvoljavaju ili gde voda može biti ponovno korišćena (vidi poglavlje 4.4.4.1.). | STM/5.1.4.4 |  | NE | Linija je koncipirana tako da nije potrebno hlađenje procesnih rastvora. |
| 13. | Smanjivanje ulaska vode u proces BAT znači smanjivanje potrošnje vode : - praćenjem potrošnje vode i sirovina na svim mestima u procesu, redovno beleženje tih podataka u pogledu korišćenja i kontrole traženih informacija (vidi poglavlje 4.4.5.2.) - vraćanjem vode jednom od tehnika opisanih u poglavljima 4.4.5.1, 4.7.8,4.7.12. i u odnosu na poglavlje 4.10, kao i ponovna upotreba u procesima za koje je kvalitet ponovno korišćene vode prihvatljiv (vidi poglavlje 5.1.5.1) - izbegavanjem potrebe za ispiranjem između pojedinih procesa korišćenjem kompatibilnih hemikalija u uzastopnim procesima (vidi poglavlje 4.6.2) | STM/5.1.5.1. | DA |  | Potrošnja vode se prati na mestu ulaska u proces. Takođe, prati se potrošnja svih sirovina. |
| 14. | Smanjivanje iznošenja BAT znači korišćenje jedne ili više tehnika opisanih u poglavljima 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4 za smanjivanje iznošenja hemikalija iz radnih kupki (vidi poglavlje 4.6). Izuzeci su sledeći: - kada to nije potrebno zbog korišćenja alternativne BAT: - kada se uzastopno koriste kompatibilne hemikalije (vidi poglavlje 5.1.5.1) - posle EKO ispiranja (predispiranje, vidi poglavlje 5.1.5.2) - kada reakcija na površini zahteva prekid brzim razređivanjem (to su isti izuzeci kao i kod smanjivanja odnosa ispiranja datog u poglavlju 5.1.5.4): - pasivacija šestovalentnim hromom - nagrizanje, prosvetljivanje, siliranje aluminijuma, magnezijuma i njihovih legura - nanošenje cinka potapanjem - dekapiranje - aktivacija plastike - aktivacija pre hromiranja - prosvetljivanje bojom po alkalnom cinku - za vreme ceđenja, kada odlaganje prouzrukuje deaktivaciju ili oštećenja površine između pojedinih obrada, kao npr. niklovanje posle kojeg dolazi hromiranje | STM/5.1.5.3. | DA |  | Periodi između pojedinih stepena procesa utvrđeni su taktom linije koji je optimizovan da bi se sprečilo iznošenje. Ispiranje se vrši prskanjem, nakon čega ta voda ponovo ide u sistem za ispiranje. Nosači se redovno održavaju i pregledaju. |
| 15. | Ispiranje BAT znači smanjivanje potrošnje vode korišćenjem neke od tehnika za multiplo ispiranje (vidi poglavlje 4.7.10). EKO ispiranje (predispiranje, vidi poglavlje 5.1.5.2) može se kombinovati sa ostalim stepenima ispiranja radi povećanja efikasnosti sistema višestrukog ispiranja, vidi poglavlje 4.7.11. Referentna vrednost za odvajanje vode iz procesne linije korišćenjem kombinacije BAT tehnika za smanjivanje potrošnje vode iznosi 3-20 l/m2/ stepen ispiranja. Stepeni ispiranja i izračunavanje obrazloženi su u poglavlju 4.1.3.1. Vrednost se može izračunati u odnosu na ostale prelazne faktore (npr. težina nanetog metala, težina obrađenog metala, itd.) za pojedini uređaj. Vrednosti koje su bliže nižoj vrednosti raspona mogu se postići kako za nove tako i za postojeće uređaje korišćenjem tehnika opisanih u poglavljima 4.7 i 4.10. Tehnike raspršivanja (vidi poglavlje 4.7.5) su značajne tehnike za postizanje niže vrednosti područja referentne vrednosti za potrošnju vode. PCB (štampana kola) uređaji su obično iznad ovih vrednosti i u redu su veličine 20-25 l/m2/ stepen ispiranja ili više. Međutim, smanjivanje volumena je svakako ograničeno visokim zahtevima u pogledu kvaliteta. BAT znači štednju procesnih hemikalija vraćanjem vode za ispiranje iz prvog ispiranja nazad u radnu kupku (vidi poglavlja 5.1.6.3 i 5.1.6.1). Smanjivanje količina vode za odvajanje na nižu vrednost područja može biti ograničeno zbog lokalnih razloga sredine sa koncentracijama : - bora - fluorida - sulfata - hlorida Unakrsni efekti povećane potrošnje energije i hemikalija za obradu ovih materija preovladavaju nad koristima smanjivanja količina ispuštene vode na nižu vrednost područja. Izuzeci kod BAT za smanjivanje potrošnje vode su sledeći: - kada reakcija na površini zahteva prekid brzim razređivanjem ( procesi su isti kao u tč. 5.1.5.3. izuzeci , 2 alinea) - kada bi prekomerno ispiranje prouzrukovalo štetu na kvalitetu proizvoda | STM/5.1.5.4. | DA |  | Ispiranje se vrši tako što se pumpama crpi voda iz kada za ispiranje, preko mlaznica na predmete obrade. Tj, poluproizvodi se ispiraju prskanjem. Voda od ispiranja se ponovo koristi za taj proces. Potrošnja vode po stepenu ispiranja iznosi 0,63 L/m2/stepen isp. |
| 16. | Ponovna upotreba i postupanje sa otpacima BAT znači : - sprečavanje - smanjivanje - ponovnu upotrebu, recikliranje i rekuperaciju (ponovno iskorišćavanje) Od svih nabrojanih prioritet je dat sprečavanju i smanjivanju gubitaka svih sirovina (hemikalija). Ukupan gubitak kako metalnih tako i nemetalnih komponenti može se sprečiti ili osetno smanjiti korišćenjem BAT u procesnoj liniji (vidi u nastavku navedena poglavlja i 4.6, 4.7, 4.7.8, 4.7.10, 4.7.11 i 4.7.12). Metali iz mulja mogu da se rekuperiraju (ponovno iskorišćavaju) van preduzeća. TWG (tehnička radna grupa) uključuje efikasnost potrošnje materijala navedene u poglavlju 3.2.3 i dobijene vrednosti iz tabele 5.1 za pojedine procese koji su povezani sa više tehnika koje se odnose na poglavlje 5.1.6. Vidi tabelu 5.1: Vrednosti za efikasnu potrošnju materijala unutar procesa. | STM/5.1.6. | DA |  | Dorade lakiranih poluproizvoda na kraju procesa, imaju za cilj smanjenje otpada. |
| 17. | Sprečavanje i smanjivanje BAT znači ukupno sprečavanje gubitka metala i ostalih osnovnih materijala kako očuvanje metalnih tako i nemetalnih komponenti.To se postiže smanjivanjem i ovladavanjem iznošenja opisanih u poglavljima 4.6 i 5.1.5.3 i povećanjem ponovnog iskorišćavanja iznosa, kao što je opisano u poglavljima 4.7, 4.7.11, koji se odnose na poglavlje 4.10, uključujući jonsku izmenu, membrane, isparavanje i ostale tehnike za koncentraciju i ponovno korišćenje iznosa, kao i recikliranje voda za ispiranje. BAT znači sprečavanje gubitaka materijala zbog predoziranja, što se postiže: - praćenjem koncentracija procesnih hemikalija - zapisivanjem i vrednovanjem specifičnih pokazatelja potrošnje (vidi poglavlje 5.1.1.4) - obaveštavanjem odgovornih lica o odstupanjima od specifičnih pokazatelja, vršenjem prilagođavanja zahtevanim optimalnim graničnim vrednostima rastvora Ovo se može najefikasnije postići korišćenjem analitičke kontrole (uobičajno statističke procesne kontrole) i automatskog doziranja (vidi poglavlje 4.8.1). | STM 5.1.6.1 | DA |  | Za kontrolu kupki je uvedena analitička kontrola koncentracija procesnih hemikalija. Specifični pokazatelji potrošnje prate se na osnovu potrošnje hemikalija u odnosu na obrađenu površinu (potrošnja vode/površina/ stepen ispiranja). Kontroliše se potrošnja na ulazu (vode, energije, sirovina). Planirano je uvođenje automatskog doziranja hemikalija, čime bi se omogućili stalni optimalni parametri procesnih rastvora. |
| 18. | Rekuperacija (ponovno iskorišćavanje) materijala i zatvaranje krugova BAT znači očuvanje procesnih hemikalija vraćanjem vode za ispiranje iz prvog ispiranja u procesnu kadu (to se može postići sa tehnikami opisanimi u poglavjima 4.7, 4.7.8, 4.7.10, 4.7.11 i 4.7.12). Održavanje radnih rastvora može se povećati iako većina modernih sistema iziskuje povećano održavanje (često neprekidnim dodavanjem hemikalija ili pulsnim dodavanjem s obzirom na stanje posmatranog parametra). Adekvatne metode za kontrolu koncentracije metala opisane su u poglavlju 5.1.6.5, a ostale metode održavanja nalaze se u poglavlju 5.1.7. U slučaju kada se sve hemikalije vraćaju sa vodom za ispiranje, za ovaj proces postignut je zatvoreni krug unutar procesne linije (vidi poglavlje 4.7.11). Zatvaranje kruga odnosi se na pojedinačni proces u nekoj procesni liniji, a ne za celu liniju ili uređaj kao celinu. BAT znači zatvoreni krug materijala za: - šestovalentno tvrdo hromiranje - kadmijum Zatvaranje kruga za procesne hemikalije može se postići korišćenjem pogodne kombinacije tehnika, kao što su: kaskadna ispiranja, isparavanje (vidi poglavlje 4.7.11). Zatvaranje kruga nije tehnika bez ispuštanja: neznatne količine ispuštanja mogu se pojaviti iz obrade procesnih hemikalija i kruženja procesnih voda (kao npr. regenerati iz ionske izmene). Isto tako, ponekad nije moguće sačuvati zatvoreni krug za vreme redovnog održavanja. Međutim, otpaci i otpadni vazduh/gasovi nastaju u svakom slučaju, a mogu da postoje i ispuštanja iz ostalih delova procesne linije. Zatvaranjem kruga za pojedinačni proces postiže se visoki stepen iskorišćenja upotrebom osnovnog materijala a još posebno može da se: - smanji potrošnja (i tako i troškovi) osnovnih materijala i vode - tehnikom obrade na izvoru postižu se niske vrednosti emisije - smanji potreba za završnu obradu otpadne vode (npr. odstranjivanje Ni iz rastvora koji je u kontaktu sa rastvorom cijanida) - smanjivanje ukupne potrošnje energije u slučaju korišćenja isparavanja kao zamene za rashladni sistem - smanjivanje potrošnje hemikalija za obradu otpadne vode, jer se u otpadnu vodu ubacuje manje hemikalija koje zatim u toj vodi treba hemijski obraditi - smanjivanje gubljenja»opasnih« materijala, kao što je npr. PFOS, gde se ovaj koristi Zatvaranje kruga uspešno se primenjuje za pojedine medije za: - plemenite metale - kadmijum - niklovanje u bubnjevima - dekorativno bakrenje, niklovanje i šestovalentno hromiranje na vešaljkama - šestovalentno dekorativno hromiranje - šestovalentno tvrdo hromiranje - nagrizanje bakra iz ploča za štampana kola (PCB) Detalji se nalaze u poglavlju 4.7.11; za nikl (upotreba reverzne osmoze) vidi poglavlje 4.7.11.5; i za hrom (upotreba isparavanja) vidi poglavlje 4.7.11.6. | STM/5.1.6.3 | DA |  | Radi produživanja roka trajanja kupki koristi se odvajač ulja. Održavanje stalnih optimalnih parametara radnih rastvora biće omogućeno uvođenjem sistema za automatsko doziranje hemikalija. |
| 19. | Recikliranje i rekuperacija (ponovno iskorišćavanje) Prema korišćenju tehnika za sprečavanje i smanjivanje gubitaka (više vidi u poglavlju 5.1.6.1) BAT znači (vidi poglavlje 4.17.3): - identifikaciju i odvajanje otpada i otpadnih voda ili na strani procesa ili u toku obrade otpadnih voda kako bi se olakšala ponovna upotreba ili rekuperacija - rekuperaciju i/ili recikliranje metala iz otpadne vode kao što je to opisano u poglavljima 4.12 i 4.15.7 - ponovnu upotrebu materijala van uređaja, kada kvalitet i nastala količina to dozvoljavaju, kao što je npr. upotreba suspenzije Al-hidroksida iz površinske obrade aluminijuma za otapanje fosfata u finalnoj obradi na komunalnom uređaju za čišćenje - rekuperaciju materijala van uređaja, kao npr. fosforna i hromova kiselina, iskorišćene kupke lužine, itd. - rekuperaciju metala van uređaja Ukupna efikasnost može se ostvariti spoljnim recikliranjem, ali svakako ovaj treći način nije priznat od strane tehničke radne grupe (TWG) za njihove unakrsne efekte ili njihovu sopstvenu efikasnost iskorišćenosti. | STM/5.1.6.4. | DA |  | Otpadne vode, koje nastaju na liniji lakiranja, odlaze na prečistač otpadnih voda gde se spajaju sa srodnim otpadnim vodama emajlirnice. |
| 20. | Opšte održavanje procesnih rastvora BAT znači povećanje roka trajanja pojedinih procesnih rastvora kako održavanjem ulaznog kvaliteta tako još posebno kod zatvorenih krugova za pojedini proces ili kod gotovo svih zatvorenih procesnih krugova (vidi poglavlje 5.1.6.3), to: - utvrđivanjem kritičnih kontrolnih parametara - održavanjem kupki unutar uvedenih prihvatljivih granica i uklanjanjem nečistoća Prikladni procesi opisani su u poglavljima 4.10 i 4.11. | STM/5.1.7 | DA |  | Za kontrolu kupki je uvedena analitička kontrola koncentracija procesnih hemikalija. Povećavanje roka trajanja radnih rastvora je omogućeno korišćenjem odvajača ulja. Planirano je uvođenje sistema za automatsko doziranje hemikalija, čime će se omogućiti stalni optimalni parametri procesnih rastvora. |
| 21. | Emisije u vode Pregled tehnika naveden je u poglavlju 4.16. Specifične BAT za obradu otpadne vode i odvajanje su date u nastavku. 5.1.8.1. Smanjivanje protoka i materija za obradu BAT znači smanjivanje potrošnje celokupne vode u svim procesima, ali postoje lokalni uslovi kada se smanjivanje potrošnje vode može ograničiti povećanjem koncentracije aniona koji se teško obrađuju (vidi 5.1.5). BAT znači izdvajanje ili smanjivanje korišćenja i gubitaka materijala, naročito onih koji se nalaze na prioritetnoj listi (npr. PFOS, Cr6+,..) (vidi poglavlje 4.6 i 4.7 kao i tehnike potrošnje vode i sirovina za zatvaranje krugova pojedinog procesa, poglavlje 5.1.6.3). Zamene za ove materije i/ili nadzor nad opasnim materijama opisane su u poglavlju 5.2.5. | STM/5.1.8.1 | DA |  | Ispiranje se vrši prskanjem, nakon čega ta voda ponovo ide u sistem za ispiranje. Potrošnja vode za liniju predobrade na lakirnici iznosi 0,63 L/m2/ stepen isp. Na liniji se ne koriste materije koje se nalaze na prioritetnoj listi. |
| 22. | Testiranje, identifikacija i izdvajanje problematičnih tokova BAT znači testiranje uticaja na postojeći sopstveni uređaj za čišćenje (kao što je opisano u poglavlju 4.16.1) u slučaju promene vrste ili izvora hemikalija u rastvorima pre njihovog korišćenja u proizvodnji. Ako testovi pokažu potencijalne probleme, može se preduzeti sledeće: - rastvor izdvojiti - promeniti način obrade otpadnih voda kako bi se problem rešio BAT znači identifikaciju, izdvajanje i obradu tokova otpadne vode koji su prepoznati kao problematični ako se spoje sa ostalimi vodama (vidi poglavlja 4.16.1 i 4.16.2) kao npr: - ulja i masti (vidi poglavlje 4.16.3) - cijanidi (vidi poglavlje 4.16.4) - nitrit (vidi poglavlje 4.16.5) - hromati (CrVI) (vidi poglavlje 4.16.6) - kompleksanti (vidi poglavlje 4.16.8) - kadmijum (u slučajevima kada se radi o preporukama Parcom (proizlazi iz Konvencije o zaštiti severnog mora) o izdvajanju tokova kadmijuma pre obrade, BAT znači za kadmijum delovanje procesa u zatvorenom krugu, bez ispuštnaja vode, vidi poglavlje 5.1.6.3) | STM/5.1.8.2 | DA |  | Pre nego što je izvršena bilo koja promena tehnologije, laboratorijskim ispitivanjima se utvrđuje uticaj otpadnih voda na efekat čišćenja u prečistaču otpadnih voda. Na kadama sa rastvorom za odmašćivanje postoji odvajač masti i ulja. |
| 23. | Odvajanje otpadne vode BAT znači kontrolu i odvajanje otpadne vode kao što proizlazi iz poglavlja 4.16.13. Vrednosti emisije navedene su u tabeli 5.2. i postignute u uređajima za uzorkovanje za površinsku obradu. Dobijene su iz poglavlja 3.3.1 i tabele 3.20 i pokazatelj su, šta se može postići korišćenjem kombinacija NRT zahteva, s tim što se primenjuje kombinacija tehnika unutar procesa opisanih u poglavljima 4.5 do 4.12 i 4.16, kao i korišćenjem BREF-a CWW. BAT-jevi za zamenu manje opasnih materija i procesa navedeni su u poglavlju 5.2.5. i razmatrani u poglavlju 4.9. Za specifične uređaje navedene vrednosti emisije treba uzeti u obzir u poglede ukupne količine emitovanih materija iz uređaja, tehničkih karakteristika uređaja, npr. protoka obrađenog materijala, takođe i ostale BAT, a pre svega merenja za smanjivanje potrošnje vode. Naročito treba naglasiti da merenje smanjivanja potrošnje vode može smanjiti opterećenje životne sredine, i to do tačke, na kojoj povećana koncentracija rastvorenih materija povećava topljivost nekih metala, kao npr. cinka (vidi poglavlja 3.3.1 i 5.1.5.1) U poglavlju 3.3.1 može se videti da su u pojedinim uređajima donje granice područja u potpunosti postignute, ali ne mogu biti postignute sa 100 %-nom verovatnoćom za 100% vremena normalnog rada. BAT može značiti optimiranje za jedan parametar, ali to možda nije optimalno za drugi parametar (npr. flokulacija i taloženje metala kod obrade otpadne vode ne mogu biti optimizovani za pojedine metale). To znači da niže vrednosti u području ne mogu biti postignute za sve parametre u isto vreme. Za pojedina specifična područja ili specifične materija može da se zahteva odvojena obrada. BAT u povezivanju sa vrednošću emisije očekuje se za dnevni reprezentativni uzorak. Napomena: za pojedini uređaj koriste se samo relevantne materije za taj uređaj (one koje se koriste i nastaju odn. izlaze iz procesa u uređaju) Vidi tabela 5.2: Područja emisije za vodu povezana sa pojedinim BAT i pojedinim uređajima | STM/5.1.8.3 | DA |  | Otpadne vode sa linije prečišćavaju se na prečistaču otpadnih voda, gde se vrši fizički-hemijsko čišćenje svih tehnoloških (industrijskih) otpanih voda iz procesa površinske zaštite u Gorenje Tiki-ju. Otpadne vode sa linije predobrade lakirnice predstavljaju količinski 1,04% vode koja pritiče na prečistač otpadnih voda. Na izlasku iz uređaja za čišćenje vrši se redovni monitoring otpadnih voda. |
|  | Parametar (mg/l); Izra-žen kao:; BAT; Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (Službeni glasnik RS br.67/11); Ostvarene vrednosti u preduzeću (monitoring 2011.god.); prosečna vrednost. Ispuštanje u kanalizaciju ili površinski vodotok; Dodatni zahtevi za izpuštanje u površinske vodotokove. Ag; 0,1-05; -; /; /. Al; -; 1-10; 3,0; /. Cd; 0,1-0,2; -; 0,2; <0,02. Slobodni cijanid; 0,01-0,2; -; /; /. Cr(VI); 0,1-0,2; -; 0,1; <0,05. Cr ukupni; 0,1-2,0; -; 0,5; <0,03. Cu; 0,2-2,0; -; 0,5; <0,05. F-; -; 10-20; /; 0,53. Fe; -; 0,1-5; 3,0; <0,3. Ni; 0,2-2,0; -; 0,5; <0,073. Ukupni fosfor; P; 0,5-10; 2,0; 0,25. Pb; 0,05-0,5; -; 0,5; <0,08. Sn; 0,2-2,0; /; /. Zn; 0,2-2,0; 2,0; 0,019. HPK; -; 100-500; 300; 40,45. Ukupni ugljenovodonici (mineralna ulja); -; 1-5; 10; /. LKCH; -; 0,1-0,5; /. Suspendovane materije; 5-30; /; <109,756. |
| 24. | Otpaci BAT za smanjivanje otpadaka navedeni su u poglavlju 5.1.5, kao i za ponovno iskorišćavanje materijala i postupanje sa otpacima u poglavlju 5.1.6. | STM/5.1.9 | DA |  | Dorade lakiranih poluproizvoda na kraju procesa, imaju za cilj smanjenje otpada. Za kontrolu radnih kupki uvedena je analitička kontrola koncentracija procesnih hemikalija. Efikasnost iskorišćenosti sirovina nije propisana. |
| 25. | Emisije u vazduh Isparive organske materije koje se oslobađaju iz opreme za odmašćivanje u pari, npr. trihloretilen i metilen hlorid odnose se na referentne dokumente STS i CWW BREF, a takođe i na Direktivu o rastvaračima. U tabeli 5.3 nabrojane su materije i/ili aktivnosti, čije pobegle emisije mogu uticati na lokalnu sredinu i okolnosti u kojima je potrebno odsisavanje vazduha. U nekim slučajevima to se odnosi i na zdravlje i bezbednost na radnom mestu. Ostali procesi mogu takođe iziskivati odsisavanje, pojedini opisi procesa navedeni su u poglavljima 2 i 4. U slučajevima kada je odsisavanje neophodno, BAT znači korišćenje tehnika opisanih u poglavlju 4.18.3 radi smanjivanja količine izdvojenog vazduha. Vrednosti emisije koje su navedene u tabeli 5.4 postignute su u uređajima za uzorkovanje površinske zaštite. Dobijene su iz poglavlja 3.3.3 i tabele 3.28 i pokazatelj su, šta se može postići korišćenjem kombinacija BAT zahteva, s tim što se primenjuje kombinacija tehnika unutar procesa opisanih u poglavlju 4.18, kao i korišćenjem BREF-a CWW. NRT-jevi za zamenu manje opasnih materija i procesa navedeni su u poglavlju 5.2.5. i razmatrani u poglavlju 4.9. Vidi tabela 5.3: Rastvori i aktivnosti koje mogu zahtevati sprečavanje pobeglih emisija Vidi tabela 5.4: Područja emisije za vazduh koja su povezana sa nekim od BAT i nekim uređajima | STM/5.1.10 | DA |  | Isparljiva organska jedinjenja se ne koriste. Odsisavanje je uvedeno iznad radnih kada za hemijsku predobradu. |
| 26. | Prikaz usklađenosti sa BAT-om Emisije mg/Nm3; BAT vrednosti emisije (mg/Nm3); Postignute vrednosti emisije u preduzeću (mg/Nm3); Napomene. Predobrada lakiranja. Azotni oksidi (izraženi kao NO2); <5-500; 1,33. HF; <0,1 – 2; /. SOx kao SO2; 1,0-10; /; SO2 ne nastaje u procesu. Amonijak kao N- NH3; 0,1-10; /; NH3 ne nastaje u procesu. HCN; 0,1-3,0; /; HCN ne nastaje u procesu. cink; <0,01-0,5; /; Zn nema u proizvodnom procesu. bakar; <0,01-0,02; /; Cu nema u proizvodnom procesu. Cr (VI) i jedinjenja izražena kao hrom; Cr (VI)<0,01-0,2 Celokupni hrom <0,1-0,2; /; Cr6+ nema u proizvodnom procesu. Nikl i njegova jedinjenja izražena kao nikl; <0,01-0,1; /. Praškaste materije; <5-30; 1,65. Gasovita neorganska jedinjenja hlora (izražena kao HCl); /. TOC; /. |
| 27. | Buka BAT znači identifikaciju značajnih izvora buke i potencijalnih zahteva lokalne zajednice. BAT znači smanjivanje buke tamo gde može imati značajan uticaj, i to korišćenjem adekvatnog stepena kontrole ( vidi 4.19), kao npr.: Efikasan rad uređaja - zatvaranje ulaznih vrata - smanjivanje dopreme i usmereno vreme dopreme, vidi poglavlje 4.18, tehničke mere, kao je npr. postavljanje zaštita protiv buke, upotreba akustičkih pregrada, gde je to prikladno za opremu sa visokim tonovima | STM/5.1.11. | DA |  | Na osnovu merenja emisije buke na životnu sredinu, utvrđeno je da Gorenje Tiki, d.o.o. bukom prekomerno ne opterećuje životnu sredinu. Dovoženje i odvoženje materijala i proizvoda vrši se samo u toku radnog vremena preduzeća. |
| 28. | Zaštita podzemne vode i prestanak rada uređaja BAT znači zaštitu podzemne vode i saradnju prilikom prestanka rada odnosno zatvaranja uređaj, i to: - potrebno je posvetiti pažnju radi eventualnog zatvaranja uređaja još u postupku planiranja ili nadgradnje uređaja, vidi 4.1.1 (h) - smeštaj sirovina u industrijskem kompleksu unutar posuda za skupljanje, korišćenje operacija i tehnika za sprečavanje nesreća i rukovanje kao što je opisano u poglavlju 5.1.2 - beleženjem historijata (koliko je moguće daleko unazad) prioritetnih i opasnih hemikalija u uređaju gde su korišćene i uskladištene (vidi poglavlje 4.1.1.1) - godišnje obnavljanje ovih informacija u skladu sa sistemom postupanja životnom sredinom (EMS) (vidi poglavlje 4.1.1) - korišćenje dobijenih informacija kao pomoć pri zatvaranju uređaja, uklanjanju opreme, zgrada i ostataka iz industrijskog kompleksa, vidi poglavlje 4.1.1 (h) - priprema za preduzimanje popravnih (korektivnih) mera u slučaju potencijalne zagađenosti podzemne vode ili tla (vidi poglavlje 4.1.1) | STM/5.1.12. | DA |  | Linija je izvedena tako da ne dolazi u kontakt sa podzemnom vodom. Kod prestanka odn. zatvaranja uređaja prvo se izdvajaju opasne materije (predaju se ovlašćenom sakupljaču /odstranjivaču). Pripremljena su uputstva u slučaju preduzimanja mera kod izlivanja ili razlivanja opasne materije. |
| 29. | BAT zahtevi za površinsku zaštitu metala i plastike 5.2. BAT zahtevi za specifične procese Opšti BAT zahtevi u poglavlju 5.1 odnose se na linije nosača, bubnjeva i ručne linije. Takođe važe i sledeći posebni BAT zahtevi. 5.2.1. Kačenje proizvoda na nosače Na linijama vešaljki BAT znači postarati se za takav način kačenja proizvoda na nosače da se minimizuje gubitak proizvoda (zbog padanja sa nosača) i maksimizuje strujna efikasnost, vidi poglavlje 4.3.3. | STM/5.2.1 | DA |  | Poluproizvodi se kače na nosače. Linija je izvedena tako da poluproizvodi ne padaju sa nosača. Nosači se redovno održavaju. |
| 30. | Linije nosača – smanjivanje iznosa BAT znači sprečavanje iznosa iz procesnih rastvora na linijama vešaljki kombinacijom sledećih tehnika (vidi poglavlje 4.6.3 i pojedine reference): - razpoređivanje proizvoda na nosače na takav način da se spreči zadrževanje procesnih tečnosti na vešaljkama (predmetima obrade) – predmeti obrade se vešaju pod uglom odn. tako da su čašasti otvori na predmetima obrade okrenuti nadole - maksimizovanje vremena ceđenja kod dizanja nosača. Indikativne referentne vrednosti za ceđenje sa vešaljki navedene su u tabeli 4.2 , a koje mogu biti ograničene: - vrstom procesnog rastvora - zahtevanim kvalitetom (posledica dugotrajnog ceđenja može biti delimično isušenje rastvora na proizvodu) - programom vožnje elevatora kod automatskih linija - redovni pregledi i održavanje nosača da nemaju pukotina ili druga oštećenja koja bi zadržavala procesni rastvor i vodu za ispiranje i da premaz vešaljki zadrži vodootporna svojstva. - dogovor sa strankama za izradu proizvoda minimalne površine koji mogu zahvatiti procesni rastvor ili obezbeđenje otvora za njegovo istakanje - srediti police za ceđenje između kada koje omogućavaju slivanje kapljaste tećnosti nazad u procesnu kadu - ispiranje tuševima, prskanje ili izduvavanje vazduhom viška procesnog rastvora nazad u procesnu kadu (vidi poglavlja 4.6.6 i 4.7.5). što može biti ograničeno: - vrstom procesnog rastvora - zahtevanim kvalitetom Tuširanje (prkanje) može prouzrukovati prekomerno ispiranje, nastanak aerosolova hemikalija i prebrzo sušenje, čime se stvaraju mrlje. To se može sprečiti: - tuširanjem u kadi ili u drugom ograđenom prostoru - korišćenjem tuševa sa niskim pritiskom (ispiranje zapljuskivanjem) Postoji mogućnost da bakterija legionelle zarazi aerosole ali to se može kontrolisati odgovarajućim konstrukcijskim rešenjima i održavanjem. | STM/5.2.2 | DA |  | Poluproizvodi su izrađeni od lima i kače se na nosače odgovarajuće za određeni tip. Vreme ceđenja sa nosača definisano je taktom linije, koja radi automatski. Vrše se redovni pregledi i popravke nosača. Linija se koristi isključivo za predobradu poluproizvoda pre lakiranja, koji postaju sastavni delovi bojlera. |
| 31. | Odmašćivanje na osnovu vode BAT znači smanjivanje potrošnje hemikalija i energije za odmašćivanje na osnovu vode korišćenjem odmašćivanja sa dugim rokom trajanja sa regeneracijom rastvora i/ili kontinuisanim održavanjem u sklopu linije ili van nje (vidi poglavlja 4.9.14.4, 4.9.14.5 i 4.11.13). | STM/5.2.7.3. | DA |  | Na kadama sa radnim rastvorima za odmašćivanje postoje odvajači masti i ulja. Na ovaj način se omogućava duža primena radnih rastvora. |
| 32. | Održavanje kupki za odmašćivanje U cilju smanjivanja potrošnje hemikalija i energije, BAT znači korišćenje jedne tehnike ili kombinaciju tehnika za održavanje i produžavanje roka trajanja kupki za odmašćivanje. Pogodne tehnike su navedene u poglavlju 4.11.13. | STM/5.2.8. | DA |  | Postoji odvajač masti i ulja. |