ZAHTEV ZA IZDAVANjE INTEGRISANE DOZVOLE ZA RAD

POSTROJENJA Gorenje Tiki d. o. o. I OBAVLjANjE AKTIVNOSTI PROIZVODNJE ELEKRIČNIH APARATA ZA DOMAĆINSTVO,

NA LOKACIJI Golubinački put bb, U Staroj Pazovi

I. Opšti podaci

| 1. O zahtevu |  | Novo postrojenje |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rad ili bitne izmene u radu postojećeg postrojenja | X |
|  |  | Prestanak aktivnosti |  |
|  |  | Revizija dozvole |  |
|  |  | Produženje važenja dozvole |  |
| 2. O operateru |  |  |  |
| 2.1. | Naziv | Gorenje Tiki d. o. o. |  |
|  | Sedište | Stara Pazova 22 300 |  |
|  | Adresa | Golubinački put bb |  |
|  | Broj telefona/faksa | 022/366-100 / 022/316-773 |  |
|  | E-mail | tiki-sp.info@gorenje.com |  |
| 2.2. | Registarski broj i datum registracije | 99084/2005, 02.12.2005., prilog kopija izovda iz APR-a. |  |
| 2.3. | Lice i podaci za kontakt | Branko Apat, direktor; 022/366-100 |  |
| 2.4. | Drugi podaci o operateru / pravnom licu | Šifra pretežne delatnosti: 2751- proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo |  |
| 3. O postrojenju i njegovoj okolini |  |  |  |
| 3.1. | Naziv | Gorenje Tiki d. o. o. |  |
|  | Adresa | Golubinački put bb, Stara Pazova, 22 300 |  |
|  | Broj telefona/faksa | 022-366-100 / 022-316-773 |  |
|  | E-mail | tiki-sp.info@gorenje.com |  |
| 3.2. | Lice i podaci za kontakt | Ana Pantelić, Stručni saradnik za ekologiju, 022/366-128,064/800-5322, ana.pantelic@gorenje.com |  |
| 3.3. | Naziv i adresa vlasnika zemljišta na kome se planira obavljanje aktivnosti | Gorenje Tiki d. o. o., Golubinački put bb |  |
| 3.4. | Naziv i adresa vlasnika glavne i pomoćnih zgrada postrojenja u kome se aktivnost izvodi | Gorenje Tiki d. o. o., Golubinački put bb |  |
| 3.5. | Informacija o uslovima utvrđenim u urbanističkom i prostornom planu | Urbanistički uslovi za postrojenje Gorenje Tiki d. o. o. utvrđeni su prostornim planom Opštine Stara Pazova odnosno generalnim urbanističkim planom naselja Stara Pazova. Urbanistički plan opštine Stara Pazova i Plan pretežne namene površina sa urbanističkim celinama opštine Stara Pazova nalaze se u PRILOGU 6. |  |
| 3.6. | Informacija o alternativnim lokacijama | Zahtev za izdavanje integrisane dozvole podnosi se za postojeće postrojenje s toga ne postoje predviđene alternativne lokacije |  |
| 3.7. | Informacija o okolini na koju može uticati obavljanje aktivnosti ili udes | Lokacija predmetne fabrike za proizvodnju električnih bojelra nalazi se u zapadnoj radno-komunalnoj zoni naselja Stara Pazova, u ulici Golubinački put bb, opština Stara Pazova. Lokacija obuhvata katastarsku parcelu broj 9384/280, koja odogvara gruntovanoj parceli broj 5916/26 upisanoj u zemljišne knjige ulazni broj 4675 k.o. Stara Pazova, u površini 10ha 93 a 28 m2. U bližoj okolini postojećih objekata kompleksa fabrike nema povredivih objekata, niti zaštićenih prirodnih ili kulturnih dobara. Prednost lokacije čine: - blizina frekventih saobraćajnica i železnička pruga - mogućnost ostvarivanja svih planiranih i uvođenja novih mera zaštite životne sredine u skladu sa zakonskom regulativom - mogućnost ostvarivanja optimalnih prostornih uslova obezbeđenja i zaštite od požara Redovnim radom predmetnog postrojenja ostvaruju se optimalne mere zaštite životne sredine koje su i planirane. Rad fabrike predviđen je na duži vremenski period. Verovatnoća da do bitnog ugrožavanja životne sredine dođe je mala, obzirom da fabrika ne pripada SEVESO postrojenju i da je celokupni rad fabrike organizovan i vođen u skladu sa politikom zaštite životne sredine Gorenje Tiki d.o.o., pa je i mogući utciaj u slučaju nezgode sveden na najmanju moguću meru. Do nezgode u fabričkom kompleksu eventualno može doći u slučaju nekog udesa, pre svega požara, koji se tada rešava po propisima vezanih za zaštitu od požara i postupanja kada do njega dođe. Nezgode su moguće i kada dođe do drugih nepogoda, prilikom kojih se propisano postupa i vrši primena adekvatnih mera, čime se minimalizuje negativan uticaj na životnu sredinu. |  |
| 4. Vrsta industrijske aktivnosti |  | Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Službeni glasnik“ RS broj 84/05),odnosno iz Priloga: Vrste i aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola,vrste aktivnosti Gorenje Tiki d. o. o. svrstane su u grupu: 6. oktobar 2011.godine-mart 2012.godine,6) Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemnijskih procesa, gde zapremina kade za tretman prelazi 30 m3. |  |
| 5. Osoblje i investicioni troškovi |  |  |  |
| 5.1. | Broj zaposlenih u postojećim objektima | Ukupno 516 zaposlenih. |  |
| 5.2. | Ukupni troškovi, sa novim investicijama | 1.475.025.025,38 din |  |

II. Rezime podataka o aktivnosti i izdatim dozvolama

| - Kratak opis aktivnosti za koju se integrisana dozvola zahteva |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Kratak opis aktivnosti | Osnovna delatnost Gorenje Tiki d.o.o.je proizvodnja električnih bojlera. Proces proizvodnje obuhvata: - Sečenje lima - Presovanje lima - Izrada omotača bojlera - Varenje - Emajliranje - prijem zavarenih kotlova - predobrada-prethodna priprema - priprema emajla - nanošenje emajla - sušenje emajla - pečenje emajla - otprema emajliranih kotlova - Lakiranje - prethodno razmašćivanje - razmašćivanje - kaskadno štedljivo ispiranje - konačno spiranje - razlakiranje nosača - Montaža SL (srednja litraža) - Izolovanje - brizganje u kalup - oblikovanje - fina obrada - Montaža ML (mala litraža) - Izrada plastičnih kotlova - brizganje - duvanje Kao ulazne sirovine koriste se: lim, frita, polipropilen, polistiren, poliol, izocijanat, praškasti lak, stiropor, detergent, neutralizator, sumporna kiselina, sredstvo za fosfatiranje, emulzija za podmazivanje, ulje za izvlačenje, argon, CO2, kiseonik, masterbač, sredstvo za odvajanje PU pene, žice, grejači, termostati, kartonske kutije. Kao energent koristi se: prirodni gas. U fabrici Gorenje Tiki d.o.o. uveden je sistem upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2015. - Sečenje lima Lim dospeva u fabriku u kolutovima koji se skladište u namenskoj prostoriji. Lim se dalje preseca poprečno i ravna na dve namenske linije, a razrezani dellovi se skladište u regalima. Linije za sešenje lima (XINYI, HEILBRON) sastoje se od: odvijača kotura, ravnalice, makaza i sistema za slaganje formata. - Presovanje lima Presovanje lima radi pravljenja poluproizvoda od lima koji ulaze u sastav bojlera vrši se hidrauličnim (B 2) i ekscentar presama (B 1), pri čemu nastaje otpadni lim čije su dimenzije manje od onog nastalog na odeljenju za sečenje lima. Izrada izmenjivača toplote vrši se na liniji (B 3) koja se sastoji iz mašine za zavarivanje cevi, mašine za savijanje, testere za sečenje cevi, mašine za zavarivanje priključaka i kade za testiranje izmenjivača. - Izrada omotača bojlera Za izradu omotača bojlera koriste se mašine koje se snabdevaju materijalom ručno ili su poluautomatske odnosno automatske. Te linije su sastavljene iz pojedinačnih mašina na kojima se vrši obrada lima a međusobno su spojene transportnim sistemima. Formati od hladno valjanog lima obrađuju se na liniji SIP (C 2), okrugli program na prebijačici REINER (C 1) odnosno na mašini za savijanje FASTI (C 3) za uglasti program. Za izradu PVC omotača koristi se hidraulična mašina u koju se ulaže odgovarajući format i sa jednim prolazom izrađuju potrebni isečci za termometar, nogice i po celoj dužini utor sa svake strane. - Zavarivanje Zavarivanje se vrši po postupku varenja MAG, u zaštitnoj atmosferi gasova argona i ugljendioksida. U odeljenju se nalaze sledeće linije za zavarivanje: - SL (D 1, D 2) - SL ASDORF (D 3) - ML (D 4) - VL (D 5) - automati za varenje (D 6) Zavarivanje programa SL vrši se na 3 linije, od čega su dve poluautomatske (D 1 i D 5) i jedna automatska ASDORF (D 2). Ova linija se primenjuje i u VL segmentu varenja, jer omogućava vrlo produktivan rad. Za pripremu poluproizvoda upotrebljavaju se različiti namenski automati kao što su: automat za zavarivanje cevi, za zavarivanje puše i prirubnice, za punktovanje obešača, raspršivača i matice. - Emajliranje Tehnološki proces emajliranja je savremen, automatizovan i kompjuterizovan, izvodi se na dve linije i sastoji se iz: - Prijema zavarenih kotlova, gde se kotlovi transpotrnim trakama dovoze iz varionice, skidaju se s trake, stavljaju na kolica i odvoze na prvu poziciju linije predobrade. - Predobrada-prethodna priprema, vrši se hemijskim putem. Radne kade su postavljene u liniju koja omogućava nesmetan rad i raspored im je sledeći respektivno: početno i krajnje mesto po nazivu utovarno/istovarno mesto, dve kade za grubo odmašćivanje, dve kade za fino odmašćivanje, dve ispirne kade posle odmašćivanja, tri kade za nagrizanje od kojih su dve radne, dve ispirne kade nakon nagrizanja, dve kade za neutralizaciju, dva sušionika. Ispod kada se nalazi kanal za odvod otpadnih voda od predobrade kotlova u bazene na prečistaču otpadnih voda. - Priprema emajla sastoji se od mlevenja emajla u mlinu sa kuglama, do određene veličine čestica i mešanja sa vodom, u cilju postizanja određenih osobina smeše za emajliranje kao što su nanosna težina i gustina. - Nanošenje emjla vrši se tako što se predhodno pripremljeni kotlovi kače na pokretnu traku gde se vrši nanošenje emajla špricanjem uz istovremeno rotiranje kotlova, da se dobije glatka i jednolična površina. Rad linije je automatski sa odabirom odgovarajućeg programa za različite tipove kotlova. - Sušenje nanetog emajla se odvija u atmosferi toplog vazduha, da bi isparila sva voda iz mešavine emajla (emajlne suspenzije), pri čemu se temperatura postepeno povećava sa 40 ºC na 90 ºC. Osušeni emajl se naziva biskvit, koji se po izlasku iz sušnice čisti na tačno određenim delovima kotlova. Oni se zatim prebacuju na transportnu traku na peći. - Pečenje emajla se vrši u peći na 850 ºC 15 minuta, nakon sušenja. U zavisnosti od tipa kotla, program peći se podešava na komandnom ormaru. Odabirom programa je moguće podesiti temperaturu pečenja i brzinu kretanja transportne trake. - Odvoženje gotovih vrućih kotlova na hlađenje nakon čega se odpremaju na odeljenje montaže. - Lakiranje Tehnologija praškastog lakirnja obuhvata sledeće korake: predobrada lima pre lakiranja, lakiranje u specijalnoj kabini za nanošenje lakova u prahu i druge potrebne procese , kao što su sušenje, polimerizovanje i transport poluproizvoda. Proces lakiranja se vrši na sledećoj opremi: - Linija za predobradu (kade, tunel, sistem prskanja sa pumpom, dozirna oprema, oprema za čišćenje toplotnih izmenjivača, izbacivač ulja) - Oprema za pripremu demineralizovane vode (peščani filter, katjonska i anjonska kolona) - Isušivač vode (max 150 ºC) i peć za pečenje (max 200 ºC) - Bela filterska kabina sa automatikom nanošenja laka u prahu (kabina sa odsisavanjem, automat za prskanje visokonaponskim pištoljima, moduli za automatsku regulaciju), elektrokomandni ormar, antiprašna kabina - Big-bag stanica za doziranje laka u prahu - Isušivač vazduha - Jednopružni transporter sa pričvrsnim elementima za vešalice (zaštitni kanal) - Elektrokomandni ormar Utovar i istovar poluproizvoda vrši se na predviđenom mestu pored lakirnice, gde postoji i prostor za međufaznu zalihu poluproizvoda. Postupak predobrade obuhvata 4 zone: prethodno razmašćivanje sa gvožđefosfatom, razmašćivanje sa gvožđefosfatom, kaskadno štedljivo ispiranje i konačno spiranje. Obešači koji se zaprljaju u procesu lakiranja čiste se uređajem za čišćenje (peć za razlakiranje). Ovim putem se vrši izgaranje stare farbe i vešalice bivaju spremne za ponovnu upotrebu. - Montaža SL U fabrici se nalaze 3 linije za montažu: - Linija SL (G 1)- EPS - Linija SL okrugli (G 2)- PUR okrugli - Linija SL uglasti (G 3), kao i dvolančani transporter za zalihu. Svaka montažna linija je prilagođena proizvodima koji se na njoj sklapaju. Sve tri linije imaju sličan prvi deo gde se na kazan postavljaju odtočna cev, anoda i grejač te se sve zajedno ispituje vazduhom, a kazan se potapa u vodu. Na liniji G 1 se vrši sklapanje kazana sa EPS izolacijom i plaštem, dok se na ostale dve linije kazan sastavlja sa plaštem, poklopcem i dnom obloge a za izolaciju se upotrebljava poliuretan. Nakon toga sledi elektroveza, elektrokontrola i na kraju pakovanje u kartonske kutije. Nakon završene montaže, gotovi proizvodi se pakuju u kartonsku ambalažu i otpremaju u magacin gotove robe. - Izolovanje Deo proizvodnje koristi poliuretansku (PUR) izolaciju. Oprema koja se koristi obuhvata: - Cisterne za komponente - Dnevni rezervoar - PUR agregat - Dve visoko pritisne mešajuće glave U skladištu komponenti PUR-a smešteni su rezervoari za skladištenje poliola i izocijanata. Isporuka ovih komponenti vrši se cisternama a pretakanje na određenom odseku sa izvedenom sigurnosnom tankvanom za prihvatanje eventualnog izliva. Pumpa služi za mešanje poliola i ciklopentana u posebnom rezervoaru, iz kojeg se cevovodima nastala smeša transportuje do dnevnih rezervoara u pogonu prizvodne opreme. Postupak teče tako da sastavljeni bojler putuje u maskama na lančastom transporteru. Sistem ima stacionarnu visokopritisnu glavu mešalice. Svaka montažna linija ima svoju mešalicu koja je spojena na agregat. - Montaža ML Ova montaža obuhvata dve linije, ML 1 i ML 2, na kojima se montiraju bojleri GT i TEG. U istoj hali, hali 2, gde se obavlja ova montaža nalazi se i mašina za izradu PUR izolacije za bojlere Ml. Za doziranje PUR pene koristi se niskopritisni agregat. Po završetku montaže, gotov proizvod se pakuje u ambalažu I otprema u magacin gotove robe. - Izrada plastičnih kotlova U ovom segmentu proizvodnje nalazi se 5 mašina za brizganje i 3 mašine za duvanje plastike. Oprema se sastoji od: - Borch 780 - Borch 100 - Borch 480 - IMI 800 - Pentatron - Kingswell - Moreti Brizgani poluproizvodi su prednji i zadnji zid obloge bojlera ML 5-15 l, zaštitna kapa za TG i TGR program. Kazani za netlačne bojlere duvaju se iz polipropilena. |
| 1.2. | Normalan broj radnih sati i dana u nedelji za obavljanje aktivnosti | Proizvodnja se odvija u dve smene: 06:00-14:00 i od 14:00:22:00 h, 5 dana nedeljno. |
| 1.3. | Planiran datum izgradnje | Postojeće postrojenje izgrađeno je 2006. god a kompletno preseljenje fabrike iz Ljubljane, republika Slovenija u Staru Pazovu završeno je u aprilu 2011. |
| 1.4. | Kapacitet proizvodnje i planirani obim godišnje proizvodnje | Prema informacijama iz proizvodno-finansijskog plana broj proizvedenih komada godišnje iznosi: 2012.; 2013.; 2014.; 2015.; 2016.; 2017.; 2018.. 476.111; 493.228; 492.525; 499.425; 482.125; 551.668; 501.650. , sa prosečnih 70 000 komada bojlera na lageru. Instalisani kapacitet iznosi 1.000.000 kom/god uz angažovani kapacitet od oko 50%. |
| 1.5. | Planirani datum puštanja u rad | Fabrika Gorenje Tiki d.o.o. puštena je u rad 2006. godine. Mere usaglašavanja sa BAT zahtevima, kao i odgovarajući rokovi dati su u poglavlju III, tabela 3.2. upoređivanje procesa sa relevantnim BAT. |
| 1.6. | Prevoz do i od preduzeća | Prevoz osoblja: zaposleni dolaze u sopstvenom aranžmanu, prevoz do i sa posla nije organizovan Prevoz sirovina: od dobavljača do fabrike se obavlja kamionima, potom se istovara i viljuškarom prebacuje u magacin repro materijala, magacin stiropora, magacin plastike ili magacin lima. Prevoz hemikalija: hemikalije koje se koriste dopremaju se kamionima dobavljača, istovaraju i viljuškarom prebacuju u magacin hemikalija. Poliol i izocijanat dopremaju se autocisternama dobavljača, cisterne se priključuju na sistem za istakanje ove dve hemikalije i prebacuju u stacionarne cisterne.. Prevoz gotovih proizvoda: upakovani bojleri prebacuju se viljuškarom iz magacina gotovih proizvoda u kamion i otpremaju do prodajnih mesta u Republici Srbiji ili u inostranstvu. |
| 1.7. | Podaci o planiranom korišćenju sirovina i pomoćnih materijala, energije i vode (iz tabelarnih pregleda u prilogu) | Električna energija i prirodni gas se koriste od spoljnih snabdevača odnosno lokalne mreže. Fabrika se snabdeva vodom za piće i sanitarne potrebe iz gradske vodovodne mreže. Za potrebe proizvodnje koristi se voda iz vodovodne mreže i iz bunara. Osnovne i pomoćne sirovine kupuju se od domaćih i stranih dobavljača. Podaci su prikazani u tabelama iz priloga ovog Zahteva. |
| 1.8. | Podaci o troškovima korišćenja BAT i planiranih aktivnosti za dostaizanje BAT | 2012. god izvršena je izmena u tehnološkom procesu na liniji hemisjke predobrade emajlirnice i dodatak opreme na prečistaču otpadne vode. Projekat je obuhvatio postavljanje kaskadnog ispiranja i reciklaže detegenta na hemijskoj predobradi i postavljanje zgušnjivača mulja, 3 pumpe i izmenu puta otpadne vode koja ulazi na tretman. Sam tehnološki postupak prečišćavanja nije izmenjen. Implementacija BAT koštala je 80.000 €. |
| 1.9. | Razlozi za podnošenje zahteva za izdavanje integrisane dozvole i očekivane promene u odnosu na dosadašnji rad | Zahtev za izdavanje integrisane dozvole se podnosi prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine Sl. Glasnik RS broj 135/04,25/15 Uredbi o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola Sl Glasnik broj 84/05 i Uredbi o utvrđivanju programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje intgrisane dozvole Sl. Glasnik RS“ broj 108/2008 za postojeće postrojenje Gorenje Tiki d. o. o. |
| 1.10. | Lista propisa, priručnika, obračunskih programa (za procenu koncentracija zagađujućih materija u životnoj sredini) korišćenih prilikom kompletiranja zahteva za izdavanje integrisane dozvole | - Zakon o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS” broj 14/16, 95/18) - Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” broj 135/04, 88/10) - Zakon o vodama (“Službeni glasnik RS” broj 93/12,101/16, 95/18) - Zakon o zaštiti vazduha (“Službeni glasnik RS” broj 36/09,10/13, 95/18) - Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni glasnik RS” broj 135/04,25/15) - Zakon o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS” broj 14/16, 95/18) - Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Službeni glasnik RS” broj 36/09, 95/18) - Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS” broj 145/14, 83/18) - Zakon o zaštiti od požara (“Službeni glasnik SRS” broj 111/09,20/15, 87/18) - Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS” broj 101/05,91/15, 113/17) - Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Službeni glasnik RS” broj 36/09, 88/10) - Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” broj 114/08) - Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” broj 69/05) - Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja („Službeni glasnik RS“ br. 5/16). - Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim iz postrojenja za sagorevanje („Službeni Glasnik RS“ br. 111/15) - Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Službeni glasnik SRS“ br. 33/16). - Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode I rokovina za njihovo dostizanje materija (“Službeni glasnik RS” broj 67/11, 48/12,1/16) - Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim I podzemnim vodama I sedimentu I rokovima za njihovo dostizanje materija (“Službeni glasnik RS” broj 50/12) - Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovi za njihovo dostizanje (“Službeni glasnik RS” broj 35/11) - Uredba o odlaganju otpada na deponije (“Službeni Glasnik” RS broj 92/10) - Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa (“Službeni glasnik RS”broj 41/10) - Pravilnik o sadržini obaveštenja o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju,odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa (“Službeni glasnik RS”broj 41/2010) - Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa (“Službeni glasnik RS”broj 41/10) - Uredba o vrstama zagađenja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini I načinu obračunavanja I plaćanja naknade ( “Službeni Glasnik” RS br. 30/13, 25/15) |
| 2. Podaci o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje (dozvole, odobrenja, saglasnosti) |  |  |
| 2.1. | Nadležni organ odgovoran za planiranje i izgradnju na teritoriji na kojoj se aktivnost odvija ili će se odvijati | Opština Stara Pazova-opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam i građenje. |  |
| 2.1.1 | Naziv nadležnog organa | Opština Stara Pazova-opštinska uprava, Odeljenje za ispekcijske poslove i komunalne delatnosti |  |
|  | Adresa | Svetosavska 11, 22 300 Stara Pazova |  |
|  | Broj telefona/faksa | 022-310-170 / 022-310-000 |  |
|  | E-mail | office@starapazova.eu |  |
| 2.1.2 | Planski dokument i urbanistički plan sa podacima o urbanističkim uslovima za uređenje prostora, parcelaciji i sprovođenju plana, kao i projekat (uključivanje u prostorno-razvojni plan) | Videti PRILOG 6 Mape I skice. |  |
| 2.1.3 | Katastarski broj parcele sa kopijom plana izdatom od nadležnog organa | Gruntovana parcela broj 5916/26 površine 10 ha 93 a 28 m2 upisana je u zk.ul.br. 4675 k.o. Stara Pazova. Njoj odgovara katastarska parcela broj 9384/280, koja ima istu površinu. |  |
| 2.1.4 | Dokaz o pravu korišćenja zemljišta, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu | U prilogu 2 ovog Zahteva su sledeći dokumenti: - Rešenje o izdavanju odobrenja o uptrebi objekata broj 351-2574/2011-III-04 od 28.01.2011. godine izdato od strane Odeljenja za urbanizam i građenje, Opština Stara Pazova - Rešenje o usvajanju zahteva za utvrđivanje prava na konverziju prava korišćenja na građevinskom zemljištu u državnoj svojini u pravo svojine broj 463-162/2011-III-04 od 13.10.2011. godine |  |
| 2.1.5 | Odobrenje za izgradnju i/ili upotrebna dozvola | Rešenje broj 351-2574/2011-III-04 o izdavanju odobrenja upotrebe objekata, izdatog od strane Odeljenja za urbanizam i građenje, Opština Stara Pazova (Videti: PRILOG 2) |  |
| 2.2. | Nadležni organ odgovoran za upravljanje vodama (zaštitu i korišćenje voda i zaštitu od štetnog dejstva voda) | Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine “ Novi Sad |  |
| 2.2.1 | Naziv | Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, Novi Sad |  |
|  | Adresa | Bulevar Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad |  |
|  | Broj telefona/faksa | 021 4881 888 / 021 557 353 |  |
|  | E-mail | office@vodevojvodine.rs |  |
| 2.2.2 | Podaci iz dozvole za korišćenje voda | Rešenje o vodnoj dozvoli, JVP Vode Vojvodine broj I-1253/3-17 od 20.12.2017. |  |
| 2.2.3 | Podaci o sopstvenom postrojenju za tretman otpadnih voda koje nastaju u procesu obavljanja aktivnosti | U periodu 2006-2008. godine izgrađen je prečistač otpadnih voda (139,19 m2, 15,39 x 10,42 m) koji se sastoji od: - tri bazena za obradu vode (3 x 10 m3) - bazen za koncentrate (60 m3) - taložnik (120 m3, 15,77 x 6,50 m ) - cevovod Ф 160 mm za transport otpadne vode iz bazena za završnu neutralizaciju do taložnika - cevovod Ф 100 mm za transport otpadne vode iz filter prese u bazen za završnu neutralizaciju - cevovod Ф 260 za transport prečišćene otpadne vode iz taložnika u melioracioni kanal |  |
| 2.2.4 | Podaci iz dozvole za ispuštanje otpadnih voda i priloženog tabelarnog pregleda odvodnog sistema iz jednog ili više mesta za ispuštanje otpadnih voda u odvodni sistem | - Sve izgrađene objekte u sistemu zahvatanja podzemnih voda, sakupljanja, transporta, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda koristiti i održavati u ispravbnom stanju, u svemu prema postojećoj tehničkoj dokumentaciji i održavati ih u stanju kojim se postiže pouzdan rad i zaštita površinskoih i podzemnih voda od eventualnog zagađenja. - Ispitivati kvalitet i količine otpadnih voda preko ovlašćenog pravnog lica uzrokovanjem ispred i iza uređaja za tretman otpadnih oda. Izveštaje redovno dostavljati JVP Vode Vojvodine. - Dostizanje GVE zagađujućih materija za otpadne vode ne može da se vrši putem razblaženja. - Ukoliko se tokom ispitivanja otpadnih voda ustanovi da kvalitet efluenta ne odgovara propisanim GV, dodatnim tretmanom kvalitet efluenta dovesti na zadovoljavajući nivo. - Kontorlu ispravnosti objekta za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda u smislu vodonepropusnosti obavljati preko ovlašćenog pravnog lica svakih 5 godina. - Sve objekte i uređaje za prečišćavanje otpadnih voda redovno čistiti i održavati u funkcionalnom stanju a izdvojene materije iz tretmana propisno odlagati na način kojim se neće zagađivati vode i zemljište, uz vođenje odgovarajuće evidencije. - Zabranjeno je u podzemne i površinske vode unositi opasne i štetne materije koje mogu ugroziti kvalitet, uzrokovati hemijsku, fizičku, biološku ili bakteriološku promenu voda. - U slučaju promene kvaliteta i režima površinskih i podzemnih voda, nastalih kao posledica izvedenih radova i objekata, nesagledavanja svih problema ili nekompletnih rešenja, nestručnih rukovanja objektom ili usled havarije, korisnik o svom trošku i u najkraćem vremenu obustavlja rad i sanira sve štete a uzroke otkloni. - Ukoliko dođe do izmene u količini i kvalitetu otpadnih voda odnosno promene u nameni objekta na predmetnoj lokaciji, pokrenuti postupak za izdavanje nove vodne dozvole i pre isteka roka važenja postojeće vodne dozvole. - Kanal 5 u koji se izliva prečišćena otpadne voda dovesti u projektovano stanje izmuljenjem. Pun profil kanala oblogom zaštititi od erozionog dejstva ispuštenih voda. |  |
| Ako podnosilac zahteva za izdavanje dozvole planira da otpadne vode odvodi u drugo postrojenje na tretman, potrebno je navesti podatke, i to: |  | / |  |
| 2.2.5 | Naziv operatera koji prima otpadne vode na tretman | / |  |
|  | Sedište | / |  |
|  | Broj telefona/faksa | / |  |
|  | E-mail | / |  |
| 2.2.6 | Podaci iz dozvole za rad postrojenja za tretman otpadnih voda | / |  |
| 2.2.7 | Podaci iz ugovora zaključenog između podnosioca zahteva i operatera postrojenja za tretman otpadnih voda | / |  |
| 2.3. | Saglasnosti i odobrenja izdata od nadležnih organa | - Rešenje o vodnoj dozvoli broj I-1253/3-17 od 20.12.2017. godine godine izdato od strane JVP Vode Vojvodine Novi Sad. - Rešenje o vodnoj saglasnosti broj 104-325-1099/2011-01 od 05.12.2011. godine izdato od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, AP Vojvodina - Rešenje o izdavanju vodoprivrednih uslova broj 325-05-1472/2009-07 od 23.10.2009. godine izdato od strane Republičke direkcije za vode, Ministarstvo poljproivrede, šumarstva i vodoprivrede republike Srbije - Mišljenje u postupku izdavanja vodoprivrednih uslova broj I-543/4-09 od 08.04.2009. godine izdato od strane JVP Vode Vojvodine Novi Sad - Mišljenje u postupku izdavanja vodoprivrednih uslova za izradu tehničke dokumentacije za proizvodne objekte Gorenje Tiki d.o.o. broj 92-I-1-145/2009.god od 29.04.2009. god od strane Republičkog hidrometereološkog zavoda |  |
| 2.3.1 | Lista priloženih saglasnosti, odobrenja i drugih akata pribavljenih u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda | 1. Rešenje o lokacijskoj dozvoli, broj: 353-22/2009-II-04 od 30.10.2009.god, izdatog od strane Odeljenja za urbanizam I građenje, Opština Stara Pazova 2. Rešenje o saglasnosti na tehničku dokumentaciju za izgradnju objekta za prečišćavanje otpadnih voda broj 217-1018/11 od 23.11.2011. god. od strane Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Sektora za vanredne situacije, Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitorvici, Odsek za preventivnu zaštitu 3. Prethodni uslovi o mogućnosti rekonstrukcije dela poslovnog objekta u emajlirnicu I izgradnje prečistača otpadnih voda broj 7.30.4-331-6/2009 od 25.08.2009.god. od strane Elektrovojvodina d. o. o., Novi Sad 4. Rešenje o izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg proizvodnog dela objekta u emajlirnicu, izgradnju prečistača I taložnika, izgradnju trase kanalizacije otpadnih voda iz procesa proizvodnje,broj 351-242/2011-III-04 od 22.02.2012. god. izdato od strane Odeljenja za urbanizam i građenje opštinske uprave opštine Stara Pazova 5. Rešenje o upotrebnoj dozvoli za rekonstruisani postojeći proizvodni deo objekta u emajlirnicu, izgrađeni prečistač I taložnik I izgrađenu trasu kanalizacije otpadnih voda iz procesa proizvodnje, broj 351-2429/2012-III-04 od 25.05.2012.god., izdatog od strane Odeljenja za urbanizam I građenje opštinske uprave Stara Pazova. |  |
| 3. Kratak izveštaj o značajnim uticajima na životnu sredinu, u odnosu na: |  |  |  |
| 3.1. | Vazduh | U fabrici postoji 10 emitera gasova u vazduh. Najveći uticaj na kvalitet vazduha može imati emisija zagađivača sa prekoračenom dozvoljenom vrednošću parametara, do čega ne dolazi tokom redovnog rada postrojenja. Pored emisije iz stacionarnih emitera, do emisije dolazi I iz vozila za transport sirovina, polu ili gotovih proizvoda, saobraćaja u fabričkom krugu I u njegovoj okolini. Na svim emiterima vrši se kontrolno merenje, dva puta godišnje. Na osnovu rezulata merenja emisije od strane akreditovane, ovlašćene laboratorije, zaključuje se da ne dolazi do zagađenja vazduha emisijom iz stacionarnih emitera u fabrici. |  |
| 3.2. | Vode | Voda se troši u postupcima hemijske predobrade na linijama emajlirnice I lakirnice. Tehnološka otpadna voda iz procesa emajliranja I lakiranja ispušta se na prečistač otpadnih voda, nakon čega se prečišćena ispušta u melioracioni kanal br.5, hidrosistema Galovica. Merenja kvaliteta tehnoloških otpadnih vode vrši se četiri puta godišnje, od strane akreditovane, ovlašćene laboratorije. Rezultate hemisjkih analiza videti u PRILOGU: Plan vršenja monitoringa. Sanitarne I fekalne otpadne vode iz kuhinje I toaleta sakupljaju se u dve septičke jame, koje prazni po sklopljenom ugovoru JKP Vodovod i kanalizacija, Stara Pazova. Atmosferska voda odvodi se u slobodne zelene površine. Rashladna voda se koristi na liniji izolovanja i izrade plastičnih komponenti. Sistem je zatvoren. Podzemna voda analizirana je tokom 2010.godine. Analizirano je 10 uzoraka uzetih iz pijezometara postavljenih u krugu fabrike. Rezultati ispitivanja svih 10 uzoraka pokazali su da su koncentracije ispitivanih metala ispod MDK utvrđenih Pravilnikom o dozvoljenim koncentracijama opasnih I štetnih materija u zemljištu I vodi za navodnjavanje I metodama njihovog ispitivanja (‘’Sl. gl. RS’’ br. 23/94). |  |
| 3.3. | Zemljište i tlo | U cilju analize zemljišta tokom 2010.godine izvršeno je istražno bušenje na 10 mesta, na dubini od 2,5-3,2 m. U tabeli 1 su prikazani podaci istražnog bušenja zemljišta. Tabela 1. Podaci istražnog bušenja zemljišta Istražna bušotina; Kota terena (mnʋ); Dubina (m); Litotip. EG1; ~82,50; 3,00; ppr. EG2; ~82,30; 3,00; ppr. EG3; ~82,50; 3,20; ppr. EG4; ~82,60; 3,00; ppr. EG5; ~82,90; 3,20; ppr. EG6; ~82,10; 2,50; ppr. EG7; ~82,20; 2,50; ppr. EG8; ~82,30; 3,00; ppr. EG9; ~82,60; 3,00; ppr. EG10; ~83,10; 3,00; ppr. Ukupno:; 29,40. U svim buštoinama zemljište je tipa peskovite prašine, koja se humusom I huminiziranim delom izgrađuju površinski deo terena do dubine 2,5m. Prema GN 200 uzorci pripadaju II kategoriji zemljišta., čiji se slojevi drže vertikalno u prirodnim I veštačkim zasecima visine 1,5m. Dublji iskopi se mogu praviti stepeničasto sa razupiranjem I podgrađivanjem. Zamljište pri opterećenjima većim od 120-130 kN/m2 I pri naknadnom provlaživanju gubi prirodnu čvrstoću I dolazi do naglih sleganja. U tabeli 2 su prikazane istražne bušotine I registriovane podzemne vode sa svojom kotom. Table 2 Istražne bušotine I registriovane podzemne vode sa svojom kotom Istražna bušotina sa kotom terena (mnʋ); Pojava podzemne vode (m); Nivo I kota podzemne vode (m/mnʋ). EG1 (~82,50); 2,30; 2,05 / 80,45. EG2 (~82,30); 2,30; 2,00 / 80,30. EG3 (~82,50); 2,50; 2,10 / 80,40. EG4 (~82,60); 2,30; 1,90 / 80,70. EG5 (~82,90); 2,60; 2,00 / 80,70. EG6 (~82,10); 1,50; 1,10 / 81,00. EG7 (~82,20); 1,50; 1,50 / 80,25. EG8 (~82,30); 2,00; 1,60 / 80,70. EG9 (~82,60); 2,00; 1,80 / 80,80. EG10 (~83,10); 2,00; 2,00 / 81,10. |
| 3.4. | Otpad | Krajem 2010.godine fabrika je izradila Plan upravljanja otpadom koji nastaje na predmetnoj lokaciji. Identifikovane su sledeće vrste otpada (tabela 3) koji se generišu I koji imaju sledeće indeksne brojeve (u skladu sa Katalogom otpada): Tabela 3. Vrste otpada u fabrici Indeksni broj otpada; Naziv otpada. 15 02 02*; Nauljene krpe i rukavice. 13 01 10*; Mineralno nehlorovano hidraulično ulje. 12 01 01; Otpadni lim. 15 01 01; Papirna i kartonska ambalaža. 16 01 19; Otpadna plastika. 19 08 14; Otpadna presovana muljna pogača. 08 01 12; Otpadni lak u prahu. 08 01 18; Otpad od spaljivanja laka. 08 01 99; Otpadni emajl. 08 03 18; Toneri od kompijuterskog štmapača. 16 01 03; Istrošene automobilske gume. 16 06 01*; Alkalne baterije i akumulatori. 17 06 04; Pur pena. 20 01 01; Mešani komunalni otpad. 20 03 04; Muljevi iz septičkih jama. 08 03 12*; Razređivači i mastila. 20 01 21*; Fluorescentne cevi. Značajan uticaj na životnu sredinu može da ima opasan otpad, koji se identifikuje, obeležava, I na propisan način privremeno skladišti i ukoliko postoji mogućnost predaje na tretman ili konačno odlaganje, ovlašćenim preduzećima u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Fabrika ima određen I obeležen prostor za privremeno skladištenje opasnog otpada na svojoj lokaciji, koje je obezbeđeno I gde su smeštene posude I uređaji koji sprečavaju kontaminaciju životne sredine. Detaljan opis: videti u prilogu ovog Zahteva Plan upravljanja otpadom. Obzirom da odlaganje otpada na zemljište na duže vreme ostavlja posledice na njegov kvalitet I indirektno uzrokuje zagađenje podzemnih voda promenom pH zemljišta I poremećajem kapaciteta izmene jona u njemu, potrebno je primeniti adekvatne mere. U tom smislu, u Gorenje Tiki d. o. o. otpad se kratko vreme skladišti na lokaciji, na betonskoj podlozi I predaje ovlašćenim firmama, čime se sprečava mogućnost nastanka navedenih pojava. |
| 3.5. | Buku i vibracije | Na lokaciji fabrike prisutna je buka koja nastaje kao posledica rada mašina, opreme, uređaja, vozila za transport-viljuškara I kamiona za prevoz I odvoz sirovina I gotovih proizvoda. Merenje buke prikazano je u Planu vršenja monitoringa (videti prilog ovog Zahteva I prilog 3 gde je Izveštaj o merenju buke u fabrici ). |  |
| 3.6. | Rizik od udesa | KONSTATACIJA: Operater postrojenja fabrike bojlera Gorenje TIki d.o.o. iz Stare Pazove, NIJE SEVESO POSTROJENJE prema KLASIFIKACIJI, KVANTIFIKACIJI I SVOJSTVIMA OPASNIH MATERIJA - obrazloženja kriterijuma i predhodnih proračuna, shodno odredbama Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa odnosno definisanoj Listi opasnih materija, ukljućujući i definisane količine. Na osnovu Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine operater je izradio Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica, koji je priložen uz predmetni zahtev i ustrojio dokumentaciju koja ima sve potrebne elemente prevencije udesa, odnosno određuje skup mera i postupaka na nivou postrojenja i šire zajednice i time smanjuje verovatnoću nastanka udesa i njegovih posledica. Zaključci gore navedenog Plana su dati u tački 8. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA – ZAKLJUČAK, kao i tački 9.1. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I, GDE JE TO MOGUĆE, OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA. Mere za nestabilne (prelazne) načine rada postrojenja koje se odnose na: Početak rada postrojenja ako postoji rizik izlaganja životne sredine negativnim uticajima Proizvodni, prodajni, skladišni prostor, kao i tehnološke linije su tako koncipirani da ne postoje rizici izlaganja životne sredine negativnom uticaju objekta u početku rada postrojenja. Operater se strogo pridržava svih mera za bezbednost i zaštitu na radu, slučaj udesa i mera zaštite životne sredine koje su propisane opštim i internim aktima u preduzeću. Koncepcija postrojenja je takva da postoje bezbednosni tehničko-tehnološki sistemi koji su projektovani da prihvate otpadne materije koje nastaju u procesu bilo da su u pitanju otpadne vode i hemikalije (kiseline i baze ) koje mogu da dospeju u njih kao i sistem aktiviranja sigurnosnih sistema u slučaju vanrednog rada odnosno havarije na gasnim instalacijama ili posudama pod pritiskom kao i drugim delovima tehnološkog projekta. Defekte curenja U slučaju da dođe do curenje ili havarije na mestima gde se nalaze opasne i ostale materije od interesa (kiseline ili baze) postupa se prema procedurama odgovora na udes opisanim u Planu mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica tačkama 9. i 9.1., koji je priložen uz predmetni zahtev. U slučaju isticanja prirodnog gasa i mogućih većih havarija u atmosferu će isteći samo ograničena količina gasa, jer se automatski sprečava dalji dotok gasa putem regulacionih ventila na regulacionim stanicama. Prema Planu mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica takav scenario će imati ograničen efekat ne dalji od granica industrijskog kompleksa. Posebnu vrstu udesne situacije predstavlja poremećaj u radu uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Nepravilnim postupanjem ili otkazivanjem rada pojedinih elemenata sistema, može doći do propuštanja pojedinih faza u sistemu prečišćavanja i njihovog vraćanja na prethodnu fazu, te nepotrebnog zastoja. Kako se ispuštanje u recipijent obavlja tek nakon izvršene kontrole kvaliteta vode, opasnost od nekontrolisanog ispuštanja neprečišćene otpadne vode praktično ne postoji. Trenutno zaustavljanje rada postrojenja U slučaju trenutnog zaustavljanja rada postrojenja postupa se prema postupku proizvođača opreme i merama koje proizilaze iz Plana mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica tačkama 9. i 9.1. Obustavu rada Prestanak rada postrojenja vrši se po tačno utvrđenom redosledu radnih uputstava proizvođača instalirane opreme čime se osigurava kontrolisan način rada u cilju zaštite životne sredine i zaštite radnika. Operater postrojenja fabrike bojlera Gorenje Tiki d.o.o. iz Stare Pazove, se obavezuje da će postupiti u skladu sa merama koje proizilaze iz postupku proizvođača opreme, opštim i internim aktima u preduzeću i Planu mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica tačkama 9. i 9.1., koji je priložen uz predmetni zahtev. Definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova Operater postrojenja fabrike bojlera Gorenje Tiki d.o.o. iz Stare Pazove, u slučaju da prestane koristiti date objekte i instalacije za osnovnu namenu, može inicirati dodatne negativne uticaje na okolinu ukoliko izostane ili se nepotpuno i nestručno izvedu mere propisane Planom mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja. Negativni uticaji mogu nastati putem neadekvatnog upravljanja sa opasnim i ostalim materijama od interesa u krugu industrijskog kompleksa što može izazvati hazarde većih razmera od granice datog objekta. U cilju pravilne primene datog algoritma mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja preporučuju se sledeći koraci dati u Planu mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja koji je priložen uz predmetni zahtev. |  |
| 3.7. | Karakteristike uticaja opisanih u 3.1. do 3.6. | Uticaj na vazduh Gorenje Tiki d.o.o. vrši kontrolna mere: aTI SU U TABELI:re daTI SU U TABELI: merenja emisije zagađivača vazduha 2 puta godišnje. Merenja izvodi akreditovana, ovlašćena laboratorija prema Planu merenja emisije zagađujućih materija u vazduh (PRILOG 3). Emiteri i parametri dati su u tabeli 4. Tabela 4. Emiteri u Gorenje Tiki d.o.o. Oznaka emitera; Emiter; Parametar za praćenje. 1; Kotlarnica; CO, NO2, SO2. 2; Pur pena ML; TOC. 3; Prečistač otpadnih voda; NO2, SO2. 4; Peć za pečenje emajla; NO2, SO2, ukupne praškaste materije. 5; Emajlirnica-Hemijska predobrada stara; NO2, SO2. 6; Emajlirnica-Hemijska predobrada Nova 1; NO2, SO2. 7; Emajlirnica-Hemijska predobrada Nova 2; NO2, SO2. 8; Lakirnica-spalionica laka; CO, NO2, ukupne praškaste materije, TOC. 9; Peć za pečenje laka 1; SO2, NO2, ukupne praškaste materije. 10; Peć za pečenje laka 2; SO2, NO2, ukupne praškaste materije. Rezultati merenja emisije iz 2012.-2018. god godine pokazuju da nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti. Videti prilog 3 ovog Zahteva-Izveštaj o merenju emisije zagađujućih materija u vazduh u fabrici Gorenje Tiki d.o.o. Uticaj na vodu Na lokaciji fabrike nastaju: - tehnološke otpadne vode (iz procesa hemijske predobrade sa odeljenja emajlirnice i lakirnice) - sanitarno-fekalne otpadne vode (kuhinja, toaleti) - atmosferske otpadne vode Gorenje Tiki d.o.o. poseduje rešenje o izdavanju vodne saglasnosti za korišćenje vode i ispuštanje otpadne vode. Prečišćena tehnološka otpadna voda ispušta se melioracioni kanal broj 5, hidrosistema Galovica. Sanitarno-fekalna otpadna voda sakuplja se u dve septičke jame, koje prazni JKP Vodovod i kanalizacija, Stara Pazova, po sklopljenom ugovoru. Atmosferske otpadne vode ispuštaju se u slobodne zelene površine. Ispitivanje kvaliteta ispuštene tehnološke otpadne vode vrši se četiri puta godišnje od strane ovlašćene, akreditovane laboratorije. Rezultati ispitivanja pokazuju da se ispuštaju metali u dozvoljenim granicama u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (‘’Službeni glasnik” RS br. 67/11, 93/12). Dana 25.10.2016. godine podnet je Zahtev za izdavanje vodne dozvole a 20.12.2017. god ishodovano je Rešenje o vodnoj dozvoli od navedenog nadležnog preduzeća br I-1253/3-17 od nadležnog JVP Vode Vojvodine. Uticaj na podzemne vode Analiza podzemnih voda vršena je 2010. godine u okviru ekogeološke analize kompleksa fabrike. Na osnovu Pravilnika o dozoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja (‘’Službeni glasnik RS’’ br. 23/94) ispitivan je sadržaj: Cd, As, Cr, Ni, Pb, Hg, Cu, Zn, F i B. Utvrđene vrednosti ovih metala su u dozvoljenom opsegu propisanih graničnih vrednosti. Uticaj buke Izvori buke u životnoj sredini u fabrici predstvljaju oprema i uređaji za proizvodnju električnih bojlera, kao i manipulacija tereta viljuškarom, kretanje vozila, utovar i istovar iz kamiona. Merenje buke izvršila je akreditovana, ovlašćena laboratorija u decembru 2011.god. i na osnovu izvršenih merenja može se zaključiti da ne dolazi do prekoračenja graničnih vrednosti buke. Tokom redovnog rada fabrike nema značajnih izvora vibracija u životnoj sredini. Rizik od udesa Izrađen je Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njegovih posledica kao i Plan zaštite od udesa, gde su predviđeni postupci u slučaju udesa. Plan zaštite od udesa dobio je saglasnost Ministrstva unutrašnjih poslova Republike Srbije broj 88-22099/14-18 od dana 17.12.2014. |

III. Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama

| 1. Lokacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Naziv | Gorenje Tiki d. o. o. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adresa | Golubinački put bb,. 22 300 Stara Pazova |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Broj telefona/faksa | 022-366-100 ; 022-316-773 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail | tiki-sp.info@gorenje.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Lice i podaci za kontakt | Branko Apat, direktor, tel.: 022-366-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Nacionalna referentna mreža | Kompleks Gorenje Tiki d. o. o. nalazi se na: 44°59´01.45´´ N I 20°08´02.59´´ E |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Opis područja i lokacije postrojenja (prema priloženoj mapi u razmeri 1:25.000) | Autonomna Pokrajina Vojvodina zauzima severni deo Republike Srbije. Prostire se na Panonskoj niziji sa površinom od 21.506 km2 na kojoj živi oko dva miliona stanovnika. Vojvodina je izrazito ravničarski kraj nastao posle oticanja Panonskog mora (zahvata jugoistočni deo prostrane Panonske nizije), ali njen pejsaž nije monoton. Jednoličnost ravnice razbijaju reke, kanali, peščare, lesne zaravni, različiti usevi i druga vegetacija, gusto raspoređena ušorena naselja, a dve planine, čije visine jedva prelaze gornju granicu bregova, daju poseban izgled jugoistočnom Banatu (Vršačke planine) sa Guduričkim vrhom (641 m) i severnom delu Srema (Fruška gora) sa najvišim vrhom Crveni Čot (539 m). Na padinama Fruške gore i Vršačkih planina nalaze se listopadne šume, u kojima preovlađuju hrast,lipa, grab i drugo drveće. Na nižim planinskim stranama šume su pretežno iskrčene i tu su pašnjaci,vinogradi i voćnjaci. Vojvođanska ravnica spušta se u vidu stepenastih površina do reka. Tri velike reke, Dunav, Sava i Tisa, sa svojim pritokama i kanalima, čine rečnu mrežu. Sve reke imaju manji pad, spor i krivudav tok, kao i veliku akumulativnu moć. Dunav protiče kroz Vojvodinu dužinom 23 od 370 km. Širina korita mu je od 380 do 2.000 m, a dubina od 5 do 23 m. U širim delovima ima dosta rukavaca i prostranih niskih ada. Najviši vodostaj je u maju i junu, kada se tope alpski snegovi i padaju prve letnje kiše, a najniži u jesen i zimu. Visoka voda na Dunavu utiče i na vodostaj na pritokama. Ako je i na pritokama u isto vreme visoka voda, dolazi do poplava. U prošlosti u Vojvodini je bilo mnogo bara i jezera. Kada je u XVIII veku počela intenzivnija obrada zemlje, pristupilo se melioracijama i prokopavanju kanala. Još 1793. godine počela je izgradnja Velikog kanala koji spaja Dunav i Tisu, protičući središnjom Bačkom u dužini od 118 km. Nakon velikih poplava, u drugoj polovini XIX veka, preduzet je krupan zahvat u izmeni hidrološke slike Vojvodine: skraćivana su rečna korita, presecani meandri, prokopavani mnogobrojni kanali, isušivani ritovi kraj reka, podizani odbrambeni bedemi i građene crpne stanice. Iako su mnoge bare i jezera isušeni, Vojvodina je još uvek bogata ovim vodama. Najveće jezero je Palić kod Subotice (površine cca 5 km2). Ludoško jezero, Belo blato i Obedska bara su rezervati ptičjeg sveta. Kako je Vojvodina pokrivena lesom, najrasprostranjeniji tipovi zemljišta su černozemni i livadske crnice, a u vlažnim predelima ritske crnice i slatine. Černozemni, koji zahvataju 60 % obradivog zemljišta, odlikuju se velikom plodnošcu, a na njima, kao i na livadskim crnicama, najveće površine koriste se za pšenicu, kukuruz, šećernu repu, suncokret, soju i drugo industrijsko, kao i krmno bilje. Sremski okrug nalazi se u istočnom delu Srbije i obuhvata opštine: Šid, Sremska Mitrovica, Irig, Ruma, Inđija, Stara pazova i Pećinci. Slika br. 1 Sremski okrug Opština Stara Pazova Opština Stara Pazova se sastoji od devet naselja, od čega su tri urbana: Stara Pazova, Nova Pazova i Novi Banovci. Ostalih šest naselja su seoska i to su: Surduk, Belegiš, Golubinci, Vojka, Krnješevci i Stari Banovci. Opština pokriva površinu od 351 kvadratnog metra.Opština ima odličan geografski položaj, nalazi se između dva najveća grada u zemlji, 30 km je udaljena od Beograda i 40km od Novog Sada. Svi važni autoputevi prolaze kroz opštinu: autoput Beograd – Zagreb, autoput Beograd – Novi Sad, regionalni putevi M22, P106 i P121. Međunarodna pruga Budimpešta – Novi Sad – Beograd – Niš koja vodi dalje ka jugu prema Grčkoj takođe prolazi kroz opštinu. Slika 2. Položaj naselja u opšini Stara Pazova Potrebne površine zemljišta Predmetni projekat nalazi se na katastarskoj parceli broj 9384/280 kojoj odgovara gruntovna parcela broj 5916/26 upisana u zem. knj. ul.br. 4675 k.o. Stara Pazova SO Stara Pazova. Ulaz u kompleks je iz ulice Golubinački put. Pogon se nalazi u okviru fabričkog kruga "Lifam", na izlazu iz Stare Pazove u pravcu zapada, prema Golubincima, iza železničke pruge i pružnog prelaza. Prilaz je omogućen sa Golubinačkog puta, kroz deo kompleksa "Lifam". Ceo kompleks je ograđen. Ulaz u kompleks je sa Golubinačkog puta. Kompleks Gorenje Tiki SP obuhvata cca. 110.000 m2 zemljišta. Klimatske karakteristike sa meteorološkim pokazateljima Klima južnog Srema formira se pod uticajem kako lokalnih prilika, tako i klimatskih prilika iz udaljenih krajeva. Najvažniji lokalni klimatski faktori su nadmorska visina, vegetacione i hidrološke prilike ali i položaj u sredini umerenog klimatskog pojasa. Ti faktori modifikuju snažne klimatske uticaje koji ovamo prodiru sa Atlantskog okeana, Jadranskog i Egejskog mora, sa okolnih planina i istočnoevropske nizije. Podaci o osnovnim klimatskim elementima za opštinu Stara Pazova određeni su na osnovu podataka registrovanih u Meteorološkim stanicama u Beogradu, Sremskoj Mitrovici i Gladnošu. Pravac pružanja Fruške gore utiče na vazdušna strujanja, ali se njen uticaj najviše ispoljava u odnosu na temperaturne prilike i padavine. Za karakteristiku temperature vazduha koriste se srednje mesečne i srednje godišnje temperature. Najvažniji klimatski elementi na teritoriji opštine Stara Pazova, obrađeni su na osnovu meteoroloških podataka registrovanih u okolnim meteorolškim stanicama u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, i Gladnošu kao i nekoliko kišomernih stanica, u periodu između 1951. i 1970. godine. Temperatura vazduha je jedan od najvažnijih klimatskih elemenata, jer se ona direktno ili indirektno odražava na ostale klimatske osobine. Tabela 5 Srednje vrednosti temperatura vazduha u °C Meseci; J; F; M; A; M; J; J; A; S; O; N; D; God.. Vred. dobijene interpol. podat. iz navedenih m.s.; -1.0; 0.9; 5.4; 11.7; 16.1; 19.9; 21.6; 20.5; 16.7; 11.5; 6.6; 1.4; 11.4. Prema srednjim mesečnim temperaturama vazduha juli je najtopliji mesec u godini. Vrednost srednje julske temperature je 21.6 °C. Najniže srednje mesečne temperature javljaju se u januaru i iznose prosečno -1.0 °C. Razlike između apsolutnih maksimalnih i apsolutnih minimalnih temperatura su velike. Apsolutni maksimum temperature vazduha zabeležen je u avgustu 1952. godine i iznosi 40.3 °C, a apsolutni minimum od -25.5 °C zabeležen je u januaru 1956. godine. Amplituda između ovih ekstremnih vrednosti je 65.8 °C, što ukazuje na kontinentalne osobine ovog predela. Vetrovi Najčešća strujanja vazduha su iz jugoistoka prema severozapadu i iz severozapada ka jugoistoku. Srednja vrednost pojavljivanja jugoistočnih vetrova tokom godine je 25 ‰, a severozapadnih 65 ‰. Ostali vetrovi su manje dominantni. Vlažnost vazduha U vazduhu se uvek nalazi izvesna količina vodene pare. Zasićenost vazduha vodenom parom naziva se relativna vlažnost vazduha. Prema podacima meteorloške stanice u Beogradu godišnji prosek relativne vlažnosti vazduha bio je 70 %, a prema nepotpunim podacima stanice na Gladnošu 76 %. U prvoj stanici varirao je od 62 % u aprilu do 81 % u decembru i januaru, a u drugoj od 68 % u julu i avgustu do 88 % u decembru. Oblačnost i osunčavanje Oblačnost u znatnoj meri reguliše osunčavanje i izračivanje zemljišta tako da je značajan faktor kolebanja dnevnih temperatura. Izražava se pokrivenošću neba oblacima u desetinama. Oblačnost uglavnom prati kretanje relativne vlažnosti. Povećanjem temperature vazduha tokom godine smanjuje se relativna vlažnost i oblačnost. U meteorološkoj stanici u Beogradu srednja godišnja oblačnost je 5.6, a u stanici u Gladnošu 5.4 desetina. U prvoj stanici varira između 3.7 u avgustu do 7.4 desetine u decembru, a u drugoj od 3.7 u avgustu do 7.3 desetine u decembru. Padavine Na teritoriji Vojvodine postoje znatne razlike u količini padavina čak i kod bliskih kišomernih stanica (Ašanja, Ugrinovci, Stara Pazova). Visina padavina uglavnom opada od zapada ka istoku. Ni u jednoj od četiri stanice prosečna količina padavina nije ni jednom zabeležena, a razlike između najmanjih i najvećih zabeleženih količina stoje u odnosu 1 : 2. Analizom srednjih mesečnih vrednosti vidi se da je tokom godine najviše padavina u junu, a dva sporedna maksimuma javljaju se u maju i julu. Glavni minimumi su u oktobru i martu. Po godišnjim dobima raspored padavina je prilično ravnomeran. Najviše padavina se izluči tokom letnjih meseci (193 mm) što iznosi 30.5% ukupne godišnje količine. Na drugom mestu je zima sa 158 mm (25%), zatim proleće sa 149 mm (23.5 %) i jesen sa 133 mm (21 %). Posledice padavina u velikoj meri zavise od oblika i načina izlučivanja. Sneg i duge rominjave kiše najbolje natope zemljište dok se vode jakih i obilnih pljuskova brzo slivaju u obližnje bare i vodotokove. Rominjave kiše karakteristične su za jesen i zimu, a pljuskovi za leto. Jače kiše su ređe tako da one koje donesu više od 10 mm padavina padnu u proseku samo 18 dana godišnje. Sneg pada u proseku tokom 24 dana godišnje. Orografija terena, geološke i hidrogeološke karakteristike zemljišta Za potrebe projektovanja i izgradnje poslovnog kompleksa "Gorenje-Tiki" na lokaciji u Staroj Pazovi izvršena su detaljna geotehnička istraživanja. Istraživanja su vršena u cilju definisanja geotehničkih uslova projektovanja i izgradnje poslovnih objekata na datoj lokaciji. Tom prilikom je, prema usvojenom programu istraživanja, sproveden pregled ranije izvedenih istraživanja, inženjerskogeološko rekognisciranje terena, detaljno inženjerskogeološko kartiranje terena, izrada istražnih bušotina, izvođenje opita standardne penetracije, kartiranje jezgra bušotina, izvršena laboratorijska analiza uzoraka tla, merenje nivoa podzemnih voda i izrađen detaljan geotehnički elaborat. Izbušeno je ukupno 15 istražnih bušotine ukupne dubine 107.5 m (pojedinačna dubina od 3.5 do 9.0 m). U toku izrade istražnih bušotina, registrovane su pojave podzemnih voda u bušotinama. Podaci o merenom nivou podzemnih voda prikazani su na inženjerskogeološkim presecima istražnih bušotina i terena, dok su podaci o višegodišnjim oscilacijama nivoa, u pijezometrima Republičkog hidrometeorološkog Zavoda u bližoj okolini, prikazani tabelarno. Geološki sastav, strukturni sklop i geomorfološke odlike terena Šire posmatrano, istražni prostor izgrađuju stene kvartarne starosti. Kvartarni, rečno-jezerski peskovi i šljunkovi se rasprostiru u dubljim delovima terena, od dubine od oko 20 m, debljine do 80 m. Preko njih leže terasni sedimenti predstavljeni lesolikim glinama, suglinama i supeskovima ili lesnim naslagama, koje su otkrivene na površini severoistočno od Stare Pazove. U tektonskom pogledu može se konstatovati da su strukturni odnosi dosta jednostavni. Preko tercijarane podloge leže kvartarni, rečno-jezerski sedimenti, a preko njih aluvijalne naslage Dunava ili eolski nanos. U morfološkom pogledu istražni prostor obuhvata deo široke aluvijalne ravni reke Dunava, sa apsolutnim kotama terena na mikrolokaciji od 82.40 – 83.20 mnv. Prvobitna morfologija terena je delom izmenjena u toku gradnje nekadašnjeg i postojećeg fabričkog kompleksa. Slika 3 . Geološka karta šire okoline (preuzeta iz OGK Jugoslavije) Geomehanička svojstva pojedinih litoloških članova Na osnovu terenskih istraživanja i laboratorijskih analiza može se izdvojiti sledeća struktura tla, idući od površine terena ka njegovim dubljim delovima: - Nasip (n)- zastupljen je od površine u pojedinim delovima terena. Debljina varira od 0.2 – 0.6 m ili potpuno izostaje. Heterogenog je sastava, predstavljen peskovitom glinom, tamnosmeđe boje, mestimično pomešanom sa građevinskim šutom ili tanjim slojem betona i šljunka. Nepovoljnih je geomehaničkih svojstava. - Humificirane lesolike gline (CI) - zastupljena je od površine terena ili ispod nasutog materijala, pa do dubine od 0,6 – 1,2 m (prosečno 0.8 m). Po granulometrijskom sastavu predstavlja prašinastu glinu do prašinu. Ova glina je humificirana, sa ostacima sitnog korenja biljaka. Boje je tamnosmeđe, a strukture mrvičaste. Spada u neuslovno tlo za temeljenje objekata. - Lesolike gline (CI) - zastupljena je ispod sloja humificirane gline, pa do dubine bušenja i dublje. Po granulometrijskom sastavu predstavlja prašinastu glinu do prašinu, uz neznatno variranje granulometrijskih karakteristika duž sloja. Dublje je zastupljena ista glina do prašina smeđe do žutosmeđe, i u dubljim delovima žute boje. Unutar sloja javljaju se partije sa povećanim sadržajem karbonatne komponente u vidu praha i sitnih konkrecija, i oksida mangana, uglavnom u vidu sitnih oolita. Po genezi predstavlja terasni (aluvijalni) deponat, nastao erodovanjem, transportom i konačno taloženjem, uglavnom lesnih naslaga. Strukturne karakteristike lesa nisu očuvane i naziv lesolike gline odnosi se samo na genetsko poreklo ovog materijala. Od dubine od oko 2.0 m su povoljnijih deformabilnih svojstava. Hidrogeološke karakteristike terena Hidrogeološke odlike terena su u direktnoj zavisnosti od geološkog sastava i hidrogeoloških funkcija pojedinih litoloških članova. U hidrogeološkom pogledu može se izdvojiti nekliko litoloških članova sa različitim hidrogeološkim funkcijama i karakteristikama. Prema podacima iz Osnovne geološke karte u površinskom delu, do dubine od oko 20 m, zastupljene su lesolike gline, ispod njih sloj peska i šljunka, do dubine od oko 80 m. U njihovoj podini je zastupljen neogeni kompleks, najpre sloj gline, a dublje i krečnjaci. U sloju aluvijalnih peskova i šljunkova je forimarana izdan intergranularnog tipa, koja je deo šire izdani forimrane u aluvijonu reke Dunav. Na samoj mikrolokaciji mogu se izdvojiti 2 litološka člana koja imaju različite hidrogeološke funkcije i to - nasip – Predstavljen je peskovitom glinom, tamnosmeđe boje, mestimično pomešanom sa građevinskim šutom ili tanjim slojem betona i šljunka. Usled heterogenosti sastava odlikuje se i promenljivim hidrogeološkim karakteristikama, i to od nepropusnog betona do vodopropusnog šljunka i šuta. Generalno, ovaj sloj se odlikuje izvesnom vodopropusnošću i predstavlja hidrogeološki sprovodnik kroz koji se površinske vode proceđuju ka nižim delovima terena, a u zoni veće debljine, sezonski postaje kolektor u kome se akumuliraju manje količine vode - lesolike gline – One se javljaju u sloju od površine terena ili ispod nasipa. Do oko 1.0 m je degradirana (humificirana). Zahvaljujući dominantnom učešću srednje i krupne prašine (tzv. prašinastog peska) u svom granulometrijskom sastavu, omogućeno je kretanje infiltriranih voda od padavina ka dubljim delovima terena, kao i vertikalno izdizanje plitkih podzemnih voda u samom sloju lesolike gline. Kako su ove gline deo rečne terase Dunava, koja ima veliko rasprostranjenje, kako u planu, tako i u profilu, može se pretpostaviti da postoji hidraulička veza između podzemnih voda formiranih na lokaciji sa Dunavskom vodom. Generalni pravac kretanja ovih podzemnih voda prati tok Dunava. Udaljenost lokacije od njegove obale iznosi oko 3 km. Zbog slabijih filtracionih karakteristika, brzine kretanja podzemnih voda kroz lesoliku glinu nisu velike. U periodu izvođenja istražnih radova, nivo podzemnih voda se nalazio na dubini od oko 1,5 m od površine terena. Za višegodišnju analizu oscilacija nivoa podzemnih voda korišćeni su podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda za uspostavljene pijezometre. Položaj analiziranih pijezometara u odnosu na predmetnu lokaciju dat je na narednoj slici. Udaljenost predmetne lokacije od baterije pijezometara Inđija je oko 3,5 km, a od pijezometra Krnješevci oko 4 km. Od baterije u Inđiji do toka Dunava ima oko 5 km i više, a od Pijezometra Krnješevci oko 5 km. Slika 4. Položaj analiziranih pijezometara RHMZ-a Tabela 6. Podaci o oscilacijama nivoa podzemnih voda u pijezometrima RHMZ-a Stanica; Dubina; Max. npv (m); Min. npv (m). Od površine; Kota; Od površine; Kota. Inđija (IN-1); 16.2; 4.28; 107.65; 9.18; 102.75. Inđija (IN-1/1); 9.97; 4.21; 107.69; 9.19; 102.71. Inđija (IN-1/D); 21.98; 4.26; 107.66; 9.25; 102.67. Krnješevci; 6; +0.45; 76.00; suv (dublje od 6 m). Oscilacije nivoa podzemnih voda u ovim pijezometrima u okviru terasnih naslaga su dosta velike, pa je to slučaj i na samoj mikrolokaciji. Amplituda oscilovanja znosi oko 6 i više metara. Na teritoriji istražnog prostora i u njegovoj neposrednoj blizini, 1978. godine je za tadašnjeg investitora „Lifam“ izrađeno tri bunara: B-1, B-2 i B-3. Bunar B-4 koji se nalazi na istražnom prostoru je izrađen za istog vlasnika nešto kasnije. Privatizacijom dela fabrike, 2006. godine , novi vlasnik - privredno društvo “Gorenje Tiki” d.o.o., preuzima upravljanje bunarima B-1, B-3 i B-4 koji se nalaze na njihovoj parceli, dok je bunar B-2 je ostao u vlasništvu firme „Lifam“ odnosno sada „Lifam M“ d.o.o. Bunar B3 se koristi za snabdevanja fabričkog kompleksa tehničkom vodom za potrebe hidrantske mreže i u tehnološke svrhe. Bunar B3 pripada kategoriji rezervi C1 odnosno 0,9 l/s. Podzemna voda iz izdani sa subarteskim nivoom (iz kvartarnih sedimenata, srednjezrnih peskova) sa izdani Gorenje Tiki, koju kaptira bušeni bunar B3 malo je mineralizovana, hidrokarbonatnte klase, magnezijumsko-kalcijumskog tipa. Detaljne podatke videti u Prilogu (Rešenje o overi bilansnih geoloških rezervi na izvorištu Gorenje Tiki, br 115-310-46/2016-02 od 17.05.2016.) Seizmičnost terena Osnovni stepen seizmičkog inteziteta određen je ''Seizmološkom kartom za povratni period od 500 godina'' Prema ovoj karti istražni prostor na kome se nalazi istraživana lokacija pripada 8 ° po MCS. Sagledavajući ukupne inženjerskogeološke i hidrogeološke odlike terena, istraživana lokacija se može svrstati u zonu sa koeficijentom seizmičnosti od Ks = 0.05. Naseljenost i koncentracija stanovništva Tabela 7. Broj stanovnika i stanova u popisima 2002. i 1991. godine Stanovništvo; Stanovi. 2002.; 1991.; Apsolutni porast/pad; Indeks 1991.=100; 2002.; 1991.; Apsolutni porast/pad; Indeks 1991.=100. Opština Stara Pazova; 67544; 55753; 11791; 121.1; 22269; 19336; 2933; 115.2. Stara Pazova; 18628; 16658; 1970; 111.8; 6197; 5679; 518; 109.1. |
| 1.5. |  | Opis lokacije svih zgrada, objekata i njihovih aktivnosti u okviru područja (prema priloženoj skici u razmeri 1:1.000 ili 1:5.000) | Kompleks Gorenje Tiki d.o.o. obuhvata sledeće pokrivene površine: - Objekat 1 Industrijska prodaja i garaže - Objekat 2 Montaža mala litraža - Objekat 3 Carinsko skladište - Objekat 4 Kotlarnica i skladište - Objekat 5 Proizvodna hala - Objekat 6 Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda - Objekat 7 Šator "Schwarcmann" (Novi) - Objekat 8 Skladište gotovih proizvoda, repro materijala i poliuretana - Objekat 9 Skladište limova - Objekat 10 Hala za izradu plastičnih komponenti - Objekat 11 Šator "Schwarcmann" (Stari) - Objekat 12 Šator "Pirelli" - Objekat 13 Skladište hemikalija Slika 5. Situacioni prikaz kompleksa Gorenje Tiki Saobraćajnice Predmetnom kompleksu se prilazi iz ulice Golubinački put. Manipulacija unutar kompleksa obavlja se internim saobraćajnicama, koje su asfaltirane. Vodovod i kanalizacija Sanitarna voda Kompleks Gorenje Tiki d.o.o. se snabdeva sanitarnom vodom preko uličnog priključka nekadašnjeg "LIFAMA" i zajedno sa drugim kompleksom deli sanitarnu vodu. Priključak na ulični vodovod poseduje odvojeno merenje protivpožarne i sanitarne vode. Tehnološka voda U halama "5", "8" i "10" postoji plafonski razvod tehnološke vode sa potrebnim brojem priključaka. Čine ga čelično pocinkovane cevi a razvod je po plafonu. Napajanje vodom Hale "5" i "8" je ostvareno preko postojećeg dovoda tehnološke vode iz bunara. Napajanje Hale "10" se vrši preko postojećeg razvoda iz hale "2". Razvod po plafonu i dovod do potrošača je izvršen na osnovu tehnološke šeme za predmetne objekte. Pomenuta bunarska voda koristi se i kao tehnološka i za hidrantsku mrežu. Protivpožarna mreža Hidrantska mreža ima kapacitet 30 l/s. Unutrašnji razvod hidranata je takav da se naalze raspoređeni u svakoj hali na pogodnim mestima, tako da pokriju svaku tačku objekta. Spoljašnji razvod hidrantske mreže prstenastog je tipa, koji obuhvata sve predviđene hale. Na prstenu je 7 spoljnjih i 12 podzemnih hidranata. Kanalizacija Kompleks Gorenje Tiki d.o.o. nije priključen na lokalnu kanalizacionu mrežu, iz razloga njenog ne postojanja u bližoj okolini fabrike. Opštinska uprava je u postupku odluke početka radova izgranje kanalizacione mreže na koju će kompleks biti priključen. Sanitarno-fekalne vode odvode se u nepropusnu septičku jamu koju prazni JKP Vodovod i kanalizacija, Stara Pazova, na osnovu sklopljenog ugovora. U kompleksu Gorenje Tiki do.o.o ne dolazi do mešanja tehnološke, fekalne i atmosferske vode, što je prikazano u Projektu izvedenog stanja spoljnjeg vodovoda i kanalizacije Gorenje Tiki. Šematski prikaz potrošnje vode dat je u PRILOGU 6. Električne instalacije Snabdevanje električnom energijom vrši sa TS 630 kVA, koja se nalazi u sklopu hale i nove MBTS 20/04 kW. Gasne instalacije Objekti se gasom snabdevaju priključenjem na čelični razvodni gasovod na Golubinačkom putu bb preko rekonstruisane MRS "LIFAM M"-a uz međusobnu saglasnost., odakle se obezbeđuje sva potrebna količina gasa. Gasovod se, od MRS Lifam do objekta broj "2", vodi podzemno PE cevima, i tu se odvaja krak do RS1. Dalje se razvodni gasovod vodi do objekta kotlarnice i račva na dva dela. Jedan krak gasovoda vodi se ka regulacionoj stanici (RS2) kod kotlarnice, a drugi krak se vodi podzemno ka regulacionoj stanici (RS3). U RS se vrši filtriranje i redukcija pritiska prirodnog gasa. Kotlarnica (gorivo je prirodni gas) se nalazi u objektu ‘’4’’, poseduje 1 kotao čija je namena proizvodnja tople vode i pare za tehnološke potrebe i zagrevanje kancelarijskog prosotra. Za zagrevanje proizvodnih objekata ugrađeni su tamnozračni gasni IC grejači, koji su montirani na donji deo metalne konstrukcije hale. Na ovaj način vrši se zagrevanje hala "2", "5", "8" i "10". |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Informacija o povezanosti lokacije sa infrastrukturom administrativnog regiona i/ili lokalne samouprave | Posmatrano na mikrolokacijskom nivou, pristup komleksu Gorenje Tiki d.o.o. je direktan iz ulice Golubinački put. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Informacija o načinu korišćenja susednih lokacija (vrste postrojenja i aktivnosti koje se obavljaju) | Sa leve strane kompleksa Gorenje Tiki d.o.o., nalazi se firma ‘’Lifam M’’, čije je delatnost proizvodnja boca pod pritiskom, građevinske i poljoprivredne mehanizacije i hidrauličnih komponenti, Na desnoj strani predmetnog kompleksa smeštena je firma Napredak. Južno od predmetnog kompleksa nalazi se ‘’Žitopromet-mlinpek’’d.o.o., sa delatnosšću skladištenja pšenice, proizvodnje svih vrsta pšenicnog brašna, proizvodnje hleba i peciva, proizvodnja zamrznutih proizvoda na bazi listatog testa. Najbliži stambeni objketi nalaze se posle železničke pruge, na udaljenosti od oko 500 m od kompleksa Gorenje Tiki d.o.o.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Podaci o posebno zaštićenim područjima | Flora i fauna Veliki deo površine atara naselja Stara Pazova nalazi pod poljoprivrednim kulturama. Autohtoni floristički sastav je, pod uticajem antropogenog faktora, davno zamenjen kulturnim, uglavnom poljoprivrednim kulturama. Ostaci prirodne vegetacije egzistiraju samo na pašnjacima i neobrađenim površinama uz puteve i kanale.Tipične vrste koje se javljaju na neobrađenim površinama su: grkuša, trbulja, siljevina, zvezdica, kopriva i slično. Kako na neobrađenim, tako i na obrađenim površinama sreću se korovske biljke, dok se šumska vegetacija javlja jedino na prostorima zasađenim bagremom i topolom, najčešće pored puteva i kanala. Od predstavnika faune na ovom području sreću se razne vrste divljači, kako visoke, tako sitne i pernate, a naročito: srne, jeleni, zečevi, fazani, prepelice, jarebice i dr. Na ovom području nema registrovanih zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara. Takođe nisu registrovana ni zaštićene i ugrožene biljne i životinjske vrste. Najveći deo teritorije opštine je bez registrovanih lokaliteta, a jedan od razloga je i nedovoljna istraženost. Centralni i jugoistočni deo opštine su pod depresijama, tako da je u prošlosti taj deo opštine verovatno bio pod vodom. Zaštićena staništa predstavnika životinjskog sveta se nalaze udaljena od naselja. Zaštićena kulturna dobra Analiza do sada otkrivenih praistorijskih lokaliteta opštine Stara Pazova pokazala je da se gotovo svi nalaze duž Dunava ili na jugozapadu opštine. U neposrednoj okolini predmetne lokacije nije registrovano prisustvo materijalnih ostataka koji bi ukazali na moguće arheološko nalazište. Slika 6. Mapa registrovanih arheoloških lokaliteta u opštini Stara Pazova |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Upravljanje zaštitom životne sredine |  |  | Politika zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu Vizija Gorenja je, da postane najbolji na svetu u inovacijama, uslovljenih dizajnom, u oblasti aparata za domaćinstvo. U viziji stremimo da sprovedemo našu misiju: kreiranje inovativnih, tehnološki odličnih proizvoda i usluga, inspirisanih dizajnom koji korisnicima pruža jednostavnost. Ključne vrednosti, koje nas vode u ostvarivanju naše misije i našem svakodnevnom radu su odgovornost i inovativnost. Područje zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu je sastavni deo politike upravljanja i organizacijske kulture u Skupini Gorenja. Odgovornost i inovativnost u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu temelji se na vrednosti otvorenog razmišljanja, timskog duha, poštovanja, efikasnosti, usmerenosti ka cilju i posvećenosti. Ove vrednosti su naš vodič pri planiranju, sprovođenju i ocenjivanju uspeha našeg rada u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Obavezujemo se da ćemo nastaviti: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Politika zaštite životne sredine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • uključivanje bezbednog rada i šireg okruženja u našu razvojnu strategiju, u godišnje i operativne planove sa predviđenim merama, sredstvima, nosiocima aktivnosti i rokovima za njihovo izvođenje, sa namerom da zaposlenim omogućimo bezbedno i zdravo ispunjavanje radnih zadataka uz stalno smanjenje rizika od povreda i zdravstvenih tegoba kao i negativne uticaje na okolinu, • praćenje i merenje pokazatelja stanja radnog okruženja i aspekata životne sredine i u slučaju odstupanja primereno delovati, • pobošavanje stanja radnog i šireg okruženja u našem preduzeću uz poštovanje propisa, • planiranje i uvođenje novih tehnologija i proizvoda u skladu sa načelima zaštite životne sredine i uvođenje odgovarajuće vrhunske i ergonomske radne opreme uz stalno traženje mogućnosti za poboljšanje radnih uslova, |  |  | • upotreba takvih materijala i komponenti koji će odgovarati najzahtevnijem domaćim i inostranim standardima u oblasti zaštite životne sredine, • planiranje novih proizvoda u skladu sa zahtevima ekološkog dizajna, koji obuhvata ceo životni ciklus proizvoda: od razvoja, izrade, upotrebe i postupanja nakon korisničkog doba, • briga za smanjenje količine nastalog otpada kao i briga za racionalnu upotrebu energenata, • edukacija, osposobljavanje i osvešćivanje kako zaposlenih tako i spoljnjih saradnika o odgovornosti ka radnoj i široj sredini, • saradnja sa zainterosavanim internim i eksternim stranama i doprinos zajedničkom uspehu u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, • obaveštava javnost o našim dostignućima u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Sistem upravljanja zaštitom životne sredine | U aprilu 2017. god. implementiran je sistem menadžmenta životnom sredinom u skladu sa standardom ISO 14 001:2015, o čemu svedoči sertifikat (prilog 2). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Izveštavanje | Izveštavanje, prevashodno, zainteresovanih strana obavlja se na nekoliko načina: sajt strane nadležnih ministarstava i drugi korisni sajtovi, komunikacija u medijima, konferencije za štampu, odgovori na sva pitanja ili pritužbe (u pisanoj formi ili usmeno u roku od 30 radnih dana), odgovori na bilo koje negativne informacije u medijima, izjava o zaštiti životne sredine. Zainteresovane strane su: kupci/korisnici, vlasnici/deoničari, zaposleni, društvo (lokalna samouprava, inspekcije, državni regulatorni organi), eksterni isporučioci (dobavljači, usluge transporta, usluge higijene, usluge obezbeđenja, usluge ispitivanja, izvođači radova i usluga), banke, sertifikacione kuće, osiguravajuća društva, mediji, konkurencija, susedne firme, susedi-civilno stanovništvo, srednje škole I fakulteti, sindikat, MUP, Ministarstvo odbrane. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Dobra praksa upravljanja | Gorenje Tiki d.o.o. poseduje interna dokumenta kojima se definiše postupanje sa otpadom, postupanje sa hemikalijama, postupanje u slučaju akcidenta, postupanje I odgovornosti u slučaju vanrednih situacija sa opasnim materijama. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Korišćenje najboljih dostupnih tehnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Opis postrojenja, proizvodnog procesa i procesa rada | Električni bojleri za domaćinstvo proizvode se na sledeći način: sirovi lim se na odeljenju Preseraja seče na potrebne dimanzije kao I prateći metalni delovi kontrukcije. Nakon sečenja se zavaruje I šalje nahemijsku pripremu pred emajliranje. Metalni delovi koji se seku za pravljanje spoljnjeg omotača lakiraju se I šalju na liniju Montaže, gde se spajaju sa eajliranim kazanima, dodaju se žice, grejači I ostali potrebni delovi, komadi se zalivaju u pur penu I pakuju u kutije nakon čega se skladište u magacinu gotovih proizvoda. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Podaci o najboljoj dostupnoj tehnici koja je korišćena za procenu procesa | Za procenu procesa i usaglašenosti sa BAT zahtevima korišćeni su sledeći BAT referentni dokumenti: - Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document for the Best Available Techniques for the Surface treatment of metals and plastics, European Commission; August 2006 - Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the General Principles of Monitoring; July 2003 - Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency; February 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Upoređivanje procesa koji se obavlja u odnosu na relevantni BAT | Detaljan opis postrojenja, proizvodnog procesa i procesa rada dat je u PRILOGU. Opis postrojenja, proizvodnog procesa i procesa rada. Poređenje procesa rada sa BAT zahtevima i usaglašenost sa ovim zahtevima, kao i mere za postizanje usaglašenosti sa ovim zahtevima gde se javlja neusaglašenost prikazani su u poglavlju 3.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Supstitucija opasnih materija | Gorenje Tiki d.o.o. ne pripada SEVESO postrojenjima, na osnovu Pravilnika o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa ("Službeni glasnik” RS br. 41/10). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | Tehnološki proces | Podaci o BAT zahtevima utvrđenim referentnim dokumentima za proces proizvodnje fabrike I usaglašenosti procesa sa ovim zahtevima prikazani su u tabeli 8 i 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | BAT zahtevi–EMAJLIRNICA-POVRŠINSKA ZAŠTITA-tabela 8 |  | Broj poglavlja u BAT | DA (pozivanje na odgovarajuće poglavlje) |  | NE |  |  | Napomene |
|  | Sistem upravljanja životnom sredinom BAT znači implementaciju i održavanje sistema upravljanja životnom sredinom (EMS) koji u skladu sa pojedinim okolnostima uključuje sledeće sadržaje: - definisanje politike životne sredine od strane rukovodstva preduzeća (obaveza najvišeg rukovodstva preduzeća uvažava se kao uslov za uspešnu implementaciju i održavanje ostalih zahteva EMS) - planiranje i uvođenje potrebnih postupaka - uvođenje postupaka s naglaskom: na strukturi i odgovornosti; obrazovanju, osvešćivanju i kompetenciji; komunikaciji; učestvovanju i saradnji zaposlenih; dokumentovanju; efikasnosti procesne kontrole; na programima održavanja; spremnosti i odzivu na preduzimanje mera u slučaju nesreće ; zaštiti životne sredine po propisima o zaštiti životne sredine - proveravanje preduzetih korektivnih mera i njihova efikasnost sa naglaskom na: monitoringu i izvršenim drugim merenjima; na korektivnim i preventivnim merama; zapisima o održavanju; na nezavisnim spoljnim procenama - pregled najvišeg rukovodstva preduzeća Sledeće tri mere su spojive sa gornjim merama i pomažu kod procenjivanja, ali ako one ne postoje, to ne znači da sistem upravljanja životnom sredinom nije u skladu sa BAT-om: - sistem upravljanja životnom sredinom je pregledan i verifikovan od strane akreditovanog vršioca provere - priprema i objavljivanje izveštaja o životnoj sredini - uvođenje i održavanje i sertifikacija dobrovoljnog sistema, kao što su EMAS i ISO14001 Specifično za površinsku zaštitu treba uvažavati sledeće: - uvažavanje uticaja uređaja na životnu sredinu uz eventualno zatvaranje još u postupku konstruisanja novog uređaja - razvoj i primenu čistih tehnologija - primenu i upoređivanje sektorskih pokazatelja energetske efikasnosti, potrošnje energije, efikasnosti i potrošnje vode, osnovnih materijala i izbor ulaznih materijala, emisija u vazduh, vodu i stvaranje otpadaka (gde je to prikladno) |  | STM/5.1.1.1. | DA |  |  |  |  | Od strane rukovodstva je definisana politika kvaliteta životne sredine. Svakodnevno se vrši monitoring procesnih rastvora, kao i otpadnih voda. Zaposleni su edukovani o pravilnom rukovanju sa opasnim hemikalijama i preduzimanju mera u slučaju vandrednih okolnosti. Stadnard ISO 14001:2015 je implemetiran. |
|  | Održavanje BAT znači uvođenje programa održavanja koji uključuje obrazovanje i preventivne mere koje utiču na smanjivanje uticaja i rizik po životnu sredinu. |  | STM/5.1.1.2 | DA |  |  |  |  | Radnici su edukovani teorijski i praktično za pravilno postupanje u radu sa opasnim hemikalijama i preduzimanje mera u vanrednim okolnostima. |
|  | Smanjivanje uticaja na životnu sredinu zbog smanjenja ponovljenih obrada (potrebnih zbog lošeg kvaliteta prve obrade proizvoda) BAT znači smanjivanje uticaja na životnu sredinu zbog ponovnih obrada sa takvim sistemom vođenja koji uključuje redovno vrednovanje procesnih parametara i kontrolu kvaliteta u saradnji rukovaoc-stranka, što može da se postigne : - obezbeđivanjem takvih specifikacija koje su: pravilne i važeće, usklađene sa zakonodavstvom, pogodne, ostvarive i adekvatno merive da obezbeđuju zahteve stranaka - dogovorom rukovaoca i stranke o predloženim izmenama procesa i sistema pre njihovog uvođenja - obrazovanjem (usavršavanjem) rukovaoca procesa o korišćenju sistema - obezbeđivanjem da su stranke upoznate sa ograničenjima procesa površinske zaštite i svojstvima koja se ostvaruju površinskom zaštitom |  | STM/5.1.1.3. | DA |  |  |  |  | Gorenje Tiki sprovodi postupak samo za sopstvene potrebe. Laboratorija svakodnevno ispituje kvalitet hemijske predobrade na emajlirnici. Emajlirani poluproizvodi su sastavni delovi bojlera. |
|  | Upoređivanje specifičnih pokazatelja parametara uređaja BAT znači uvođenje praćenja specifičnih pokazatelja koji omogućavaju da se rad uređaja prati kako u odnosu na sam uređaj (npr. u poređenju sa prethodnim godinama) tako i u odnosu na druge uređaje u sektoru površinske zaštite. U toj tački su dati specifični pokazatelji za područja gde postoje podaci (otpadna voda). Značajna područja za upoređivanje specifičnih pokazatelja su: potrošnja energije, potrošnja vode i potrošnja sirovina (hemikalija). Praćenje i kontrolisanje potrošnje svih energenata : električna energija, gas, kao i voda, nezavisno od izvora i cene po jedinici, tačnost i učestalost (po času, po smeni, nedeljno), kao i praćenje po m2 obrađene površine ili ostala merenja treba da budu sprovedeni s obzirom na obim procesa i relativan značaj pojedinog merenja. BAT znači kontinuiranu optimizaciju potrošnje ulazaka (materijala i energenata) u odnosu na specifične pokazatelje. Sistem za »preduzimanje mera« na osnovu podataka uključuje: - identifikaciju lica koja su odgovorna za vrednovanje i preduzimanje mera na osnovu podataka - preduzimanje mera u smislu redovnog i efikasnog informisanja odgovornih za pojedine procese radi otklanjanja odstupanja - ostala istraživanja, zašto određene vrednosti odstupaju u odnosu na upoređivanja sa eksternim specifičnim pokazateljima |  | STM/5.1.1.4 | DA |  |  |  |  | Specifični pokazatelji: Potrošnja vode: zapremina vode/površina/stepen ispiranja: - stara (veća) predobrada - 12,04 L/m2/stepen isp. - Nova (manja) predobrada- 27,09 L/m2/stepen isp. Prati se i kontroliše potrošnja vode i obrađenog lima. Potrošnja energenata prati se preko njihovog utroška u odnosu na obim proizvodnje. |
|  | Optimizacija procesnih linija i kontrola BAT znači optimizaciju pojedinog procesa i procesne linije izračunavanjem teoretskih unosa i izlaza za odabrane opcije unapređivanja i upoređivanje sa stvarno postignutim vrednostima Mogu se koristiti specifični pokazatelji, podaci iz industrije, saveti u STM BREF dokumentu ili iz drugih izvora. Izračunavanja mogu da se vrše ručno ili još lakše - pomoću programa. Za automatske linije BAT znači vođenje i optimizaciju procesa digitalnom mernom/regulacionom/upravljačkom opremom koja omogućava vršenje nadzora u toku procesa, kao i trenutne automatske korekcije odstupanja na osnovu prethodno podešenih parametara |  | STM/5.1.1.5 | DA |  |  |  |  | Vršenje nadzora linije je preko analitičkih kontrola radnih rastvora. |
|  | Projektovanje, postavljanje i rad uređaja Procesne linije u sektoru površinske zaštite imaju mnogo zajedničkog sa skladištenjem hemikalija i referentnim dokumentom o skladištenju ESB BREF. BAT znači planiranje, postavljanje i rad uređaja na način da se spreči zagađivanje životne sredine, i to prepoznavanjem opasnosti i puteva odn. načina na koje bi moglo doći do zagađivanja, stepena opasnosti pojedinih materija, kao i donošenje i uvođenje trostepenog plana za preduzimanje mera radi sprečavanja zagađivanja životne sredine. Korak 1: - za postavljanje i rad uređaja treba da bude obezbeđen dovoljno veliki prostor - na svim mestima gde može doći do izlivanja moraju biti izvedeni kolektori koji zadržavaju svu izlivenu opasnu tečnost i koji su zaštićeni odgovarajućim materijalom - sva oprema, uključujući i samo povremeno korišćenu, mora se redovno održavati Korak 2: - rezervoari sa opasnim hemikalijama treba da imaju dupli zid ili moraju biti postavljeni u sudove za prikupljanje odnosno prostorije - treba obezbediti da su radne kade u procesnoj liniji unutar prostorije za prikupljanje - na mestima prepumpavanja hemikalija između rezervoara ili kada mora biti obezbeđen dovoljan volumen posude za prihvat - redovno vršenje pregleda sistema za detekciju eventualnog izlivanja i/ili prostorija za prikupljanje treba da bude uključeno u program redovnog održavanja Korak 3: - svi uređaji moraju biti redovno pregledani i testirani u skladu sa uputstvima proizvođača - plan (spremnost obveznika ) u slučaju nesreće treba da uključuje: - planove u slučaju nesreće (odgovarajućeg obima i lokaciju područja ) - postupke preduzimanja mera u slučaju izlivanja hemikalija i ulja - sprovođenje svih mernih i drugih zahteva za merila koji su sastavni deo kontrolne opreme - uputstva u okviru plana privređivanja otpacima koji nastaju u slučaju izlivanja - opis potrebne i adekvatne opreme u slučaju nesreće, uključujući postupak njenog obezbeđivanja, i to u odgovarajućem stanju - obezbeđivanje obrazovanja zaposlenih radi postupanja u slučaju izlivanja i nesreća i njihova osvešćenost u pogledu životne sredine - prepoznatljive treba da budu uloge i odgovornosti svih uključenih lica |  | STM/5.1.2 | DA |  |  |  |  | Linija je nameštena na dovoljno velikom prostoru koji omogućava nesmetani rad uređaja. Kompletna oprema redovno se održava. Celokupna linija je zasnovana tako da se tečnosti, u slučaju izlivanja kada, slivaju u kanal kojim se odvode na prečistač otpadnih voda. U slučaju vanrednih prilika pripremljena su uputstva za preduzimanje mera kojima je utvrđeno, kako treba postupati u slučaju neočekivanog priliva u prečistač otpadnih voda. |
|  | Skladištenje hemikalija, predmeta obrade i proizvoda Osim opštih odnosno zajedničkih zaključaka u referentnom dokumentu o skladištenju (ESB BREF) identifikovani su specifični BAT zahtevi za sektor površinske zaštite: - izbegavanje nastanka slobodnog cijanida odvojenim skladištenjem kiselina i cijanida - kiseline i baze treba skladištiti odvojeno - smanjiti mogućnost požara odvojenim skladištenjem zapaljivih i oksidirajućih materija - u slučaju korišćenja materija tamo gde postoji opasnost od samopaljenja, ako su u isparenjima, iste treba da se skladište u suvim prostorijama odvojeno od oksidirajućih materija; područje skladištenja takvih materija treba obeležiti oznakom zabrane korišćenja vode pri gašenju - u slučaju izlivanja treba sprečiti zagađivanje zemljišta i vodene sredine - treba sprečavati koroziju kada, cevovoda, dozirnih i kontrolnih sistema od delovanja korozivnih hemikalija i njihovih isparenja pri rukovanju njima. BAT znači sprečavanje degradacije/korozije metalnih poluproizvoda pri skladištenju jednom ili više kombinacija sledećih tehnika: - skraćivanjem vremena skladištenja, - kontrolom atmosfere skladišnih prostorija (kontrola vlažnosti, temperature i sastava) - korišćenje različitih vrsta zaštitnih premaza i zaštitne ambalaže. |  | STM/5.1.2.1 | DA |  |  |  |  | U preduzeću se ne koriste cijanidi, a kiseline i baze se skladište po propisima VCI Guideline for the mixed storage of chemicals(jul 1998.god). Zapaljive i oksidujuće materije skladište se odvojeno. Materije se iz skladišta ne transportuju cevovodima. Kade i cevovodi su izrađeni su od inertnih materijala kompatibilnih mediju. Materijali se u skladište dopremaju po metodi „just in time“ kako bi se sprečilo stvaranje prevelikih zaliha, a izdavanje po skladištu odvija se po sistemu 'first in first out' kako se ne bi stvarale nekurentne zalihe hemikalija. |
|  | Mešanje procesnih rastvora BAT znači mešanje radnih rastvora radi obezbeđivanja ravnomerne koncentracije. To se može postići samo jednom od sledećih tehnika ili njihovom kombinacijom: - hidraulična turbulencija - mehaničko kretanje predmeta obrade - sistem mešanja vazduha pod niskim pritiskom (duvaljke, ventilatori) kod:: - radnih rastvora gde vazduh kod hlađenja pomaže isparavanjem, posebno u slučajevima ponovne upotrebe hemikalija - anodiziranja - ostalih procesa u kojima se traži snažno mešanje radi ostvarivanja visokog kvaliteta - rastvora gde je potrebna oksidacija dodataka - gde je potrebno odstraniti reaktivne gasove (npr. vodonik) Upotreba mešanja vazduha pod niskim pritiskom nije BAT kod: - zagrejanih rastvora gde hlađenje zbog isparavanja povećava potrošnju energije - cijanidnih rastvora zbog povećanog stvaranja karbonata - rastvora koji sadrže opasne materije, jer se time povećavaju emisije u vazduh Upotreba mešanja vazduha pod visokim pritiskom zbog visoke potrošnje energije nije BAT. |  | STM/5.1.3 | DA |  |  |  |  | Mešanje procesnih rastvora obezbeđeno je hidrauličnom turbulencijom. |
| 9. | BAT znači praćenje specifičnih pokazatelja potrošnje energije i vode BAT za efikasnu potrošnju vode i sirovina (hemikalija) bliže je opisano u poglavljima 5.1.5. i 5.1.6. |  | STM/5.1.4 | DA |  |  |  |  | Prati se: -Potrošnja vode -Potrošnja sirovina po m2 obrađene površine odn. po broju komada |
| 10. | Zagrevanje Različite tehnike zagrevanja opisane su u poglavlju 4.4.3. Kod upotrebe potopnih električnih grejača i direktnog zagrevanja, kada BAT znači sprečavanje požara vršenjem pregleda kade (ručnim ili automatskim) kako bi se obezbedilo da ne dođe do isušivanja. |  | STM/5.1.4.2. | DA |  |  |  |  | Zagrevanje procesnih rastvora vrši se preko potopnih grejača. Za zagrevanje se koristi energija vodene pare iz gasnog kotla (gas iz gradske mreže). Za zagrevanje se ne koristi električna energija. |
| 11. | Smanjivanje gubitaka toplote BAT znači smanjivanje gubitaka toplote: - traženjem mogućnosti za ponovno korišćenje toplote - smanjivanjem količine odsisanog vazduha iznad zagrejanih kada jednom od tehnika opisanih u poglavlju 4.4.3. i 4.18.3. pripadajuće BAT dokumenta - optimizacijom sastava procesnih rastvora i područja radne temperature. Praćenje temperature procesa i njeno održavanje unutar propisanih okvira - izolacijom zagrejanih kada jednom ili više sledećih tehnika: korišćenjem kada sa dva zida, izolovanih kada ili korišćenjem izolacije (naknadna izolacija kada na mestu korišćenja) - izolacijom površine grejanih kada korišćenjem izolacionih kuglica. Specifičnosti postoje kod: manjih i lakih vešalljki ili proizvoda kada se isti mogu skinuti zbog izolacije; obimnih proizvoda kada isti mogu da obuhvate ovu izolaciju (npr.školjka automobila); u slučaju kada izolacija može da stvara senke na predmetima obrade ili kako drugačije utiče na obradu u kadi, Primena vazdušnog mešanja kod zagrejanih rastvora gde isparavanje povećava potrošnju energije ne znači BAT. |  | STM/5.1.4.3. | DA |  |  |  |  | Smanjivanje toplotnih gubitaka je obezbeđeno odgovarajućim odsisavanjem količine odsisanog vazduha iznad zagrevanih kada. Sastav procesnih rastvora i temperaturno područje delovanja su optimizovani. Održavanje i praćenje temperature odvija se automatski. Izolovane su sve radne kade. |
| 12. | Smanjivanje ulaska vode u proces BAT znači smanjivanje potrošnje vode : - praćenjem potrošnje vode i sirovina na svim mestima u procesu, redovno beleženje tih podataka u pogledu korišćenja i kontrole traženih informacija - vraćanjem vode jednom od tehnika opisanih u poglavljima 4.4.5.1, 4.7.8,4.7.12. i u odnosu na poglavlje 4.10, kao i ponovna upotreba u procesima za koje je kvalitet ponovno korišćene vode prihvatljiv - izbegavanjem potrebe za ispiranjem između pojedinih procesa korišćenjem kompatibilnih hemikalija u uzastopnim procesima |  | STM/5.1.5.1. | DA |  |  |  |  | Potrošnja vode i sirovina se prati na mestu ulaska u proces. Optimizacija potrošnje vode ostvarena je preko reciklaže deterdženta i kaskadnog ispiranja povezivanjem ispirnih voda od nagrizanja i ispirnih voda od odmašćivanja. Reciklaža deterdženta će se izvoditi mehaničkim odvajanjem ulja i vraćanjem rastvora u kade za odmašćivanje. Prati se potrošnja svih sirovina. |
| 13. | Smanjivanje iznošenja BAT znači korišćenje jedne ili više tehnika opisanih u poglavljima 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4 za smanjivanje iznošenja hemikalija iz radnih kupki Izuzeci su sledeći: - kada to nije potrebno zbog korišćenja alternativne BAT: - kada se uzastopno koriste kompatibilne hemikalije posle EKO ispiranja - kada reakcija na površini zahteva prekid brzim razređivanjem: - pasivacija šestovalentnim hromom - nagrizanje, prosvetljivanje, siliranje aluminijuma, magnezijuma i njihovih legura - nanošenje cinka potapanjem - dekapiranje - aktivacija plastike - aktivacija pre hromiranja - prosvetljivanje bojom po alkalnom cinku - za vreme ceđenja, kada odlaganje prouzrukuje deaktivaciju ili oštećenja površine između pojedinih obrada, kao npr. niklovanje posle kojeg dolazi hromiranje |  | STM/5.1.5.3. | DA |  |  |  |  | Periodi između pojedinih stepena procesa utvrđeni su taktom linije koji je optimizovan da bi se sprečilo iznošenje. Nosači se redovno održavaju i pregledaju. Optimizacija potrošnje vode ostvarena je preko reciklaže deterdženta i kaskadnog ispiranja povezivanjem ispirnih voda od nagrizanja i ispirnih voda od odmašćivanja. Reciklaža deterdženta se izvoditi mehaničkim odvajanjem ulja i vraćanjem rastvora u kade za odmašćivanje. . |
| 14. | Ispiranje BAT znači smanjivanje potrošnje vode korišćenjem neke od tehnika za multiplo ispiranje. EKO ispiranje može se kombinovati sa ostalim stepenima ispiranja radi povećanja efikasnosti sistema višestrukog ispiranja, vidi poglavlje 4.7.11. Referentna vrednost za odvajanje vode iz procesne linije korišćenjem kombinacije BAT tehnika za smanjivanje potrošnje vode iznosi 3-20 l/m2/ stepen ispiranja. Stepeni ispiranja i izračunavanje obrazloženi su u poglavlju 4.1.3.1 pripadajućeg BAT-a. Vrednost se može izračunati u odnosu na ostale prelazne faktore (npr. težina nanetog metala, težina obrađenog metala, itd.) za pojedini uređaj. Vrednosti koje su bliže nižoj vrednosti raspona mogu se postići kako za nove tako i za postojeće uređaje korišćenjem tehnika opisanih u poglavljima 4.7 i 4.10. pripadajućeg BAT-a. Tehnike raspršivanja su značajne tehnike za postizanje niže vrednosti područja referentne vrednosti za potrošnju vode. PCB (štampana kola) uređaji su obično iznad ovih vrednosti i u redu su veličine 20-25 l/m2/ stepen ispiranja ili više. Međutim, smanjivanje volumena je svakako ograničeno visokim zahtevima u pogledu kvaliteta. BAT znači štednju procesnih hemikalija vraćanjem vode za ispiranje iz prvog ispiranja nazad u radnu kupku Smanjivanje količina vode za odvajanje na nižu vrednost područja može biti ograničeno zbog lokalnih razloga sredine sa koncentracijama : - bora - fluorida - sulfata - hlorida Unakrsni efekti povećane potrošnje energije i hemikalija za obradu ovih materija preovladavaju nad koristima smanjivanja količina ispuštene vode na nižu vrednost područja. Izuzeci kod BAT za smanjivanje potrošnje vode su sledeći: - kada reakcija na površini zahteva prekid brzim razređivanjem - kada bi prekomerno ispiranje prouzrukovalo štetu na kvalitetu proizvoda |  | STM/5.1.5.4. | DA |  |  |  |  | Optimizacija potrošnje vode ostvarena je preko reciklaže deterdženta i kaskadnog ispiranja povezivanjem ispirnih voda od nagrizanja i ispirnih voda od odmašćivanja, Potrošnja vode po stepenu ispiranja iznosi: - 12,04 L/m2/ stepen isp., za staru (veću) liniju predobrade, - 27,09 L/m2/ stepen isp., za novu (manju) liniju predobrade. |
| 15. | Ponovna upotreba i postupanje sa otpacima BAT znači : - sprečavanje - smanjivanje - ponovnu upotrebu, recikliranje i rekuperaciju (ponovno iskorišćavanje) Od svih nabrojanih prioritet je dat sprečavanju i smanjivanju gubitaka svih sirovina (hemikalija). Ukupan gubitak kako metalnih tako i nemetalnih komponenti može se sprečiti ili osetno smanjiti korišćenjem BAT u procesnoj liniji. Metali iz mulja mogu da se rekuperiraju (ponovno iskorišćavaju) van preduzeća. TWG (tehnička radna grupa) uključuje efikasnost potrošnje materijala navedene u poglavlju 3.2.3 i dobijene vrednosti iz tabele 5.1 za pojedine procese koji su povezani sa više tehnika koje se odnose na poglavlje 5.1.6. Vidi tabelu 5.1: Vrednosti za efikasnu potrošnju materijala unutar procesa. |  | STM/5.1.6. | DA |  |  |  |  | Produžavanje korišćenja radnih kupki izvodi se mehaničkom filtracijom deterdženta. Dorade emajliranih poluproizvoda na kraju procesa, imaju za cilj smanjenje otpada. Ambalaža od hemikalija vraća se dobavljačima. |
| 16. | Sprečavanje i smanjivanje BAT znači ukupno sprečavanje gubitka metala i ostalih osnovnih materijala kako očuvanje metalnih tako i nemetalnih komponenti.To se postiže smanjivanjem i ovladavanjem iznošenja rastvora i povećanjem ponovnog iskorišćavanja iznosa, uključujući jonsku izmenu, membrane, isparavanje i ostale tehnike za koncentraciju i ponovno korišćenje iznosa, kao i recikliranje voda za ispiranje. BAT znači sprečavanje gubitaka materijala zbog predoziranja, što se postiže: - praćenjem koncentracija procesnih hemikalija - zapisivanjem i vrednovanjem specifičnih pokazatelja potrošnje - obaveštavanjem odgovornih lica o odstupanjima od specifičnih pokazatelja, vršenjem prilagođavanja zahtevanim optimalnim graničnim vrednostima rastvora Ovo se može najefikasnije postići korišćenjem analitičke kontrole (uobičajno statističke procesne kontrole) i automatskog doziranja |  | STM/ 5.1.6.1 | DA |  |  |  |  | Za kontrolu radnih kupki uvedena je analitička kontrola koncentracija procesnih hemikalija. Specifični pokazatelji potrošnje prate se na osnovu potrošnje hemikalija u odnosu na obrađenu površinu kotlova. Kontroliše se potrošnja na ulazu (vode, energije, sirovina). |
| 17. | Rekuperacija (ponovno iskorišćavanje) materijala i zatvaranje krugova BAT znači očuvanje procesnih hemikalija vraćanjem vode za ispiranje iz prvog ispiranja u procesnu kadu Održavanje radnih rastvora može se povećati iako većina modernih sistema iziskuje povećano održavanje (često neprekidnim dodavanjem hemikalija ili pulsnim dodavanjem s obzirom na stanje posmatranog parametra). U slučaju kada se sve hemikalije vraćaju sa vodom za ispiranje, za ovaj proces postignut je zatvoreni krug unutar procesne linije. Zatvaranje kruga odnosi se na pojedinačni proces u nekoj procesni liniji, a ne za celu liniju ili uređaj kao celinu. BAT znači zatvoreni krug materijala za: - šestovalentno tvrdo hromiranje - kadmijum Zatvaranje kruga za procesne hemikalije može se postići korišćenjem pogodne kombinacije tehnika, kao što su: kaskadna ispiranja, isparavanje Zatvaranje kruga nije tehnika bez ispuštanja: neznatne količine ispuštanja mogu se pojaviti iz obrade procesnih hemikalija i kruženja procesnih voda (kao npr. regenerati iz ionske izmene). Isto tako, ponekad nije moguće sačuvati zatvoreni krug za vreme redovnog održavanja. Međutim, otpaci i otpadni vazduh/gasovi nastaju u svakom slučaju, a mogu da postoje i ispuštanja iz ostalih delova procesne linije. Zatvaranjem kruga za pojedinačni proces postiže se visoki stepen iskorišćenja upotrebom osnovnog materijala a još posebno može da se: - smanji potrošnja (i tako i troškovi) osnovnih materijala i vode - tehnikom obrade na izvoru postižu se niske vrednosti emisije - smanji potreba za završnu obradu otpadne vode (npr. odstranjivanje Ni iz rastvora koji je u kontaktu sa rastvorom cijanida) - smanjivanje ukupne potrošnje energije u slučaju korišćenja isparavanja kao zamene za rashladni sistem - smanjivanje potrošnje hemikalija za obradu otpadne vode, jer se u otpadnu vodu ubacuje manje hemikalija koje zatim u toj vodi treba hemijski obraditi - smanjivanje gubljenja»opasnih« materijala, kao što je npr. PFOS, gde se ovaj koristi |  | STM/5.1.6.3 | DA |  |  |  |  | Produžavanje korišćenja radnih kupki ostvareno je preko reciklaže deterdženta. |
| 18. | Recikliranje i rekuperacija (ponovno iskorišćavanje) Prema korišćenju tehnika za sprečavanje i smanjivanje gubitaka BAT znači: - identifikaciju i odvajanje otpada i otpadnih voda ili na strani procesa ili u toku obrade otpadnih voda kako bi se olakšala ponovna upotreba ili rekuperacija - rekuperaciju i/ili recikliranje metala iz otpadne vode ponovnu upotrebu materijala van uređaja, kada kvalitet i nastala količina to dozvoljavaju, kao što je npr. upotreba suspenzije Al-hidroksida iz površinske obrade aluminijuma za otapanje fosfata u finalnoj obradi na komunalnom uređaju za čišćenje - rekuperaciju materijala van uređaja, kao npr. fosforna i hromova kiselina, iskorišćene kupke lužine, itd. - rekuperaciju metala van uređaja Ukupna efikasnost može se ostvariti spoljnim recikliranjem, ali svakako ovaj treći način nije priznat od strane tehničke radne grupe (TWG) za njihove unakrsne efekte ili njihovu sopstvenu efikasnost iskorišćenosti. |  | STM/5.1.6.4. | DA |  |  |  |  | Otpadne vode, koje nastaju na odeljenju emajlirnice, odlaze na uređaj za prečišćavanje gde se spajaju sa srodnim otpadnim vodama odeljenja lakirnice. Zaprljana sumporna kiselina sa linije hem. predobrade emajlirnice koristi se za podešavanje pH vrednosti na prečistaču otpadnih voda. |
| 19. | Opšte održavanje procesnih rastvora BAT znači povećanje roka trajanja pojedinih procesnih rastvora kako održavanjem ulaznog kvaliteta tako još posebno kod zatvorenih krugova za pojedini proces ili kod gotovo svih zatvorenih procesnih krugova (, to: - utvrđivanjem kritičnih kontrolnih parametara - održavanjem kupki unutar uvedenih prihvatljivih granica i uklanjanjem nečistoća |  | STM/5.1.7 | DA |  |  |  |  | Produžavanje korišćenja radnih kupki ostvarena je reciklažom deterdženta. Reciklaža deterdženta izvodi se mehaničkim odvajanjem ulja i masti i vraćanjem rastvora u kade za odmašćivanje. Na ovaj način se redukuje i potrošnja vode, procesnih hemikalija i energenata. |
| 20. | Emisije u vode Pregled tehnika naveden je u poglavlju 4.16 pripadajućeg BAT. Specifične BAT za obradu otpadne vode i odvajanje su date u nastavku. Smanjivanje protoka i materija za obradu BAT znači smanjivanje potrošnje celokupne vode u svim procesima, ali postoje lokalni uslovi kada se smanjivanje potrošnje vode može ograničiti povećanjem koncentracije aniona koji se teško obrađuju BAT znači izdvajanje ili smanjivanje korišćenja i gubitaka materijala, naročito onih koji se nalaze na prioritetnoj listi (npr. PFOS, Cr6+,..) Zamene za ove materije i/ili nadzor nad opasnim materijama opisane su u poglavlju 5.2.5. pripadajućeg BAT-a. |  | STM/5.1.8.1 | DA |  |  |  |  | Potrošnja vode: zapremina vode/m2/stepen ispiranja: - stara(veća)predobrada - 12,04 L/m2/stepen isp. - nova(manja)predobrada- 27,09 L/m2/stepen isp. Smanjivanje potrošnje ukupne vode ostvaruje se mehaničkom filtracijom deterdženta, i kakadnim ispiranjem - spajanja ispusta ispirnih voda od nagrizanja i ispirnih voda od odmašćivanja. Na liniji se ne koriste materije koje se nalaze na prioritetnoj listi. |
| 21. | Testiranje, identifikacija i izdvajanje problematičnih tokova BAT znači testiranje uticaja na postojeći sopstveni uređaj za čišćenje u slučaju promene vrste ili izvora hemikalija u rastvorima pre njihovog korišćenja u proizvodnji. Ako testovi pokažu potencijalne probleme, može se preduzeti sledeće: - rastvor izdvojiti - promeniti način obrade otpadnih voda kako bi se problem rešio |  | STM/5.1.8.2 | DA |  |  |  |  | Pre nego što se izvrši bilo koja promena tehnologije, laboratorijskim ispitivanjima se utvrđuje uticaj otpadnih voda, sa odeljenja emajlirnice, na efekat čišćenja na prečistaču otpadnih voda. |
| 22. | Odvajanje otpadne vode BAT znači kontrolu i odvajanje otpadne vode Vrednosti emisije navedene su u tabeli 8.1. i postignute u uređajima za uzorkovanje za površinsku obradu. BAT-ovi za zamenu manje opasnih materija i procesa navedeni su u poglavlju 5.2.5. i razmatrani u poglavlju 4.9. referentnog BAT-a Za specifične uređaje navedene vrednosti emisije treba uzeti u obzir u pogledu ukupne količine emitovanih materija iz uređaja, tehničkih karakteristika uređaja, npr. protoka obrađenog materijala, takođe i ostale BAT, a pre svega merenja za smanjivanje potrošnje vode. Naročito treba naglasiti da merenje smanjivanja potrošnje vode može smanjiti opterećenje životne sredine, i to do tačke, na kojoj povećana koncentracija rastvorenih materija povećava topljivost nekih metala. U poglavlju 3.3.1 referentnog BAT-a može se videti da su u pojedinim uređajima donje granice područja u potpunosti postignute, ali ne mogu biti postignute sa 100 %-nom verovatnoćom za 100% vremena normalnog rada. BAT može značiti optimiziranje za jedan parametar, ali to možda nije optimalno za drugi parametar (npr. flokulacija i taloženje metala kod obrade otpadne vode ne mogu biti optimizovani za pojedine metale). To znači da niže vrednosti u području ne mogu biti postignute za sve parametre u isto vreme. Za pojedina specifična područja ili specifične materije može da se zahteva odvojena obrada. BAT u povezivanju sa vrednošću emisije očekuje se za dnevni reprezentativni uzorak. Napomena: za pojedini uređaj koriste se samo relevantne materije za taj uređaj (one koje se koriste i nastaju odn. izlaze iz procesa u uređaju) Vidi tabela 8.1.: Područja emisije za vodu povezana sa pojedinim BAT i pojedinim uređajima |  | STM/5.1.8.3 | DA |  |  |  |  | Otpadne vode sa linije se prečišćavaju na prečistaču otpadnih voda, gde se vrši fizički-hemijsko čišćenje svih tehnoloških (industrijskih) otpadnih voda iz procesa površinske zaštite u Gorenju Tiki-ju. Otpadne vode sa ove linije predstavljaju zapreminski 96,84% ukupne vode koja dotiče na prečistač otpadnih voda. Na izlasku iz uređaja za čišćenje vrši se redovni monitoring otpadnih voda. |
|  | Tabela 8.1. Područja emisije za vodu povezana sa pojedinim BAT i pojedinim uređajima Parametar (mg/l); Izražen kao; BAT; Uredba GVE (Službeni glasnik RS br.67/11,50/12); Ostvarene vrednosti u preduzeću (prosečna godišnja vrednost) vrednost. Izpuštanje u kanalizaciju ili površinski vodotok; Dodatni zahtevi za izpuštanje u površinske vodotokove. 2013. god; 2014.god; 2015.god; 2016.god; 2017. god; 2018. god. Ag; mg/l; 0,1-05; -; -; /; /; /; /; /; /. Al; mg/l; -; 1-10; 2,0; 0,0407; 0,053; <0,03; <0,03; 0,17; 0.1525. Cd; mg/l; 0,1-0,2; -; 0,2; 0,0008; /; 0,0155; 0,004; 0,003; 0.00745. Slobodni CN-; mg/l; 0,01-0,2; -; -; /; /; /; /; /; /. Cr6+; mg/l; 0,1-0,2; -; 0,1; <0,01; <0,03; <0,05; <0,05; 0,05; 0.05. Cr ukupni; mg/l; 0,1-2,0; -; 0,5; 0,0407; <0,01; <0,01; <0,01; 0,02; 0.00675. Cu; mg/l; 0,2-2,0; -; 0,5; 0,0134; 0,045; 0,016; 0,009; 0,02; 0.03. F-; mg/l; -; 10-20; 50; 0,9076; 0,57; 2,195; <0,5; 0,62; 0.475. Fe; mg/l; -; 0,1-5; 3,0; 0,3118; 0,119; 0,4205; 0,64; 1,72; 1.14325. Ni; mg/l; 0,2-2,0; -; 0,5; 0,0320; 0,022; 0,046; 0,051; 0,07; 0.048. Ukupni fosfor; mg/l; 0,5-10; 2,0; 0,1138; 0,032; 0,082; 0,052; 0,04; 0.12825. Pb; mg/l; 0,05-0,5; -; 0,5; 0,0310; 0,085; 0,1165; 0,085; 0,05; 0.02275. Sn; mg/l; 0,2-2,0; -; -; /; /; /; /; /; /. Zn; mg/l; 0,2-2,0; -; 2,0; 0,0193; 0,017; 0,005; 0,045; 0,03; 0.02825. HPK; mg O2/l; -; 100-500; 100; 24,285; 33,12; 68,64; 61,50; 65,35; 29.8. Ukupni u.v.(mineralna ulja); mg/l; -; 1-5; 10; 0,7980; 0,404; 0,2306; 0,2306; 0,26; 0.1905. AOX; mg/l; -; 0,1-0,5; -; <0,01; <0,02; <0,05; <0,05; 0,1; 0.0875. Suspendovane materije; mg/l; -; 5-30; -; 31,142; 26,25; 24,90; 23,88; 23,95; 12.46. Toksičnost za ribe; 1-4; -; -; 4; 1; 1; 1; 1; 1; 1. |
| 23. | Otpad BAT za smanjivanje otpada navedeni su u poglavlju 5.1.5, kao i za ponovno iskorišćavanje materijala i postupanje sa otpacima u poglavlju 5.1.6. referentnog BAT-a. |  | STM/5.1.9 | DA |  |  |  |  | Za kontrolu radnih kupki uvedena je analitička kontrola koncentracija procesnih hemikalija. Efikasnost iskorišćenosti sirovina nije propisana. Sprovode se mere za smanjenje potrošnje vode i sirovina (kaskadno ispiranje na hemijskim prdobradama emajlirnice; otpadni emajl se nakon odvajanja od metalnih opiljaka vraća u proces emajliranja; otpadni lak u prahu se iz kabine za lakiranje vraća u banju za lak, gde mu se dodaje nov lak i obavlja postupak elektrostatičkog lakiranja). |
| 24. | Emisije u vazduh Isparljive organske materije koje se oslobađaju iz opreme za odmašćivanje u pari, npr. trihloretilen i metilen hlorid odnose se na referentne dokumente STS i CWW BREF, a takođe i na Direktivu o rastvaračima. U tabeli 5.3 referentnog BAT-a nabrojane su materije i/ili aktivnosti, čije pobegle emisije mogu uticati na lokalnu sredinu i okolnosti u kojima je potrebno odsisavanje vazduha. U nekim slučajevima to se odnosi i na zdravlje i bezbednost na radnom mestu. Ostali procesi mogu takođe iziskivati odsisavanje, pojedini opisi procesa navedeni su u poglavljima 2 i 4. referentnog BAT-a. U slučajevima kada je odsisavanje neophodno, BAT znači korišćenje tehnika opisanih u poglavlju 4.18.3 radi smanjivanja količine izdvojenog vazduha. Vrednosti emisije koje su navedene u tabeli 5.4 referentnog BAT-a postignute su u uređajima za uzorkovanje površinske zaštite. Dobijene su iz poglavlja 3.3.3 i tabele 3.28 i pokazatelj su, šta se može postići korišćenjem kombinacija BAT zahteva, s tim što se primenjuje kombinacija tehnika unutar procesa opisanih u poglavlju 4.18, kao i korišćenjem BREF-a CWW. BAT-ovi za zamenu manje opasnih materija i procesa navedeni su u poglavlju 5.2.5. i razmatrani u poglavlju 4.9. Vidi tabela 8.2. Područja emisije za vazduh koja su povezana sa nekim od BAT i nekim uređajima |  | STM/5.1.10. | DA |  |  |  |  | Isparljiva organska jedinjenja se ne koriste. Odsisavanje je uvedeno iznad radnih kada za hemijsku predobradu. |
| 25. | Tabela 8.2. Prikaz usklađenosti emisije sa BAT-om Emisije mg/Nm3; BAT vrednosti emisije (mg/Nm3); Postignute vrednosti emisije u preduzeću (mg/Nm3); Napomene. hemijska predobrada-stara (veća); hemijska predobrada-nova (manja). Azotni oksidi (izraženi kao NO2); <5-500; 2,05; 2,05. HF; <0,1 –2; /; /. SOx kao SO2; 1,0-10; 2,86; 3,15. Amonijak kao N- NH3; 0,1-10; /; /; NH3 nema u proizvodnom procesu. HCN; 0,1-3,0; /; /; HCN nema u proizvodnom procesu. Zn; <0,01-0,5; /; /; Zn nema u proizvodnom procesu. Cu; <0,01-0,02; /; /; Cu nema u proizvodnom procesu. Cr (VI) i jedinjenja izražena kao hrom; Cr (VI)<0,01-0,2 Ukupni hrom <0,1-0,2; /; /; Cr6+ nema u procesu. Ni i njegova jedinjenja izražena kao nikl; <0,01-0,1; /; /. Praškaste materije (particulate matter ); <5-30; /; /. Gasovita neorganska jedinjenja hlora (izražena kao HCl); /; /; /. TOC; /; /; /. |
| 26. | Buka BAT znači identifikaciju značajnih izvora buke i potencijalnih zahteva lokalne zajednice. BAT znači smanjivanje buke tamo gde može imati značajan uticaj, i to korišćenjem adekvatnog stepena kontrole ( vidi 4.19), kao npr.: Efikasan rad uređaja - zatvaranje ulaznih vrata - smanjivanje dopreme i usmereno vreme dopreme(vidi poglavlje 4.18), tehničke mere, kao što je npr. postavljanje zaštita protiv buke, upotreba akustičkih pregrada, gde je to prikladno za opremu sa visokim tonovima |  | STM/5.1.12. | DA |  |  | Na osnovu merenja emisije buke na životnu sredinu utvrđeno je da Gorenje Tiki d.o.o. bukom prekomerno ne opterećuje životnu sredinu. Dovoženje i odvoženje materijala i proizvoda vrši se samo u toku radnog vremena preduzeća. |  |  |
| 27. | Zaštita podzemne vode i prestanak rada uređaja BAT znači zaštitu podzemne vode i saradnju prilikom prestanka rada odnosno zatvaranja uređaja, i to: - potrebno je posvetiti pažnju radi eventualnog zatvaranja uređaja još u postupku planiranja ili nadgradnje uređaj - smeštaj sirovina u industrijskem kompleksu unutar posuda za skupljanje, korišćenje operacija i tehnika za sprečavanje nesreća i rukovanje - beleženjem historijata (koliko je moguće daleko unazad) prioritetnih i opasnih hemikalija u uređaju gde su korišćene i uskladištene - godišnje obnavljanje ovih informacija u skladu sa sistemom postupanja životnom sredinom (EMS) - korišćenje dobijenih informacija kao pomoć pri zatvaranju uređaja, uklanjanju opreme, zgrada i ostataka iz industrijskog kompleksa - priprema za preduzimanje popravnih (korektivnih) mera u slučaju potencijalne zagađenosti podzemne vode ili tla |  | STM/5.1.12. | DA |  |  | Linija je izvedena tako da ne dolazi u kontakt sa podzemnom vodom. Kod prestanka odn. zatvaranja uređaja prvo se izdvajaju opasne materije (predaju se ovlašćenom sakupljaču /odstranjivaču). Opasne hemilakije se čuvaju u posebnom skladištu na prihvatnim posudama. Pripremljena su uputstva u slučaju preduzimanja mera kod izlivanja i/ili razlivanja opasne materije a sačinjen je Plan mera za zaštitu životne sredine nakon zatvaranja postrojenja. |  |  |
| 28. | BAT zahtevi za površinsku zaštitu metala i plastike 5.2. BAT zahtevi za specifične procese Opšti BAT zahtevi u poglavlju 5.1 referentnog BAT-a odnose se na linije nosača, bubnjeva i ručne linije. Takođe važe i sledeći posebni BAT zahtevi. 5.2.1. Kačenje proizvoda na nosače Na linijama vešaljki BAT znači postarati se za takav način kačenja proizvoda na nosače da se minimizuje gubitak proizvoda (zbog padanja sa nosača) i maksimizuje strujna efikasnost, vidi poglavlje 4.3.3. |  | STM/5.2.1 | DA |  |  | Poluproizvodi se kače na nosače. Linija je izvedena tako da poluproizvodi ne padaju sa nosača. |  |  |
| 29. | Linije nosača – smanjivanje iznosa BAT znači sprečavanje iznosa iz procesnih rastvora na linijama vešaljki kombinacijom sledećih tehnika: - razpoređivanje proizvoda na vešaljke na takav način da se spreči zadrževanje procesnih tečnosti na vešaljkama (predmetima obrade) – predmeti obrade se vešaju pod uglom odn. tako da su čašasti otvori na predmetima obrade okrenuti nadole - maksimizovanje vremena ceđenja kod dizanja vešaljki. - Indikativne referentne vrednosti za ceđenje sa vešaljki navedene su u tabeli 4.2 referetnog BAT-a, a koje mogu biti ograničene: - vrstom procesnog rastvora - zahtevanim kvalitetom (posledica dugotrajnog ceđenja može biti delimično isušenje rastvora na proizvodu) - programom vožnje elevatora kod automatskih linija - redovni pregledi i održavanje nosača da nemaju pukotina ili druga oštećenja koja bi zadržavala procesni rastvor i vodu za ispiranje i da premaz vešaljki zadrži vodootporna svojstva. - dogovor sa strankama za izradu proizvoda minimalne površine koji mogu zahvatiti procesni rastvor ili obezbeđenje otvora za njegovo istakanje - srediti police za ceđenje između kada koje omogućavaju slivanje kapljaste tećnosti nazad u procesnu kadu - ispiranje tuševima, prskanje ili izduvavanje vazduhom viška procesnog rastvora nazad u procesnu kadu, što može biti ograničeno: - vrstom procesnog rastvora - zahtevanim kvalitetom Tuširanje (prkanje) može prouzrukovati prekomerno ispiranje, nastanak aerosolova hemikalija i prebrzo sušenje, čime se stvaraju mrlje. To se može sprečiti: - tuširanjem u kadi ili u drugom ograđenom prostoru - korišćenjem tuševa sa niskim pritiskom (ispiranje zapljuskivanjem) Postoji mogućnost da bakterija legionelle zarazi aerosole ali to se može kontrolisati odgovarajućim konstrukcijskim rešenjima i održavanjem. |  | STM/5.2.2 | DA |  |  | Vreme ceđenja sa nosača definisano je taktom linije koja radi automatski. Vrše se redovni pregledi i popravke nosača. Linija se koristi isključivo za hemijsku redobradu poluproizvoda pre emajliranja, koji postaju sastavni delovi bojlera. |  |  |
| 30. | Odmašćivanje na osnovu vode BAT znači smanjivanje potrošnje hemikalija i energije za odmašćivanje na osnovu vode korišćenjem odmašćivanja sa dugim rokom trajanja sa regeneracijom rastvora i/ili kontinuisanim održavanjem u sklopu linije ili van nje . |  | STM/5.2.7.3. | DA |  |  | Izvodi se reciklaža deterdženta sa izlučivanjem ulja, suspendovanih čestica i taloga mehaničkim putem. |  |  |
| 32. | Održavanje kupki za odmašćivanje U cilju smanjivanja potrošnje hemikalija i energije BAT znači korišćenje jedne tehnike ili kombinaciju tehnika za održavanje i produžavanje roka trajanja kupki za odmašćivanje. Pogodne tehnike su navedene u poglavlju 4.11.13. referentnog BAT-a |  | STM/5.2.8 | DA |  |  | Izvodi se reciklaža deterdženta sa izlučivanjem ulja, suspendovanih čestica i taloga mehaničkim putem |  |  |
| Redni broj | BAT zahtevi- LAKIRNICA-POVRŠINSKA ZAŠTITA-tabela 9 |  | Broj poglavlja u BAT | DA (pozivanje na odgovarajuće poglavlje) |  | NE |  | Napomene |  |
| 1. | Sistem postupanja sredinom BAT znači implementaciju i održavanje sistema upravljanja životnom sredinom (EMS) koji u skladu sa pojedinim okolnostima uključuje sledeće sadržaje: - definisanje politike životne sredine od strane rukovodstva preduzeća (obaveza najvišeg rukovodstva preduzeća uvažava se kao uslov za uspešnu implementaciju i održavanje ostalih zahteva EMS) - planiranje i uvođenje potrebnih postupaka - uvođenje postupaka s naglaskom: na strukturi i odgovornosti; obrazovanju, osvešćivanju i kompetenciji; komunikaciji; učestvovanju i saradnji zaposlenih; dokumentovanju; efikasnosti procesne kontrole; na programima održavanja; spremnosti i odzivu na preduzimanje mera u slučaju nesreće ; zaštiti životne sredine po propisima o zaštiti životne sredine - proveravanje preduzetih korektivnih mera i njihova efikasnost sa naglaskom na: monitoringu i izvršenim drugim merenjima; na korektivnim i preventivnim merama; zapisima o održavanju; na nezavisnim spoljnim procenama - pregled najvišeg rukovodstva preduzeća Sledeće tri mere su spojive sa gornjim merama i pomažu kod procenjivanja, ali ako one ne postoje, to ne znači da sistem upravljanja životnom sredinom nije u skladu sa BAT: - sistem upravljanja životnom sredinom je pregledan i verifikovan od strane akreditovanog vršioca provere - priprema i objavljivanje izveštaja o životnoj sredini - uvođenje i održavanje i certifikacija dobrovoljnog sistema, kao što su EMAS i ISO14001 Specifično za površinsku zaštitu treba uvažavati sledeće: - uvažavanje uticaja uređaja na životnu sredinu uz eventualno zatvaranje još u postupku konstruisanja novog uređaja - razvoj i primenu čistih tehnologija - primenu i upoređivanje sektorskih pokazatelja energetske efikasnosti, potrošnje energije, efikasnosti i potrošnje vode, osnovnih materijala i izbor ulaznih materijala, emisija u vazduh, vodu i stvaranje otpadaka (gde je to prikladno) |  | STM/5.1.1.1. | DA |  |  |  | Od strane rukovodstva je definisana politika kvaliteta životne sredine. Svakodnevno se vrši monitoring procesnih rastvora, kao i otpadnih voda. Zaposleni su edukovani o pravilnom rukovanju sa opasnim hemikalijama i preduzimanju mera u slučaju vandrednih okolnosti. Stadnard ISO 14001:2015 je implemetiran. |  |
| 2. | Održavanje BAT znači uvođenje programa održavanja koji uključuje obrazovanje i preventivne mere koje utiču na smanjivanje uticaja i rizik po životnu sredinu. |  | STM/5.1.1.2 | DA |  |  |  | Edukovanje radnika za postupanje u radu sa opasnim hemikalijama i vežbe za preduzimanje mera u vanrednim okolnostima. |  |
| 3. | Smanjivanje uticaja na životnu sredinu zbog smanjenja ponovljenih obrada (potrebnih zbog lošeg kvaliteta prve obrade proizvoda) BAT znači smanjivanje uticaja na životnu sredinu zbog ponovnih obrada sa takvim sistemom vođenja koji uključuje redovno vrednovanje procesnih parametara i kontrolu kvaliteta u saradnji rukovaoc-stranka, što može da se postigne : - obezbeđivanjem takvih specifikacija koje su: pravilne i važeće, usklađene sa zakonodavstvom, pogodne, ostvarive i adekvatno merive da obezbeđuju zahteve stranaka - dogovorom rukovaoca i stranke o predloženim izmenama procesa i sistema pre njihovog uvođenja - obrazovanjem (usavršavanjem) rukovaoca procesa o korišćenju sistema - obezbeđivanjem da su stranke upoznate sa ograničenjima procesa površinske zaštite i svojstvima koja se ostvaruju površinskom zaštitom |  | STM/5.1.1.3. | DA |  |  |  | Gorenje Tiki d.o.o. sprovodi postupak samo za sopstvene potrebe. Laboratorija svakodnevno ispituje kvalitet hemijske predobrade na lakirnici. Lakirani poluproizvodi su sastavni delovi bojlera. |  |
| 4. | Upoređivanje specifičnih pokazatelja parametara uređaja BAT znači uvođenje praćenja specifičnih pokazatelja koji omogućavaju da se rad uređaja prati kako u udnosu na sam uređaj (npr. u poređenju sa prethodnim godinama) tako i u odnosu na druge uređaje u sektoru površinske zaštite. U toj tački su dati specifični pokazatelji za područja gde postoje podaci (otpadna voda). Značajna područja za upoređivanje specifičnih pokazatelja su: potrošnja energije, potrošnja vode i potrošnja sirovina (hemikalija). Praćenje i kontrolisanje potrošnje svih energenata : električna energija, gas i voda, nezavisno od izvora i cene po jedinici, tačnost i učestalost (po času, po smeni, nedeljno), kao i praćenje po m2 obrađene površine ili ostala merenja treba da budu sprovedeni s obzirom na obim procesa i relativan značaj pojedinog merenja. BAT znači kontinuiranu optimizaciju potrošnje ulazaka (materijala i energenata) u odnosu na specifične pokazatelje. Sistem za »preduzimanje mera« na osnovu podataka uključuje: - identifikaciju lica koja su odgovorna za vrednovanje i preduzimanje mera na osnovu podataka - preduzimanje mera u smislu redovnog i efikasnog informisanja odgovornih za pojedine procese radi otklanjanja odstupanja - ostala istraživanja, zašto određene vrednosti odstupaju u odnosu na upoređivanja sa eksternimi specifičnimi pokazateljima |  | STM/5.1.1.4 | DA |  |  |  | Specifični pokazatelji: Potrošnja vode: - zapremina vode/površina/ stepen isp.(linija predobrade na lakirnici): - 0,63 L/m2/stepen isp. Prati se i kontroliše potrošnja vode i obrađenog lima. Potrošnja energenata se prati preko njihovog utroška u odnosu na obim proizvodnje. Odgovorne osobe iz Održavanja, tehnologije i Finansija prate utrošak i vode evidenciju o utrošku energenata. |  |
| 5. | Optimizacija procesnih linija i kontrola BAT znači optimizaciju pojedinog procesa i procesne linije izračunavanjem teoretskih unosa i izlaza za odabrane opcije unapređivanja i upoređivanje sa stvarno postignutim vrednostima Mogu se koristiti specifični pokazatelji, podaci iz industrije, saveti u STM BREF dokumentu ili iz drugih izvora. Izračunavanja mogu da se vrše ručno ili još lakše - pomoću programa. Za automatske linije BAT znači vođenje i optimizaciju procesa digitalnom mernom/regulacionom/upravljačkom opremom koja omogućava vršenje nadzora procesa u toku procesa, kao i trenutne automatske korekcije odstupanja na osnovu prethodno podešenih parametara. |  | STM/5.1.1.5 | DA |  |  |  | Nadzor linije predobrade se vrši preko analitičkih kontrola radnih rastvora. Hemikalija se dozira automatskim sistemom, na osnovu izmerene vrednosti procesnog parametra. |  |
| 6. | Projektovanje, postavljanje i rad uređaja Procesne linije u sektoru površinske zaštite imaju mnogo zajedničkog sa skladištenjem hemikalija i referentnim dokumentom o skladištenju ESB BREF. BAT znači planiranje, postavljanje i rad uređaja na način da se spreči zagađivanje životne sredine, i to prepoznavanjem opasnosti i puteva odn. načina na koje bi moglo doći do zagađivanja, stepena opasnosti pojedinih materija, kao i donošenje i uvođenje trostepenog plana za preduzimanje mera radi sprečavanja zagađivanja životne sredine. Korak 1: - za postavljanje i rad uređaja treba da bude obezbeđen dovoljno veliki prostor - na svim mestima gde može doći do izlivanja moraju biti izvedeni kolektori koji zadržavaju svu izlivenu opasnu tečnost i koji su zaštićeni odgovarajućim materijalom - sva oprema, uključujući i samo povremeno korišćenu, mora se redovno održavati Korak 2: - rezervoari sa opasnim hemikalijama treba da imaju dupli zid ili moraju biti postavljeni u - sudove za prikupljanje odnosno prostorije - treba obezbediti da su radne kade u procesnoj liniji unutar prostorije za prikupljanje - na mestima prepumpavanja hemikalija između rezervoara ili kada mora biti obezbeđen dovoljan volumen posude za prihvat - redovno vršenje pregleda sistema za detekciju eventualnog izlivanja i/ili prostorija za prikupljanje treba da bude uključeno u program redovnog održavanja Korak 3: - svi uređaji moraju biti redovno pregledani i testirani u skladu sa uputstvima proizvođača - plan (spremnost obveznika) u slučaju nesreće treba da uključuje: - planove u slučaju nesreće (odgovarajućeg obima i lokaciju područja ) - postupke preduzimanja mera u slučaju izlivanja hemikalija i ulja - sprovođenje svih mernih i drugih zahteva za merila koji su sastavni deo kontrolne opreme - uputstva u okviru plana privređivanja otpacima koji nastaju u slučaju izlivanja - opis potrebne i adekvatne opreme u slučaju nesreće, uključujući postupak njenog obezbeđivanja, i to u odgovarajućem stanju - obezbeđivanje obrazovanja zaposlenih radi postupanja u slučaju izlivanja i nesreća i njihova osvešćenost u pogledu životne sredine - prepoznatljive treba da budu uloge i odgovornosti svih uključenih lica |  | STM/5.1.2 | DA |  |  |  | Linija je nameštena na dovoljno velikom prostoru koji omogućava nesmetani rad uređaja. Kompletna oprema redovno se održava. Celokupna linija je zasnovana tako da tečnosti, u slučaju izlivanja kada, kanalom odlaze u jame (crpne stanice), odakle se ispuštaju na prečistač otpadnih voda. U slučaju vandrednih prilika pripremljena su uputstva za preduzimanje mera kojima je utvrđeno, kako treba postupati u slučaju neočekivanog priliva u prečistač otpadnih voda. Zaposleni koji rukuju opasnim materijama obučeni su za isto. |  |
| 7. | Skladištenje hemikalija, predmeta obrade i proizvoda Osim opštih odnosno zajedničkih zaključaka u referentnom dokumentu o skladištenju (ESB BREF) identifikovani su specifični BAT zahtevi za sektor površinske zaštite: - izbegavanje nastanka slobodnog cijanida odvojenim skladištenjem kiselina i cijanida - kiseline i lužine treba skladištiti odvojeno - smanjiti mogućnost požara odvojenim skladištenjem zapaljivih i oksidirajućih materija - u slučaju korišćenja materija tamo gde postoji opasnost od samopaljenja, ako su u isparenjima, iste treba da se skladište u suvim prostorijama odvojeno od oksidirajućih materija; područje skladištenja takvih materija treba obeležiti oznakom zabrane korišćenja vode pri gašenju - u slučaju izlivanja hemikalija treba sprečiti zagađivanje zemljišta i vodenih tokova - treba sprečavati koroziju kada, cevovoda, dozirnih i kontrolnih sistema od delovanja korozivnih hemikalija i njihovih isparenja pri rukovanju njima. BAT znači sprečavanje degradacije/korozije metalnih poluproizvoda pri skladištenju jednom ili više kombinacija sledećih tehnika: - skraćivanjem vremena skladištenja, - kontrolom atmosfere skladišnih prostorija (kontrola vlažnosti, temperature i sastava) - korišćenje različitih vrsta zaštitnih premaza i zaštitne ambalaže. |  | STM/5.1.2.1 | DA |  |  |  | U preduzeću se ne koriste cijanidi, a kiseline i baze skladište se propisima VCI Guideline for the mixed storage of chemicals (jul 1998.god). Zapaljive i oksidujuće materije skladište se odvojeno. Materije se iz skladišta ne transportuju cevovodima. Kade i cevovodi iz dozirnih sudova izrađeni su od inertnih materijala kompatibilnih hemikaliji koja se u njima nalazi. Materijali se u skladište dopremaju po metodi 'just in time' kako bi se sprečilo stvaranje prevelikih zaliha, a izdavanje po skladištu odvija se po sistemu „first in first out“ kako se ne bi stvarale nekurentne zalihe hemikalija. Hemikalije se po potrebi dodaju ručno i pumpama. |  |
| 8. | Mešanje procesnih rastvora BAT znači mešanje radnih rastvora radi obezbeđivanja ravnomerne koncentracije. To se može postići samo jednom od sledećih tehnika ili njihovom kombinacijom: - hidraulična turbulencija - mehaničko kretanje predmeta obrade - sistem mešanja vazduha pod niskim pritiskom (duvaljke, ventilatori) kod:: - radnih rastvora gde vazduh kod hlađenja pomaže isparavanjem, posebno u slučajevima ponovne upotrebe hemikalija - anodiziranja - ostalih procesa u kojima se traži snažno mešanje radi ostvarivanja visokog kvaliteta - rastvora gde je potrebna oksidacija dodataka - gde je potrebno odstraniti reaktivne gasove (npr. vodonik) Upotreba mešanja vazduha pod niskim pritiskom nije BAT kod: - zagrejanih rastvora gde hlađenje zbog isparavanja povećava potrošnju energije - cijanidnih rastvora zbog povećanog stvaranja karbonata - rastvora koji sadrže opasne materije, jer se time povećavaju emisije u vazduh Upotreba mešanja vazduha pod visokim pritiskom zbog visoke potrošnje energije nije BAT. |  | STM/5.1.3 | DA |  |  |  | Mešanje procesnih rastvora obezbeđeno je hidrauličnom turbolencijom. Pumpama se crpi sadržaj kupke (radnog rastvora) preko mlaznica na predmete obrade. |  |
| 9. | BAT znači praćenje specifičnih pokazatelja potrošnje energije i vode (vidi poglavlje 5.1.1.4. referentnog BAT-a). BAT za efikasnu potrošnju vode i sirovina (hemikalija) bliže je opisano u poglavjima 5.1.5. i 5.1.6. referentnog BAT-a |  | STM/5.1.4 | DA |  |  |  | Prati se -Potrošnja vode -Potrošnja sirovina po m2 obrađene površine odn. po br. komada. |  |
| 10. | Zagrevanje Različite tehnike zagrevanja opisane su u poglavlju 4.4.3. referentnog BAT-a. Kod upotrebe potopnih električnih grejača i direktnog zagrevanja, kada BAT znači sprečavanje požara vršenjem pregleda kade (ručnim ili automatskim) kako bi se obezbedilo da ne dođe do isušivanja. |  | STM/5.1.4.2. | DA |  |  |  | Zagrevanje procesnih rastvora vrši se preko izmenjivača toplote. Za zagrevanje se koristi energija vodene pare iz gasnog kotla. Za zagrevanje se ne koristi električna energija. |  |
| 11. | Smanjivanje gubitaka toplote BAT znači smanjivanje gubitaka toplote : - traženjem mogućnosti za ponovno korišćenje toplote - smanjivanjem količine odsisanog vazduha iznad zagrejanih kada jednom od tehnika opisanih u poglavlju 4.4.3. i 4.18.3. referentnog BAT-a - optimizacijom sastava procesnih rastvora i područja radne temperature. Praćenje temperature procesa i njeno održavanje unutar propisanih okvira - izolacijom zagrejanih kada jednom ili više sledećih tehnika: korišćenjem kada sa dva zida, izolovanih kada ili korišćenjem izolacije (naknadna izolacija kada na mestu korišćenja) - izolacijom površine grejanih kada korišćenjem izolacionih kuglica. Specifičnosti postoje kod: manjih i lakih vešalljki ili proizvoda kada se isti mogu skinuti zbog izolacije; obimnih proizvoda kada isti mogu da obuhvate ovu izolaciju (npr.školjka automobila); u slučaju kada izolacija može da stvara senke na predmetima obrade ili kako drugačije utiče na obradu u kadi, Primena vazdušnog mešanja kod zagrejanih rastvora gde isparavanje povećava potrošnju energije ne znači BAT (vidi poglavlje 5.1.3. referentnog BAT-a). |  | STM/5.1.4.3. | DA |  |  |  | Smanjivanje toplotnih gubitaka je obezbeđeno odgovarajućim odsisavanjem količine vazduha iznad zagrevanih kada. Sastav procesnih rastvora i temperaturno područje delovanja je optimizovano. Planirano je uvođenje sistema za automatsko doziranje hemikalija, čime će se omogućiti stalni optimalni parametri radnih rastvora. Izolirane su sve kade gde je radna temperatura veća od 40°C. |  |
| 12. | Smanjivanje ulaska vode u proces BAT znači smanjivanje potrošnje vode : - praćenjem potrošnje vode i sirovina na svim mestima u procesu, redovno beleženje tih podataka u pogledu korišćenja i kontrole traženih informacija - vraćanjem vode jednom od tehnika opisanih u poglavljima referentnih BAT: 4.4.5.1, 4.7.8,4.7.12. i u odnosu na poglavlje 4.10, kao i ponovna upotreba u procesima za koje je kvalitet ponovno korišćene vode prihvatljiv (vidi poglavlje 5.1.5.1) - izbegavanjem potrebe za ispiranjem između pojedinih procesa korišćenjem kompatibilnih hemikalija u uzastopnim procesima (vidi poglavlje 4.6.2 referentnog BAT-a) |  | STM/5.1.5.1. | DA |  |  |  | Potrošnja vode se prati na mestu ulaska u proces. Takođe, prati se potrošnja svih sirovina. Na godišnjem nivou se pravi vodni bilans gde se prati koliko vode je koji pogon potrošio. Na prečistaču tehnološke otpadne vode količina ispuštene vode prati se 24 h 365 dana godišnje a podaci se čuvaju u elektronskom obliku. |  |
| 13. | Smanjivanje iznošenja BAT znači korišćenje jedne ili više tehnika opisanih u poglavljima 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4 za smanjivanje iznošenja hemikalija iz radnih kupki (vidi poglavlje 4.6 referentnog BAT-a). Izuzeci su sledeći: - kada to nije potrebno zbog korišćenja alternativne BAT: - kada se uzastopno koriste kompatibilne hemikalije (vidi poglavlje 5.1.5.1 referentnog BAT-a) - posle EKO ispiranja (predispiranje, vidi poglavlje 5.1.5.2 referentnog BAT-a) - kada reakcija na površini zahteva prekid brzim razređivanjem (to su isti izuzeci kao i kod smanjivanja odnosa ispiranja datog u poglavlju 5.1.5.4 referentnog BAT-a): - pasivacija šestovalentnim hromom - nagrizanje, prosvetljivanje, siliranje aluminijuma, magnezijuma i njihovih legura - nanošenje cinka potapanjem - dekapiranje - aktivacija plastike - aktivacija pre hromiranja - prosvetljivanje bojom po alkalnom cinku - za vreme ceđenja, kada odlaganje prouzrukuje deaktivaciju ili oštećenja površine između pojedinih obrada, kao npr. niklovanje posle kojeg dolazi hromiranje |  | STM/5.1.5.3. | DA |  |  |  | Periodi između pojedinih stepena procesa utvrđeni su taktom linije koji je optimizovan da bi se sprečilo iznošenje. Ispiranje se vrši prskanjem, nakon čega ta voda ponovo ide u sistem za ispiranje tako što se gravitacionim putem sliva u kade iz kojih se prska. Nosači se redovno održavaju i pregledaju. |  |
| 14. | Ispiranje BAT znači smanjivanje potrošnje vode korišćenjem neke od tehnika za multiplo ispiranje (vidi poglavlje 4.7.10 referentnog BAT-a). EKO ispiranje (predispiranje) može se kombinovati sa ostalim stepenima ispiranja radi povećanja efikasnosti sistema višestrukog ispiranja, vidi poglavlje 4.7.11. referentnog BAT-a Referentna vrednost za odvajanje vode iz procesne linije korišćenjem kombinacije BAT tehnika za smanjivanje potrošnje vode iznosi 3-20 l/m2/ stepen ispiranja. Stepeni ispiranja i izračunavanje obrazloženi su u poglavlju 4.1.3.1. referentnog BAT-a. Vrednost se može izračunati u odnosu na ostale prelazne faktore (npr. težina nanetog metala, težina obrađenog metala, itd.) za pojedini uređaj. Vrednosti koje su bliže nižoj vrednosti raspona mogu se postići kako za nove tako i za postojeće uređaje korišćenjem tehnika opisanih u poglavljima 4.7 i 4.10. referentnog BAT-a. Tehnike raspršivanja (vidi poglavlje 4.7.5 referentnog BAT-a) su značajne tehnike za postizanje niže vrednosti područja referentne vrednosti za potrošnju vode. PCB (štampana kola) uređaji su obično iznad ovih vrednosti i u redu su veličine 20-25 l/m2/ stepen ispiranja ili više. Međutim, smanjivanje volumena je svakako ograničeno visokim zahtevima u pogledu kvaliteta. BAT znači štednju procesnih hemikalija vraćanjem vode za ispiranje iz prvog ispiranja nazad u radnu kupku (vidi poglavlja referentnog BAT-a 5.1.6.3 i 5.1.6.1). Smanjivanje količina vode za odvajanje na nižu vrednost područja može biti ograničeno zbog lokalnih razloga sredine sa koncentracijama : - bora - fluorida - sulfata - hlorida Unakrsni efekti povećane potrošnje energije i hemikalija za obradu ovih materija preovladavaju nad koristima smanjivanja količina ispuštene vode na nižu vrednost područja. Izuzeci kod BAT za smanjivanje potrošnje vode su sledeći: - kada reakcija na površini zahteva prekid brzim razređivanjem - kada bi prekomerno ispiranje prouzrukovalo štetu na kvalitetu proizvoda |  | STM/5.1.5.4. | DA |  |  |  | Ispiranje se vrši tako što se pumpama crpi voda iz kada za ispiranje, preko mlaznica na predmete obrade tj poluproizvodi se ispiraju prskanjem. Voda od ispiranja se ponovo koristi za taj proces. Potrošnja vode po stepenu ispiranja iznosi 0,63 L/m2/stepen isp. |  |
| 15. | Ponovna upotreba i postupanje sa otpacima BAT znači : - sprečavanje - smanjivanje - ponovnu upotrebu, recikliranje i rekuperaciju (ponovno iskorišćavanje) Od svih nabrojanih prioritet je dat sprečavanju i smanjivanju gubitaka svih sirovina (hemikalija). Ukupan gubitak kako metalnih tako i nemetalnih komponenti može se sprečiti ili osetno smanjiti korišćenjem BAT u procesnoj liniji Metali iz mulja mogu da se rekuperiraju (ponovno iskorišćavaju) van preduzeća. Vidi tabelu 5.1 referentnog BAT-a: Vrednosti za efikasnu potrošnju materijala unutar procesa. |  | STM/5.1.6. | DA |  |  |  | Dorade lakiranih poluproizvoda na kraju procesa, imaju za cilj smanjenje otpada. Komadi koji ne zadovoljavaju kvalitet, u cilju postizanja istog se dorađuju kako ne bi postali otpad. |  |
| 16. | Sprečavanje i smanjivanje BAT znači ukupno sprečavanje gubitka metala i ostalih osnovnih materijala kako očuvanje metalnih tako i nemetalnih komponenti.To se postiže smanjivanjem i ovladavanjem iznošenja opisanih u poglavljima 4.6 i 5.1.5.3 referentnog BAT-a i povećanjem ponovnog iskorišćavanja iznosa, kao što je opisano u poglavljima 4.7, 4.7.11 referentnog BAT-a, koji se odnose na poglavlje 4.10, uključujući jonsku izmenu, membrane, isparavanje i ostale tehnike za koncentraciju i ponovno korišćenje iznosa, kao i recikliranje voda za ispiranje. BAT znači sprečavanje gubitaka materijala zbog predoziranja, što se postiže: - praćenjem koncentracija procesnih hemikalija - zapisivanjem i vrednovanjem specifičnih pokazatelja potrošnje - obaveštavanjem odgovornih lica o odstupanjima od specifičnih pokazatelja, vršenjem prilagođavanja zahtevanim optimalnim graničnim vrednostima rastvora Ovo se može najefikasnije postići korišćenjem analitičke kontrole (uobičajno statističke procesne kontrole) i automatskog doziranja (vidi poglavlje 4.8.1 referentnog BAT-a). |  | STM 5.1.6.1 | DA |  |  |  | Za kontrolu kupki je uvedena analitička kontrola koncentracija procesnih hemikalija. Specifični pokazatelji potrošnje prate se na osnovu potrošnje hemikalija u odnosu na obrađenu površinu (potrošnja vode/ površina/ stepen ispiranja). Kontroliše se potrošnja na ulazu (vode, energije, sirovina). Hemikalijje se doziraju automatski, čime se omogućuju stalni optimalni parametri procesnih rastvora. |  |
| 17. | Rekuperacija (ponovno iskorišćavanje) materijala i zatvaranje krugova BAT znači očuvanje procesnih hemikalija vraćanjem vode za ispiranje iz prvog ispiranja u procesnu kadu (to se može postići sa tehnikama opisanim u poglavjima referentnog BAT-a 4.7, 4.7.8, 4.7.10, 4.7.11 i 4.7.12). Održavanje radnih rastvora može se povećati iako većina modernih sistema iziskuje povećano održavanje (često neprekidnim dodavanjem hemikalija ili pulsnim dodavanjem s obzirom na stanje posmatranog parametra). Adekvatne metode za kontrolu koncentracije metala opisane su u poglavlju 5.1.6.5 referentnog BAT-a, a ostale metode održavanja nalaze se u poglavlju 5.1.7. referentnog BAT-a. U slučaju kada se sve hemikalije vraćaju sa vodom za ispiranje, za ovaj proces postignut je zatvoreni krug unutar procesne linije (vidi poglavlje 4.7.11referentnog BAT-a). Zatvaranje kruga odnosi se na pojedinačni proces u nekoj procesni liniji, a ne za celu liniju ili uređaj kao celinu. BAT znači zatvoreni krug materijala za: - šestovalentno tvrdo hromiranje - kadmijum Zatvaranje kruga za procesne hemikalije može se postići korišćenjem pogodne kombinacije tehnika, kao što su: kaskadna ispiranja, isparavanje Zatvaranje kruga nije tehnika bez ispuštanja: neznatne količine ispuštanja mogu se pojaviti iz obrade procesnih hemikalija i kruženja procesnih voda (kao npr. regenerati iz ionske izmene). Isto tako, ponekad nije moguće sačuvati zatvoreni krug za vreme redovnog održavanja. Zatvaranjem kruga za pojedinačni proces postiže se visoki stepen iskorišćenja upotrebom osnovnog materijala a još posebno može da se: - smanji potrošnja (i tako i troškovi) osnovnih materijala i vode - tehnikom obrade na izvoru postižu se niske vrednosti emisije - smanji potreba za završnu obradu otpadne vode (npr. odstranjivanje Ni iz rastvora koji je u kontaktu sa rastvorom cijanida) - smanjivanje ukupne potrošnje energije u slučaju korišćenja isparavanja kao zamene za rashladni sistem - smanjivanje potrošnje hemikalija za obradu otpadne vode, jer se u otpadnu vodu ubacuje manje hemikalija koje zatim u toj vodi treba hemijski obraditi - smanjivanje gubljenja»opasnih« materijala, kao što je npr. PFOS, gde se ovaj koristi Zatvaranje kruga uspešno se primenjuje za pojedine medije za: - plemenite metale - kadmijum - niklovanje u bubnjevima - dekorativno bakrenje, niklovanje i šestovalentno hromiranje na vešaljkama - šestovalentno dekorativno hromiranje - šestovalentno tvrdo hromiranje - nagrizanje bakra iz ploča za štampana kola (PCB) |  | STM/5.1.6.3 | DA |  |  |  | Radi produživanja roka trajanja kupki koristi se odvajač ulja. Održavanje stalnih optimalnih parametara radnih rastvora omogućeno je radom sistema za automatsko doziranje hemikalija. |  |
| 18. | Recikliranje i rekuperacija (ponovno iskorišćavanje) Prema korišćenju tehnika za sprečavanje i smanjivanje gubitaka BAT znači (vidi poglavlje 4.17.3 referentnog BAT-a): - identifikaciju i odvajanje otpada i otpadnih voda ili na strani procesa ili u toku obrade otpadnih voda kako bi se olakšala ponovna upotreba ili rekuperacija - rekuperaciju i/ili recikliranje metala iz otpadne vode kao što je to opisano u poglavljima 4.12 i 4.15.7 referentnog BAT-a - ponovnu upotrebu materijala van uređaja, kada kvalitet i nastala količina to dozvoljavaju, kao što je npr. upotreba suspenzije Al-hidroksida iz površinske obrade aluminijuma za otapanje fosfata u finalnoj obradi na komunalnom uređaju za čišćenje - rekuperaciju materijala van uređaja, kao npr. fosforna i hromova kiselina, iskorišćene kupke lužine, itd. - rekuperaciju metala van uređaja Ukupna efikasnost može se ostvariti spoljnim recikliranjem, ali svakako ovaj treći način nije priznat od strane tehničke radne grupe (TWG) za njihove unakrsne efekte ili njihovu sopstvenu efikasnost iskorišćenosti. |  | STM/5.1.6.4. | DA |  |  |  | Otpadne vode, koje nastaju na liniji lakiranja, odlaze na prečistač otpadnih voda gde se spajaju sa srodnim otpadnim vodama emajlirnice. |  |
| 19. | Opšte održavanje procesnih rastvora BAT znači povećanje roka trajanja pojedinih procesnih rastvora kako održavanjem ulaznog kvaliteta tako još posebno kod zatvorenih krugova za pojedini proces ili kod gotovo svih zatvorenih procesnih krugova i to: - utvrđivanjem kritičnih kontrolnih parametara - održavanjem kupki unutar uvedenih prihvatljivih granica i uklanjanjem nečistoća |  | STM/5.1.7 | DA |  |  |  | Za kontrolu kupki je uvedena analitička kontrola koncentracija procesnih hemikalija. Povećavanje roka trajanja radnih rastvora je omogućeno korišćenjem odvajača ulja. Održavanje stalnih optimalnih parametara radnih rastvora omogućeno je radom sistema za automatsko doziranje hemikalija. |  |
| 20. | Emisije u vode Pregled tehnika naveden je u poglavlju 4.16. referentnog BAT-a. Specifične BAT za obradu otpadne vode i odvajanje su date u nastavku. 5.1.8.1. Smanjivanje protoka i materija za obradu BAT znači smanjivanje potrošnje celokupne vode u svim procesima, ali postoje lokalni uslovi kada se smanjivanje potrošnje vode može ograničiti povećanjem koncentracije aniona koji se teško obrađuju (vidi 5.1.5). BAT znači izdvajanje ili smanjivanje korišćenja i gubitaka materijala, naročito onih koji se nalaze na prioritetnoj listi (npr. PFOS, Cr6+,..) (vidi poglavlje 4.6 i 4.7 kao i tehnike potrošnje vode i sirovina za zatvaranje krugova pojedinog procesa, poglavlje 5.1.6.3). Zamene za ove materije i/ili nadzor nad opasnim materijama opisane su u poglavlju 5.2.5. |  | STM/5.1.8.1 | DA |  |  |  | Ispiranje se vrši prskanjem, nakon čega ta voda ponovo ide u sistem za ispiranje. Potrošnja vode za liniju predobrade na lakirnici iznosi 0,63 L/m2/ stepen isp. Na liniji se ne koriste materije koje se nalaze na prioritetnoj listi. |  |
| 21. | Testiranje, identifikacija i izdvajanje problematičnih tokova BAT znači testiranje uticaja na postojeći sopstveni uređaj za čišćenje (kao što je opisano u poglavlju 4.16.1) u slučaju promene vrste ili izvora hemikalija u rastvorima pre njihovog korišćenja u proizvodnji. Ako testovi pokažu potencijalne probleme, može se preduzeti sledeće: - rastvor izdvojiti - promeniti način obrade otpadnih voda kako bi se problem rešio BAT znači identifikaciju, izdvajanje i obradu tokova otpadne vode koji su prepoznati kao problematični ako se spoje sa ostalimi vodama kao npr: - ulja i masti - cijanidi - nitrit - hromati (CrVI) - kompleksanti - kadmijum (u slučajevima kada se radi o preporukama Parcom (proizlazi iz Konvencije o zaštiti severnog mora) o izdvajanju tokova kadmijuma pre obrade, BAT znači za kadmijum delovanje procesa u zatvorenom krugu, bez ispuštnaja vode, vidi poglavlje 5.1.6.3 referentnog BAT-a) |  | STM/5.1.8.2 | DA |  |  |  | Pre nego što je izvršena bilo koja promena tehnologije, laboratorijskim ispitivanjima se utvrđuje uticaj otpadnih voda na efekat čišćenja u prečistaču otpadnih voda. Na kadama sa rastvorom za odmašćivanje postoji odvajač masti i ulja. |  |
| 22. | Odvajanje otpadne vode BAT znači kontrolu i odvajanje otpadne vode kao što proizlazi iz poglavlja 4.16.13. referentnog BAT-a Vrednosti emisije navedene su u tabeli 5.2. i postignute u uređajima za uzorkovanje za površinsku obradu. Dobijene su iz poglavlja 3.3.1 i tabele 3.20 i pokazatelj su, šta se može postići korišćenjem kombinacija NRT zahteva, s tim što se primenjuje kombinacija tehnika unutar procesa opisanih u poglavljima 4.5 do 4.12 i 4.16, kao i korišćenjem BREF-a CWW. BAT-jevi za zamenu manje opasnih materija i procesa navedeni su u poglavlju 5.2.5. i razmatrani u poglavlju 4.9. Za specifične uređaje navedene vrednosti emisije treba uzeti u obzir u poglede ukupne količine emitovanih materija iz uređaja, tehničkih karakteristika uređaja, npr. protoka obrađenog materijala, takođe i ostale BAT, a pre svega merenja za smanjivanje potrošnje vode. Naročito treba naglasiti da merenje smanjivanja potrošnje vode može smanjiti opterećenje životne sredine, i to do tačke, na kojoj povećana koncentracija rastvorenih materija povećava topljivost nekih metala, kao npr. cinka (vidi poglavlja 3.3.1 i 5.1.5.1 referentnog BAT-a) U poglavlju 3.3.1 može se videti da su u pojedinim uređajima donje granice područja u potpunosti postignute, ali ne mogu biti postignute sa 100 %-nom verovatnoćom za 100% vremena normalnog rada. BAT može značiti optimiranje za jedan parametar, ali to možda nije optimalno za drugi parametar (npr. flokulacija i taloženje metala kod obrade otpadne vode ne mogu biti optimizovani za pojedine metale). To znači da niže vrednosti u području ne mogu biti postignute za sve parametre u isto vreme. Za pojedina specifična područja ili specifične materija može da se zahteva odvojena obrada. BAT u povezivanju sa vrednošću emisije očekuje se za dnevni reprezentativni uzorak. Napomena: za pojedini uređaj koriste se samo relevantne materije za taj uređaj (one koje se koriste i nastaju odn. izlaze iz procesa u uređaju) Vidi tabela 9.1.: Područja emisije za vodu povezana sa pojedinim BAT i pojedinim uređajima. |  | STM/5.1.8.3 | DA |  |  |  | Otpadne vode sa linije prečišćavaju se na prečistaču otpadnih voda, gde se vrši fizički-hemijski tretman svih tehnoloških (industrijskih) otpanih voda iz procesa površinske zaštite u Gorenje Tiki-ju. Otpadne vode sa linije predobrade lakirnice predstavljaju količinski 1,04% vode koja pritiče na prečistač otpadnih voda. Na izlasku iz uređaja za čišćenje vrši se redovni monitoring otpadnih voda. |  |
|  | Tabela 9.1. emisije za vodu povezana sa pojedinim BAT i pojedinim uređajima. Parametar (mg/l); Izražen kao; BAT; Uredba GVE (Službeni glasnik RS br.67/11,50/12); Ostvarene vrednosti u preduzeću (prosečna godišnja vrednost) vrednost. Izpuštanje u kanalizaciju ili površinski vodotok; Dodatni zahtevi za izpuštanje u površinske vodotokove. 2011. god; 2012. god; 2013. god; 2014. god; 2015. god; 2016. god; 2017. god; 2018. god. Ag; mg/l; 0,1-05; -; -; /; /; /; /; /; /; /; /. Al; mg/l; -; 1-10; 2,0; /; 0,0055; 0,0407; 0,053; <0,03; <0,03; 0,17; 0.1525. Cd; mg/l; 0,1-0,2; -; 0,2; <0,02; 0,004; 0,0008; /; 0,0155; 0,004; 0,003; 0.00745. Slobodni CN-; mg/l; 0,01-0,2; -; -; /; /; /; /; /; /; /; /. Cr6+; mg/l; 0,1-0,2; -; 0,1; <0,05; <0,05; <0,01; <0,03; <0,05; <0,05; 0,05; 0.05. Cr ukupni; mg/l; 0,1-2,0; -; 0,5; <0,03; 0,014; 0,0407; <0,01; <0,01; <0,01; 0,02; 0.00675. Cu; mg/l; 0,2-2,0; -; 0,5; <0,05; 0,34; 0,0134; 0,045; 0,016; 0,009; 0,02; 0.03. F-; mg/l; -; 10-20; 50; 0,53; 2,35; 0,9076; 0,57; 2,195; <0,5; 0,62; 0.475. Fe; mg/l; -; 0,1-5; 3,0; <0,3; 0,75; 0,3118; 0,119; 0,4205; 0,64; 1,72; 1.14325. Ni; mg/l; 0,2-2,0; -; 0,5; <0,073; 0,23; 0,0320; 0,022; 0,046; 0,051; 0,07; 0.048. Ukupni fosfor; mg/l; 0,5-10; 2,0; 0,25; 0,015; 0,1138; 0,032; 0,082; 0,052; 0,04; 0.12825. Pb; mg/l; 0,05-0,5; -; 0,5; <0,08; 0,44; 0,0310; 0,085; 0,1165; 0,085; 0,05; 0.02275. Sn; mg/l; 0,2-2,0; -; -; /; /; /; /; /; /; /; /. Zn; mg/l; 0,2-2,0; -; 2,0; 0,019; 4,51; 0,0193; 0,017; 0,005; 0,045; 0,03; 0.02825. HPK; mg O2/l; -; 100-500; 100; 40,45; 87,37; 24,285; 33,12; 68,64; 61,50; 65,35; 29.8. Ukupni u.v.(mineralna ulja); mg/l; -; 1-5; 10; /; 0,05; 0,7980; 0,404; 0,2306; 0,2306; 0,26; 0.1905. AOX; mg/l; -; 0,1-0,5; -; /; /; <0,01; <0,02; <0,05; <0,05; 0,1; 0.0875. Suspendovane materije; mg/l; -; 5-30; -; <109,756; 33,73; 31,142; 26,25; 24,90; 23,88; 23,95; 12.46. Toksičnost za ribe; 1-4; -; -; 4; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. |
| 23. | Otpad BAT za smanjivanje otpadaka navedeni su u poglavlju 5.1.5 referentnog BAT-a kao i za ponovno iskorišćavanje materijala i postupanje sa otpacima u poglavlju 5.1.6. |  | STM/5.1.9 | DA |  |  |  |  | Dorade lakiranih poluproizvoda na kraju procesa, imaju za cilj smanjenje otpada. Za kontrolu radnih kupki uvedena je analitička kontrola koncentracija procesnih hemikalija. Efikasnost iskorišćenosti sirovina nije propisana. |
| 24. | Emisije u vazduh Isparive organske materije koje se oslobađaju iz opreme za odmašćivanje u pari, npr. trihloretilen i metilen hlorid odnose se na referentne dokumente STS i CWW BREF, a takođe i na Direktivu o rastvaračima. U tabeli 5.3 referentnog BAT-a nabrojane su materije i/ili aktivnosti, čije pobegle emisije mogu uticati na lokalnu sredinu i okolnosti u kojima je potrebno odsisavanje vazduha. U nekim slučajevima to se odnosi i na zdravlje i bezbednost na radnom mestu. Ostali procesi mogu takođe iziskivati odsisavanje, pojedini opisi procesa navedeni su u poglavljima 2 i 4. referentnog BAT-a. U slučajevima kada je odsisavanje neophodno, BAT znači korišćenje tehnika opisanih u poglavlju 4.18.3 radi smanjivanja količine izdvojenog vazduha. Vrednosti emisije koje su navedene u tabeli 5.4 referentnog BAT-a postignute su u uređajima za uzorkovanje površinske zaštite. Dobijene su iz poglavlja 3.3.3 i tabele 3.28 i pokazatelj su, šta se može postići korišćenjem kombinacija BAT zahteva, s tim što se primenjuje kombinacija tehnika unutar procesa opisanih u poglavlju 4.18, kao i korišćenjem BREF-a CWW. NRT-jevi za zamenu manje opasnih materija i procesa navedeni su u poglavlju 5.2.5. i razmatrani u poglavlju 4.9. referentnog BAT-a. Vidi tabela 9.2. Područja emisije za vazduh koja su povezana sa nekim od BAT i nekim uređajima |  | STM/5.1.10 | DA |  |  |  |  | Isparljiva organska jedinjenja se ne koriste. Odsisavanje je uvedeno iznad radnih kada za hemijsku predobradu. |
| 25. | Tabela 9.2. Prikaz usklađenosti emisije sa BAT-om Emisije mg/Nm3; BAT vrednosti emisije (mg/Nm3); Postignute vrednosti emisije u preduzeću (mg/Nm3); Napomene. Predobrada lakiranja. Azotni oksidi (izraženi kao NO2); <5-500; /. HF; <0,1 – 2; /. SOx kao SO2; 1,0-10; /; SO2 ne nastaje u procesu. Amonijak kao N- NH3; 0,1-10; /; NH3 ne nastaje u procesu. HCN; 0,1-3,0; /; HCN ne nastaje u procesu. cink; <0,01-0,5; /; Zn nema u proizvodnom procesu. bakar; <0,01-0,02; /; Cu nema u proizvodnom procesu. Cr (VI) i jedinjenja izražena kao hrom; Cr (VI)<0,01-0,2 Celokupni hrom <0,1-0,2; /; Cr6+ nema u proizvodnom procesu. Nikl i njegova jedinjenja izražena kao nikl; <0,01-0,1; /. Praškaste materije; <5-30; /. Gasovita neorganska jedinjenja hlora (izražena kao HCl); /; /. TOC; /; /. |
| 26. | Buka BAT znači identifikaciju značajnih izvora buke i potencijalnih zahteva lokalne zajednice. BAT znači smanjivanje buke tamo gde može imati značajan uticaj, i to korišćenjem adekvatnog stepena kontrole, kao npr.: Efikasan rad uređaja - zatvaranje ulaznih vrata - smanjivanje dopreme i usmereno vreme dopreme, vidi poglavlje 4.18, tehničke mere, kao je npr. postavljanje zaštita protiv buke, upotreba akustičkih pregrada, gde je to prikladno za opremu sa visokim tonovima |  | STM/5.1.11. | DA |  |  |  |  | Na osnovu merenja emisije buke na životnu sredinu, utvrđeno je da Gorenje Tiki, d.o.o. bukom prekomerno ne opterećuje životnu sredinu. Dovoženje i odvoženje materijala i proizvoda vrši se samo u toku radnog vremena preduzeća. |
| 27. | Zaštita podzemne vode i prestanak rada uređaja BAT znači zaštitu podzemne vode i saradnju prilikom prestanka rada odnosno zatvaranja uređaj, i to: - potrebno je posvetiti pažnju radi eventualnog zatvaranja uređaja još u postupku planiranja ili nadgradnje uređaja, - smeštaj sirovina u industrijskem kompleksu unutar posuda za skupljanje, korišćenje operacija i tehnika za sprečavanje nesreća i rukovanje - beleženjem historijata (koliko je moguće daleko unazad) prioritetnih i opasnih hemikalija u uređaju gde su korišćene i uskladištene - godišnje obnavljanje ovih informacija u skladu sa sistemom postupanja životnom sredinom (EMS) - korišćenje dobijenih informacija kao pomoć pri zatvaranju uređaja, uklanjanju opreme, zgrada i ostataka iz industrijskog kompleksa - priprema za preduzimanje popravnih (korektivnih) mera u slučaju potencijalne zagađenosti podzemne vode ili tla |  | STM/5.1.12. | DA |  |  |  |  | Linija je izvedena tako da ne dolazi u kontakt sa podzemnom vodom. Kod prestanka odn. zatvaranja uređaja prvo se izdvajaju opasne materije (predaju se ovlašćenom sakupljaču /odstranjivaču). Pripremljena su uputstva u slučaju preduzimanja mera kod izlivanja ili razlivanja opasne materije. |
| 28. | BAT zahtevi za površinsku zaštitu metala i plastike 5.2. BAT zahtevi za specifične procese Opšti BAT zahtevi u poglavlju 5.1 odnose se na linije nosača, bubnjeva i ručne linije. Takođe važe i sledeći posebni BAT zahtevi. 5.2.1. Kačenje proizvoda na nosače Na linijama vešaljki BAT znači postarati se za takav način kačenja proizvoda na nosače da se minimizuje gubitak proizvoda (zbog padanja sa nosača) i maksimizuje strujna efikasnost, vidi poglavlje 4.3.3. |  | STM/5.2.1 | DA |  |  |  |  | Poluproizvodi se kače na nosače. Linija je izvedena tako da poluproizvodi ne padaju sa nosača. Nosači se redovno održavaju. |
| 29. | Linije nosača – smanjivanje iznosa BAT znači sprečavanje iznosa iz procesnih rastvora na linijama vešaljki kombinacijom sledećih tehnika - razpoređivanje proizvoda na nosače na takav način da se spreči zadrževanje procesnih tečnosti na vešaljkama (predmetima obrade) – predmeti obrade se vešaju pod uglom odn. tako da su čašasti otvori na predmetima obrade okrenuti nadole - maksimizovanje vremena ceđenja kod dizanja nosača. Indikativne referentne vrednosti za ceđenje sa vešaljki navedene su u tabeli 4.2 , a koje mogu biti ograničene: - vrstom procesnog rastvora - zahtevanim kvalitetom (posledica dugotrajnog ceđenja može biti delimično isušenje rastvora na proizvodu) - programom vožnje elevatora kod automatskih linija - redovni pregledi i održavanje nosača da nemaju pukotina ili druga oštećenja koja bi zadržavala procesni rastvor i vodu za ispiranje i da premaz vešaljki zadrži vodootporna svojstva. - dogovor sa strankama za izradu proizvoda minimalne površine koji mogu zahvatiti procesni rastvor ili obezbeđenje otvora za njegovo istakanje - srediti police za ceđenje između kada koje omogućavaju slivanje kapljaste tećnosti nazad u procesnu kadu - ispiranje tuševima, prskanje ili izduvavanje vazduhom viška procesnog rastvora nazad u procesnu kadu (vidi poglavlja 4.6.6 i 4.7.5). što može biti ograničeno: - vrstom procesnog rastvora - zahtevanim kvalitetom Tuširanje (prkanje) može prouzrukovati prekomerno ispiranje, nastanak aerosolova hemikalija i prebrzo sušenje, čime se stvaraju mrlje. To se može sprečiti: - tuširanjem u kadi ili u drugom ograđenom prostoru - korišćenjem tuševa sa niskim pritiskom (ispiranje zapljuskivanjem) Postoji mogućnost da bakterija legionelle zarazi aerosole ali to se može kontrolisati odgovarajućim konstrukcijskim rešenjima i održavanjem. |  | STM/5.2.2 | DA |  |  |  |  | Poluproizvodi su izrađeni od lima i kače se na nosače odgovarajuće za određeni tip. Vreme ceđenja sa nosača definisano je taktom linije, koja radi automatski. Vrše se redovni pregledi i popravke nosača. Linija se koristi isključivo za predobradu poluproizvoda pre lakiranja, koji postaju sastavni delovi bojlera. |
| 30. | Odmašćivanje na osnovu vode BAT znači smanjivanje potrošnje hemikalija i energije za odmašćivanje na osnovu vode korišćenjem odmašćivanja sa dugim rokom trajanja sa regeneracijom rastvora i/ili kontinuisanim održavanjem u sklopu linije ili van nje |  | STM/5.2.7.3. | DA |  |  |  |  | Na kadama sa radnim rastvorima za odmašćivanje postoje odvajači masti i ulja. Na ovaj način se omogućava duža primena radnih rastvora. |
| 31. | Održavanje kupki za odmašćivanje U cilju smanjivanja potrošnje hemikalija i energije, BAT znači korišćenje jedne tehnike ili kombinaciju tehnika za održavanje i produžavanje roka trajanja kupki za odmašćivanje. Pogodne tehnike su navedene u poglavlju 4.11.13. referentnog BAT-a. |  | STM/5.2.8. | DA |  |  |  |  | Postoji odvajač masti i ulja. |
| 4. Korišćenje resursa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Sirovine, pomoćni materijali i drugo | Kao ulazne sirovine koriste se: lim, frita, polipropilen, polistiren, poliol, izocijanat, praškasti lak, stiropor, detergent, neutralizator, sumporna kiselina, sredstvo za fosfatiranje, emulzija za podmazivanje, ulje za izvlačenje, argon, CO2, kiseonik, masterbač, grejači, termostati, kartonske kutije. Sporedne sirovine su: žice, cevi, žice za zavarivanje, PVC kese, streč folija sredstvo za odvajanje PU pene, žice. U procesu proizvodnje koriste se hemikalije shodno Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje(‘’Sl.gl.’’ RS br. 105/13,52/17) i Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater SEVESO postorijenja odnosno kompleksa („Sl.gl. RS“, br. 41/10). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Lista rezervoara i drugih objekata za skladištenje hemijskih materija opisanih u Tabelama 1-4 u prilogu | Rezervoar za izocijanat nalazi se u odvojenoj hali (VIDI: slika 3. Situacija kompleksa, hala 8/3). Tehničke karakteristike su: Tip SNS 40 AR 46D 4.2-QM-W61-B, serijski broj W 47612/002, godina proizvodnje 1990., ϕ 2800 mm, H 4950 mm, snaga 1,1 kW, radni pritisak 10 bar. Rezervoar za poliol nalazi se u odvojenoj hali (VIDI: slika 3. Situacija kompleksa, hala 8/3). Tehničke karakteristike su: Tip SNS 40 AR D 4.2-QM-W61-B, serijski broj W 47612/001, godina proizvodnje 1990., ϕ 2800 mm, H 4950 mm, snaga 1,1 kW, radni pritisak 10 bar. Kotao za proizvodnju vodene pare ima sledeće tehničke karakteristike (tabela 10): Tabela 10. Karakteristike kotla Kotao; Gorionik kotla. Proizvođač; MIP-TIMO; Termoelektro-MM. Tip; -; OGANJ GN-8. Godina proizvodnje; 2006; /. Serijski broj; 106049; 631.025.005/06. Snaga; 1600 kW; 600-2250 kW. Režim rada; Diskontinualan; Diskontinualan. Trenutni radni kapacitet; Maksimalan; Maksimalan. Maksimalna temperatura; 110 °C; /. Radni pritisak; 4 bar; /. Probni pritisak; 5,2 bar; /. |
| 4.2. |  | Energija (podaci opisani u Tabelama 5-9) | Gorenje Tiki d.o.o. kao energente koristi: - prirodni gas (za proizvodnju vodene pare za grejanje kada za predobradu linija emajlirnice, sušnice i peći za pečenje emajla, IC grejača po proizvodnim halama, kancelarija) - tečni naftni gas (za viljuškare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Voda (podaci opisani u Tabelama 10, 32, 33 i 34) | Gorenje Tiki d.o.o. snabdeva sa vodom iz gradskog vodovoda (JKP vodovod i kanalizacija Stara Pazova) i iz bunara koji se nalazi u krugu fabrike. Voda iz graskog vodovoda se koristi kao sanitarna voda i voda za piće. Za tehnološke potrebe koristi se i voda iz vodovoda i bunarska voda. U fabrici ne postoji sistem za recirkulaciju vode, s toga se tehnološka otpadna voda ispušta nakon prečišćavanja u melioracioni kanal a sanitarno-fekalna voda u septičke jame. U cilju smanjenja potrošnje vode i usaglašavanja sa BAT zahtevima, primenjuje se sledeće: - vrši se merenje protoka ispuštene otpadne vode na izlazu iz prečistača otpadnih voda, evidentira se trenutni i kumulativni protok otpadne vode - vrši se merenje protoka zahvaćene bunarske vode - vodi se evidencija o potrošnji sanitarne vode na osnovu ispostavljenih mesečnih računa i zapremini odpremljenje fekalne vode iz septičkih jama U 2012. god su sprovedene i sledeće aktivnosti: - kaskadno ispiranje na liniji hemijske predobrade odeljenja emajlirnice - reciklaža deterdženta iz kada za grubo i fino odmašćivanje na liniji hemijske predobrade odeljenja emajlirnice |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Navesti podatke iz svakog akta o pravu korišćenja resursa koji je u prilogu | - Rešenje o vodnoj dozvoli I-1253/3-17 od 20.12.2017. - Rešenje o utvrđivnju I overavanju rezervi podzemnih voda br 115-310-46/2016-02 od 17.05.2016.god |  |  |  |  |  |  |  |
| - Emisije u vazduh (podaci opisani u Tabelama 11-21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Postrojenja za tretman zagađujućih materija | U hali br 2 Montaža mala litraža nalazi se postrojenje za proizvodnju izolacije bojlera od pur pene. Postrojenje se sastoji od agregata za poliuretansku penu, kalupa za izradu poluproizvoda od poliuretanske pene i filtera za smanjenje emisije zagađujućih materija u vazduh. Iznad svakog kalupa se nalazi po jedan filter, ukupno 12 komada. Karakterisitike filtera su: Proizvođač: “Systemair”, Nemačka Tip: “MUB 100 630D4-L” Godina proizodnje:: 2010. Fabrički broj:30584/700794 Snaga:4 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Tačkasti izvori emisija zagađujućih materija | Podaci o izvorima emisije I njihov opis dati su u dokumentu Izvor emisije iz postrojenja, Tabela 1 , koji se nalazi u Prilogu 4 Zahteva za izdavanje integrisane dozvole. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Difuzni izvori emisija zagađujućih materija | Difuzne izvore u fabrici predstavlja prolaz vozila kroz krug fabrike odnosno kretanje vozila sa unutrašnjim sagorevanjem. Obzirom da se emitovani polutanti iz ovih vozila svrstavaju u male izvore, ne evidentiraju se kao značajni faktori ugrožavanja životne sredine. Difuzne emisije kontrolišu se |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Emisije u vazduhu koje potiču od materija koje imaju snažno izražen miris | U procesu proizvodnje ne koriste se materije koje imaju snažno izražen miris. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Uticaj emisija zagađujućih materija na ambijentalni kvalitet vazduha | Izmerene vrednosti emisije zagađujućih materija u vazduh su ispod graničnih vrednosti za sve emitere u Gorenje Tiki do.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Kontrola i merenje | Podaci o monitoringu emisija prikazani su u Prilogu Zahteva za izdavanje integrisane dozvole Plan vršenja monitoringa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Izveštavanje | Na osnovu člana 73,74,75 i 75a. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 36/09,43/11,14/16) i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS”, br. 91/10,10/13,98/16) Gorenje Tiki d. o. o. iz Stare Pazove dostavlja potrebne podatke Agenciji za zaštitu životne sredine i lokalnom organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Emisije štetnih i opasnih materija u vode (podaci opisani u Tabelama 22-31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Otpadne vode | Fabrika generiše: 1.tehnološke otpadne vode. Ove vode nastaju na linijama hemijske predobrade emajlirnice I lakirnice, nakon prečišćavanja na postrojenju za prečišćavanje , odvode se u melioracioni kanal broj 5 hidrosistema Galovica. 2.sanitarno-fekalne otpadne vode- Ove vode nastaju upotrebom vode u toaletima I kuhinji. Sakupljaju se u septičkoj jami, koju redovno prazni ovlašćena firma po sklopljenom ugovoru. 3.atmosferske otpadne vode Obziorm da su ove vode nezagađene, ispuštaju se u slobodne zelene površine. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Tretman otpadnih voda | Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda služi za prečišćavanje ispirnih tehnoloških voda i koncentrovanih rastvora iz linije odmašćivanja, nagrizanja, neutralizacije i fosfatiranja. Otpadne tehnološke vode dolaze u postrojenje za prečišćavanje vode odvojenim kanalizacionim sistemom, sastavljenim od PVC cevi. Otpadne tehnološke vode koje se tretiraju na postrojenju se dele na dve grupe: - ispirne vode, koje dolaze iz proizvodnje kontinuirano - koncentrati iz tehnoloških kada, koji dolaze iz proizvodnje povremeno Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda se sastoji od četiri bazena: - bazen za koncentrate (60 m3) - egalizacioni bazen (10 m3) - bazen za neutralizaciju (10 m3) i - bazen za flokulaciju (10 m3) Pored ovih bazena u sklopu postrojenja instalirani su i rezervoari iz kojih se vrši doziranje hemikalija u ove bazene, to su: - rezervoar za istrošenu sumpornu kiselinu, duplih zidova (2 m3 ), - rezervoar za čistu sumpornu kiselinu, originalnog pakovanja dobavljača (1 m3), - rezervoar za krečno mleko, izrađenog od PP (2,5 m3) - rezervoar za flokulant (1 m3), - zgušnjivač mulja, duplog zida i konusnog oblika (7,5 m3) Takođe, na prečistaču se nalazi taložnik, pumpe za doziranje krečnog mleka, sumporne kiseline i flokulanta, kao i presa za izvlačenje i presovanje nastalog mulja. Rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je automatizovan. Na komandnom ormaru se može podesiti rad dozirnih pumpi, pumpi za prepumpavanje, mešača, doziranje vazduha i rad filter prese. Ovo postrojenje je uključeno kada su uključene i linije hemijske predobrade emajlirnice. ##### Bazen za šaržnu obradu koncentrata U bazen za koncentrate (slika 8) ispušta se istrošen sadržaj iz radnih kada od odmašćivanja, nagrizanja i neutralizacije. U bazenu se obavlja egalizacija, jer se mešaju alkalne otpadne vode (iz kada za odmašćivanje, neutralizaciju) i kisele otpadne vode (iz kada za nagrizanje). Pomoću komprimovanog vazduha rastvori se mešaju u cilju neutralizacije između baza i kiselina. Zbog prisutnih većih količina Fe2+ u ovom bazenu mešanjem sa velikom količinom komprimiranog vazduha dolazi i do oksidacije Fe2+ u Fe3+. Kada je oksidacija u ovom bazenu završena, dodaje se krečno mleko do pH 10 a nakon toga flokulant. Kada se rastvor izbistri, iz bistrog dela se uzima uzrak u kome koncentracije Fe i Ni moraju biti ispod propisane MDK , nakon čega se pomoću pumpe bistri deo prebacuje u bazen za egalizaciju (slika 8). Nastali mulj se pumpom vadi i prebacuje u zgušnjivač mulja odakle se on prebacuje u filter-presu. Slika 8 . Bazen za koncentrate ##### Egalizacija pH U bazen za egalizaciju dolaze ispirne vode koje se delimčno već između sebe neutrališu. U bazenu je mešalica za mešanje vode kao i elektroda sa kojom se meri pH vrednost u ovom bazenu. Elektrode je potrebno redovno održavati i kalibrisati u određenim vremenskim intervalima prema uputsvu proizvođača pH-metra. Za održavanje zadate pH vrednosti koriste se 10% H2SO4 i 5% Ca(OH)2 koji se automatski doziraju iz odgovarajućih rezervoara. Ova faza predstavlja grubu neutralizaciju. ##### Neutralizacija Kao sredstva za neutralizaciju koriste se 5% krečno mleko i 10% sumporna kiselina koji se doziraju automatski iz istog rezervoara kao i u egalizacioni bazen. Neutralizacija se prema sledećim jednačinama: 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2 H2O U bazen za neutralizaciju dolaze vode iz egalizacionog bazena. U ovom bazenu se vrši doziranje komprimovanog vazduha i vrši se konstantno mešanje uz pomoć mešalice. Zadata pH vrednost proverava se sa elektrodom koju je kao i kod egalizacionog bazena potrebno redovno održavati i kalibrisati u određenim vremenskim intervalima prema uputsvu proizvođača pH-metra. Postrojenje radi kao dvostepena neutralizacija jer se doziranje krečnog mleka i kiseline vrši i u bazenu za egalizaciju i u bazenu za neutralizaciju. Doziranje je automatsko jer se vrši preko magnetnog ventila, kojeg vodi pH regulator, namešten u elektro komandnom ormaru. ##### Flokulacija Nakon neutralizacije i aeracije u egalizacionom i neutralizacionom bazenu na redu je postupak flokulacije. U flokulacioni bazen dolazi voda iz neutralizacionog bazena i u njemu se iz rezervoara za flokulant, automatski pomoću dozirne pumpe koju je moguće baždariti na željeni protok dozira flokulant. Flokulant je 0,3% rastvor polielektrolita (anjonski poliakrilamid), koji omogućava nastanak većih i težih flokula. Povremeno je potrebno kontrolisati dodavanje flokulanta primenom Jar - testa, i tako što se u uzorku proveri efekat flokuliranja – vreme taloženja i bistroća vode iznad istaloženog mulja. Način pripreme i rukovanje sa flokulantom dato je sigurnosno tehničkom listom za Optimer 9901. ##### Krečno mleko Za dodavanje krečnog mleka izveden je cirkulacioni sistem. Pripremljeno krečno mleko se meša s pumpom i cirkuliše nazad u dozirnu kadu. Na cirkulacionom cevovodu namešteni su ventili za doziranje u egalizacioni bazen i bazen za završnu neutralizaciju. U cevovodu je namešten ventil za povećanje pritiska u sistemu, čime se podiže pritisak i povećava protok kroz magnetni ventil. ##### Taložnik Iz bazena za flokulaciju otpadna voda odlazi u taložnik. Nastale flokule odnosno mulj se sedimentiraju u taložniku. Vreme sedimintacije je oko 4 sata. Nakon toga izbistrena voda se preliva i preko izlivne cevi odlazi u melioracioni kanal br. 5, a zatim u kanal „Mali Begej“. Na izlazu iz taložnika nalazi se merač protoka prečišćene vode. ##### Crpljenje i filtriranje mulja Sedimentirani mulj se prepumpava iz taložnika preko cevi u zgušnjivač mulja pa u filter presu (Slika 9 ) pomoću klipno-membranske pumpe. Filter presa mulj ispresuje, a otpadni filtrat se vraća nazad u bazen za flokulaciju. Slika 9 . Filter presa Na osnovu izvršene karakterizacije od strane Laboratorije za karakterizaciju otpada, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd (utvrđeno je da po svom sastavu muljna pogača spada u grupu otpada koji nije opasan, ali nije ni inertan te ga je potrebno stabilizovati (izveštaj o analizi dat je u prilogu). Muljna pogača se stabiliše potpunim isušivanjem uz prethodno dodavanje krečnog mleka, pakuje u PE ambalažu i odlaže u poseban kontejner. Pogače mulja koje su produkt filter prese se prosušene pakuju u PE vreće (polietilen) i odnose na deponiju Vinča od strane JKP Gradska čistoća Beograd (važeći ugovor). Sastavni deo mulja je Fe(OH)3 i CaSO4. Mulj je okarakterisan kao neopasan/neinertan otpad i na osnovu Mišljenja o načinu postupanja nadležnog Ministarstvamože se odložiti na deponiju neopasnog industrijskog otpada ili se upotrebiti u procesu izrade građevinskih materijala (cigle). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  | Postrojenja za tretman otpadnih voda | U tabeli 6.1.1. opisano je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kao i tehnologija prečišćavanja. Efikasnost prečišćavanja data je u prilogu 3 ovog Zahteva. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 |  | Emisije otpadnih voda | Emisjija se vrši radom linija za predobradu. U proseku, linije hemijske predobrade emajliranja I lakiranja rade 5 dana nedeljno u 2 smene.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 |  | Uticaj na kvalitet vodnih tela | Otpadna voda zadovoljava kriterijum ispuštanja, na osnovu analiza (prilog 3 ovog Zahteva), GVE nije prekoračena s toga ispuštena prečišćena otpadna voda nema negativni uticaj na recipijent. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 |  | Kontrola i merenje | Otpadna voda analizira se 4 puta godišnje od strane akreditovane, ovlašćene laboratorije. Analize otpadne vode date su u prilogu 3 ovog Zahteva. Gorenje Tiki d.o.o. vrši monitoring tehnološke otpadne vode uzorkovanjem vode na izlazu iz taložnika, 2 puta dnevno, u 7:00 I 13:00 časova i podatke beleži u Laboratorijski dnevnik. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 |  | Izveštavanje | Na osnovu člana Zakona o vodama (“Službeni glasnik RS” br 30/10,93/12,101/16) Gorenje Tiki d.o.o. izveštava jedan put godišnje JVP Vode Vojvodine slanjem Upitnika za korišćenje i/ili ispuštanje voda |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Zaštita zemljišta i podzemnih voda (podaci opisani u Tabelama 23-31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | U slučaju kada se otpadne vode sa lokacije ispuštaju direktno u podzemno vodno telo | Otpadna tehnološka niti sanitarno-fekalna vode se ne ispuštaju u podzemno vodno telo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | U slučaju kada se otpadne vode sa lokacije ne ispuštaju direktno u podzemno vodno telo | Izvršena je analiza zemljišta I podzemnih voda u decembru 2010. Godine : Ekogeološka analiza područja fabrike Gorenje Tiki u Staroj Pazovi, Izveštaj o ispitivanju uzoraka tla I podzemne vode, koja je prilog ovog dokumenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Upravljanje otpadom (podaci opisani u Tabelama 35-37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Plan upravljanja otpadom | Plan upravljanja otpadom dat je u prilogu ovog Zahteva. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  | Proizvodnja otpada | Otpad koji nastaje u fabrici privremeno se odlaže na za to predviđen prostor, koji je natkriven, ograđen I nalazi se na betonskoj podlozi. Vrste otpada koje nastaju prikazani su u tabeli 11. Tabela 11. Vrste otpada Indeksni broj otpada; Naziv otpada; Dalje postupanje; Indeksni broj otpada. 15 02 02*; Nauljene krpe i rukavice; Kemis d.o.o., Valjevo; 15 02 02*. 13 01 10*; Mineralno nehlorovano hidraulično ulje; Kemis d.o.o., Valjevo; 13 01 10*. 12 01 01; Otpadni lim; Kemis d.o.o., Valjevo; 12 01 01. 15 01 01; Papirna i kartonska ambalaža; Kemis d.o.o., Valjevo; 15 01 01. 16 01 19; Otpadna plastika; Kemis d.o.o., Valjevo; 16 01 19. 19 08 14; Otpadna presovana muljna pogača; FCC EKO d.o.o. Beograd; 19 08 14. 08 01 12; Otpadni lak u prahu; FCC EKO d.o.o. Beograd; 08 01 12. 08 01 18; Otpad od spaljivanja laka; FCC EKO d.o.o. Beograd; 08 01 18. 08 01 99; Otpadni emajl; FCC EKO d.o.o. Beograd; 08 01 99. 08 03 18; Toneri od kompijuterskog štmapača; Image d. o. o., Beograd; 08 03 18. 16 01 03; Istrošene automobilske gume; Kemis d.o.o., Valjevo; 16 01 03. 16 06 01*; Alkalne baterije i akumulatori; Kemis d.o.o., Valjevo; 16 06 01*. 17 06 04; Pur pena; FCC EKO d.o.o. Beograd; 17 06 04. 20 01 01; Mešani komunalni otpad; JKP Čistoća; 20 01 01. 20 03 04; Muljevi iz septičkih jama; JP Vodovod i kanalizacija; 20 03 04. 20 01 35*; Drugi elektronski otpad; Kemis d.o.o., Valjevo; 20 01 35*. 20 01 21*; Fluorescentne cevi; Kemis d.o.o., Valjevo; 20 01 21*. |
| 8.3. |  | Razvrstavanje i prijem otpada | Sve vrste otpada se razvrstavaju na mestu nastanka I odvojeno odlažu na propisana mesta u krugu fabrike. Interno postupanje sa otpadom regulisano je Internim planom rukovanja otpadom fabrike Gorenje Tiki d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. |  | Privremeno skladištenje otpada | Komunalni otpad se privremeno skladišti u kontejnere a zatim ih po potrebi odvozi JKP Čistoća, Stara Pazova: Neopasan industrijski otpad (otpadni lim) sakuplja se u kontejnere a karton balira I po potrebi ih odvozi Kemis d.o.o.: Industrijski neopasan otpad (pur pena,presovana pogača,lak u prahu,otpad od spaljivanja laka,emajl) odlaže se u kontejnere I po potrebi preuzima FCC EKO d.o.o.: Opasan otpad privremeno se odlaže na prihvatne posude u ograđeni, natkriveni prostor sa betonskom podlogom do trenutka predaje ovlašćenoj firmi Kemis d.o.o.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. |  | Prevoz otpada | Transport otpada (neopasnog I opasnog) obavljaju ovlašćene firme. Gorenje Tiki ne poseduje prevozna sredstva za odvoženje otpada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. |  | Prerada otpada: tretman i reciklaža | Gorenje Tiki ne obavlja preradu, tretman niti reciklažu otpada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 |  | Sopstvena postrojenja, objekti i tehnologije | Gorenje Tiki ne poseduje sopstvena postrojenja, objekte za preradu otpada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.2 |  | Upućivanje na tretman i reciklažu kod drugog operatera | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. |  | Odlaganje otpada | Odlaganje otpada vrši se na osnovu Mišljenja o načinu odlaganja izdatog od strane Ministarstva životne sredine, , koji se nalaze u prilogu 3 ovog Zahteva. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1 |  | Sopstvena postrojenja, objekti i tehnologije | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.2 |  | Upućivanje na odlaganje kod drugog operatera | Gorenje Tiki d.o.o. ne vrši tretman otpada, s toga sav otpad predaje ovlašćenoj firmi, a na osnovu Mišljenja o načinu odlaganja datih otpada I ugovoru sa FCC EKO d.o.o, Beograd, koji su prikazani u prilogu 3. U tabeli 12 prikazan je otpad koji nastaje proizvodnjom u Gorenje Tiki d.o.o. Tabela 12. Vrste otpada Red.br.; Vrsta otpada; Mesto nastanka otpada; Indeksni broj; Dalje postupanje. Nauljene krpe i rukavice; Proizvodni pogon; 15 02 02*; Kemis d.o.o.. Mineralno nehlorovano hidraulično ulje; Proizvodni pogon; 13 01 10*; Kemis d.o.o.. Otpadni lim; Preseraj, razrez; 12 01 01; Kemis d.o.o.. Papirna i kartonska ambalaža; Montaža; 15 01 01; Kemis d.o.o.. Plastična ambalaža; Izolovanje; 15 01 02; Kemis d.o.o.. Muljna pogača; Prečistač otpadnih voda; 19 08 14; FCC EKO, Beograd. Otpadni lak u prahu; Lakirnica; 08 01 12; FCC EKO, Beograd. Otpad od spaljivanja laka; Lakirnica; 08 01 18; FCC EKO, Beograd. Otpadni emajl; Emajlirnica; 08 01 99; FCC EKO, Beograd. Pur pena; Izolovanje; 17 06 04; FCC EKO, Beograd. Toneri od kompijuterskog štmapača; Kancelarije; 08 03 18; Kemis d.o.o.. Istrošene automobilske gume; Proizvodni pogon; 16 01 03; Kemis d.o.o.. Alkalne baterije i akumulatori; Proizvodni pogon; 16 06 05; Kemis d.o.o.. Mešani komunalni otpad; Proizvodni pogon, kancelarije, menza; 20 01 01; JKP Čistoća, Stara Pazova. Muljevi iz septičkih jama; Mokri čvorovi; 20 03 04; JKP Vodovod I kanalizacija, Stara Pazova. Drugi elektronski otpad; Kancelarije, proizvodni pogon; 20 01 35*; Kemis d.o.o.. Fluorescentne cevi; Proizvodni pogon; 20 01 21*; Kemis d.o.o.. |
| 8.8. |  | Procena uticaja planiranog upravljanja otpadom | Fabrika propisno odlaže sav otpad koji generiše, I to u najkraćem roku. Zbog toga se ne dolazi do značajnog utiacaja na životnu sredinu. Opasan otpad koji nastaje u fabirici odlažu se u ograđenom prostoru, u metalnim buradima I kontejneru, respektivno. Metalna burad u kojima se nalazi otpadno ulje nalazi se na metalnim rešetkama, kako bi se sprečilo eventualno izlivanje u životnu sredinu u slučaju prosipanja. Odvodi sa prostora gde se skladišti ovaj otpad direktno je povezan sa kaskadnim separatorom ulja kako bi se sprečavalo izlivanje u životnu sredinu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. |  | Kontrola i merenje (analize) | Fabrika poseduje Karakterizaciju otpada, koja je prikazana u prilogu 3 ovog Zahteva. Takođe, Mišljenja o odlaganju otpada nalaze se u prilogu 3 ovog dokumenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10. |  | Dokumentovanje i izveštavanje | Dokumenta o kretanju neopasnog I opasnog otpada čuvaju se u arhivi firme 2 godine. Fabrika izveštava o otpadu putem: - Godišnjeg izveštaja o količini otpada republičkog inspekotra, - Izveštaj o registru izvora zagađivanja Agenciju za životnu sredinu I opštinsku inspekciju - inspekciju po zahtevu |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Buka i vibracije (podaci opisani u Tabeli 38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Izvori | Izvore buke u fabrici predstavljaju: oprema i uređaji za proizvodnju električnih bojlera. Proces proizvodnje se odvija u sledećim delovima fabrika: preseraj, varenje, emajliranje, lakiranje, plastika, montaža. Pored proizvodnih, obavljaju se i sledeće prateće aktivnosti: manipulacija tereta viljuškarom, dolazak i odlazak vozila, utovar kamiona i slično. Izvor vibracija se ne nalazi u krugu fabrike. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  | Emisije | Emisija buke vrši se tokom redovnog rada fabrike, 16h dnevno. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. |  | Kontrola i merenje | Izveštaj o merenju buke u životnoj sredini u fabrici nalazi se u prilogu 3 ovog Zahteva. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. |  | Izveštavanje | Izveštaj o merenju buke nisu bili predmet dosadašnjih inspekcijskih pregleda u fabrici. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Procena rizika od značajnih udesa |  |  | Gorenje Tiki d.o.o. ne podleže zakonskoj obavezi izrade Procene opasnosti od hemijskog udesa. Ostale mere prikazane su u Planu za zaštitu od udesa i ograničavanju njihovih posledica, koji se nalazi u pilogu ovog Zahteva. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Mere za nestabilne (prelazne) načine rada postrojenja koje se odnose na: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Početak rada postrojenja ako postoji rizik izlaganja životne sredine negativnim uticajima | Puštanje u rad postrojenja, proizvodnih linija I podešavanje parametara vrši se po tačnom redosledu postupaka koji obezbeđuju sigurnost procesa, dok se pojava akcidenata svodi na minimum. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. |  | Defekte curenja | Ukoliko dođe do kvarova I otkaza postupa se poutvrđenoj proceduri definisanoj u IUR-ZŽS-007 Postupanje I odgovornosti u slučaju vanrednih situacija sa opasnim materijama kao Planu zaštite od udesa. a Izlivanje ili prosipanje opasnih materija • Pobrinuti se za završetak događaja • Obezbediti kraj događaja i intervencije • Zaustaviti izlivanje i prosipanje opasne materije u okolinu • Sprečiti izlivanje u kanalizaciju • Upotrebiti apsorpcijska sredstva • Pobrinuti se za otpad (uklanjanje, skladištenje i uništavanje) po IUR-ZŽS-006 • U slučaju izlivanja iz cevovoda obavestiti službu održavanja i primeniti energetske barijere za zaustavljanje protoka materije • U slučaju nedostatka kontrole (nemogućnost zaustavljanja izlivanja) pozvati vatrogasce • U slučaju povrede ljudi obavestiti dežurnu službu Doma zdravlja. b. Ispuštanje opasnih materija • Pobrinuti se za završetak događaja • Obezbediti kraj događaja i intervencije • Zaustaviti oticanje opasne materije (pokušati zatvoriti cilindar ili ventil na cevovodu) • Ukoliko je ispust u zatvorenom prostoru obezbediti provetravanje • Pri ulasku u zatvoreni prostor nositi zaštitnu opremu za disanje i detektovati gas ili paru opasne materije • U slučaju oštećenja cilindra u zatvorenom prostoru preneti ga na otvoreno ukoliko je moguće • U slučaju ispuštanja iz cevovoda obavestiti službu održavanja i primeniti energetske barijere za zaustavljanje protoka materije • U slučaju nedostatka kontrole (nemogućnost zaustavljanja izlivanja) pozvati vatrogasce • U slučaju povrede ljudi obavestiti dežurnu službu Doma zdravlja. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. |  | Trenutno zaustavljanje rada postrojenja | U slučaju izlivanja ili prosipanja opasnih materija procesi se zaustavljaju a dalje postupanje I odgovornosti opisani su u IUR-ZŽS-007 Postupanje I odgovornosti u slučaju vanrednih situacija sa opasnim materijama kao Planu zaštite od udesa. a Izlivanje ili prosipanje opasnih materija • Pobrinuti se za završetak događaja • Obezbediti kraj događaja i intervencije • Zaustaviti izlivanje i prosipanje opasne materije u okolinu • Sprečiti izlivanje u kanalizaciju • Upotrebiti apsorpcijska sredstva • Pobrinuti se za otpad (uklanjanje, skladištenje i uništavanje) po IUR-ZŽS-006 • U slučaju izlivanja iz cevovoda obavestiti službu održavanja i primeniti energetske barijere za zaustavljanje protoka materije • U slučaju nedostatka kontrole (nemogućnost zaustavljanja izlivanja) pozvati vatrogasce • U slučaju povrede ljudi obavestiti dežurnu službu Doma zdravlja. b. Ispuštanje opasnih materija • Pobrinuti se za završetak događaja • Obezbediti kraj događaja i intervencije • Zaustaviti oticanje opasne materije (pokušati zatvoriti cilindar ili ventil na cevovodu) • Ukoliko je ispust u zatvorenom prostoru obezbediti provetravanje • Pri ulasku u zatvoreni prostor nositi zaštitnu opremu za disanje i detektovati gas ili paru opasne materije • U slučaju oštećenja cilindra u zatvorenom prostoru preneti ga na otvoreno ukoliko je moguće • U slučaju ispuštanja iz cevovoda obavestiti službu održavanja i primeniti energetske barijere za zaustavljanje protoka materije • U slučaju nedostatka kontrole (nemogućnost zaustavljanja izlivanja) pozvati vatrogasce • U slučaju povrede ljudi obavestiti dežurnu službu Doma zdravlja. c. Požar • Utvrditi lokaciju požara • Obezbediti završetak događaja i intervencije • Izvesti gašenje požara a o vrsti sredstva za gašenje odlučiti na osnovu vrste opasne materije • Koristiti zaštitna sredstva i masku za disanje • Pobrinuti se za otpad (uklanjanje, skladištenje i uništavanje) • U slučaju nedostatka kontrole (nemogućnost zaustavljanja izlivanja) pozvati vatrogasce • U slučaju povrede ljudi obavestiti dežurnu ambulantu Doma zdravlja. d. Eksplozija i požar Potupanje je isto kao u tački b |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. |  | Obustavu rada | Redovna obustava rada dešava se dva puta godišnje, prilikom kolektivnog godišnjeg odmora, I kada se ne radi zbog državnih praznika. Vanredna obustava prikazana je u Planu mera za sorečavanje udesa i ogračničavanje njihovih posledica koji se nalazi u prilogu OVOG Zahteva. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova |  |  | Plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja čini prilog ovog Zahteva. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Netehnički prikaz podataka na kojima se zasniva zahtev za izdavanje integrisane dozvole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Podaci o operateru, postrojenju, lokaciji | Gorenje Tiki d. o. o., Stara Pazova 22 300, Golubinački put bb Tel/fax: 022/366-100 / 022/316-773 Proizvodnja električnih bojelra za domaćinstvo |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. |  | Karakteristike aktivnosti zbog kojih je podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole (opis proizvodnog procesa) | Gorenje Tiki d.o.o. je u obavezi podnošenja zahteva za dobijanje integrisane dozvole na osnovu zapremine kada za hemijsku predobradu koja iznosi više od 30 m3. Videti PRILOG 4 Opis postrojenja, proizvodnog procesa I procesa rada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. |  | Opis aktivnosti koje imaju značajan uticaj na životnu sredinu | U procesu proizvodnje fabrike najveći uticaj na životnu sredinu imaju otpadne vode I emisija u vazduh. Tokom redovnog rada fabrike ne dolazi do prekoračenja GVE otpadnih voda. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 |  | Resursi, energija i voda koji se koriste i opis mera za smanjenje njihovog korišćenja | Energenti koji se koriste u procesu proizvodnje su: -električna energija 2015.; 2016.; 2017.; 2018.. Broj proizvedenih komada; 499.425; 482.125; 551.668; 201.650. Električna energija [kWh]; 4.926.980; 5.118.864; 5.480.668; 5.697.192. Voda (vodovod+bunar) [m3]; 27.394; 25.303; 36.862; 28.655. Prirodni gas ukupno [m3]; 1.099.625; 834.409; 893.435; 969.408. El. energija (kWh/komad); 9,9; 10,6; 9,93; 11,36. Voda vodovodna (L/komad); 58,0; 57,0; 66,82; 57,12. Prirodni gas (m3/komad); 2,20; 1,73; 1,62; 1,93. -voda Potrošnja vode su smanjene uvođenjem kaskadnog ispiranja na liniju hemijske predobrade emajlirnice, I to: - Povezan je protok ispirnih voda: ispirne vode nakon nagrizanja i ispiranje nakon odmašćivanja - istrošene kupke za odmašćivanje se mehanički filtriraju i vraćaju u radne kade, - istrošena sumporna kiselina sakplja se u poseboj posudi I koristi za podešavanje pH na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, dok će se čista kiselina koristi samo na liniji predobrade |
| 13.3.2 |  | Glavne sirovine i pomoćni materijali i njihovo korišćenje | Osnovne sirovine za proizvodnju električnog bojlera su: lim, frita, vijak (različitih dimenzija), grejač (različitih dimenzija), termostat (različitih vrsta),gumice, rozete, matice, poliol, izocijanat, PVC kese, kartonske kutije, lak, stiropor, cevi, žice, anode, termometri, folije, Pomoćni materijali su: krpe, četke, sumporna kiselina, neutralizator, deterdžent, odmašćivač sa gvožđe fosfatom, |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.3 |  | Upotreba opasnih hemijskih supstanci i preparata i planirane mere za njihovu supstituciju | Operater postrojenja fabrike bojlera Gorenje TIki d.o.o. iz Stare Pazove, NIJE SEVESO POSTROJENJE prema KLASIFIKACIJI, KVANTIFIKACIJI I SVOJSTVIMA OPASNIH MATERIJA - obrazloženja kriterijuma i predhodnih proračuna, shodno odredbama Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa ("Službeni glasnik RS", br. 41/10), odnosno definisanoj Listi opasnih materija, uključiv i definisane količine. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.4 |  | Korišćenje tehnologija, odnosno primena najboljih dostupnih tehnika Izvori/referentni dokumenti | Za procenu rpocesa i usaglašenosti sa BAT zahtevima korišćeni su sledeći BAT referentni dokumenti: - Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document for the Best Available Techniques for the Surface treatment of metals and plastics, European Commission; August 2006 2. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the General Principles of Monitoring; July 2003 3. Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency; February 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.5 |  | Prikaz glavnih emisija (koncentracije i godišnje količine) za vazduh, vode, zemljište, glavne tokove otpada i njihov tretman, buku i vibracije | Emisije u: - Vode Godina; Tehnološka voda (m3); Fekalna voda (m3). 2011; 19.189; 1.362. 2012; 17.776; 2.177. 2013; 9.710; 585. 2014; 7.553; 1.012. 2015; 12.684; 1.460. 2016; 12.242; 1.134. 2017; 17.120; 1.130. 2018; 14.200; 2.030. 1. Rezultati merenja prečišćene tehnološke otpadne vode prikazani su u prilogu ovog Zahteva. 2. Vazduh-emitovane količine zagađujućih materija u vazduh 2016.-2018. God su prilog ovog Zahteva 3. Otpad- vrste I dalje postupanje sa otpadom dati su u tabeli 13. Tabela 13. Vrste otpada I postupanje sa njim Indeksni broj otpada; Naziv otpada; 2015.god (t); 2016. god (t); 2017. god (t); 2018. god (t); Dalje postupanje. 15 02 02*; Nauljene krpe i rukavice; 2,36; 3,80; 4,60; 3,02; Kemis d.o.o., Valjevo. 13 01 10*; Mineralno nehlorovano hidraulično ulje; 6,36; 9,04; 4,52; 7,72; Kemis d.o.o., Valjevo. 12 01 01; Otpadni lim; 1.939,77; 1.682,73; 2.043,67; 2004,53; Kemis d.o.o., Valjevo. 15 01 01; Papirna i kartonska ambalaža; 45,18; 42,98; 50,96; 61,32; Kemis d.o.o., Valjevo. 16 01 19; Otpadna plastika; 56,08; 71,88; 20,53; 20,78; Kemis d.o.o., Valjevo. 19 08 14; Otpadna presovana muljna pogača; 45,62; 35,96; 53,86; 73,63; FCC EKO d.o.o. Beograd. 08 01 12; Otpadni lak u prahu; 2,395; 10,44; 3,61; 0,95; FCC EKO d.o.o. Beograd. 08 01 18; Otpad od spaljivanja laka; 0,70; 2,98; 2,32; 0,00; FCC EKO d.o.o. Beograd. 08 01 99; Otpadni emajl; *; *; 15,84; 105,45; FCC EKO d.o.o. Beograd. 08 03 18; Toneri od kompijuterskog štmapača; 0,0; 0,3; 0,04; 0,00; Kemis d.o.o., Valjevo. 16 01 03; Istrošene automobilske gume; 0,0; 0,0; 0,56; 0,00; Kemis d.o.o., Valjevo. 16 06 01*; Alkalne baterije i akumulatori; 0,0; 0,54; 0,00; 0,00; Kemis d.o.o., Valjevo. 17 06 04; Pur pena; 6,86; 9,56; 25,71; 28,24; FCC EKO d.o.o. Beograd. 20 01 01; Mešani komunalni otpad; 88,12; 90,12; 126,42; 170,1; JKP Čistoća. 20 03 04; Muljevi iz septičkih jama; 43,92; 40,50; 41,66; 39,78; JP Vodovod i kanalizacija. 08 03 12*; Razređivači i mastila; 0,00; 0,12; 0,28; 0,18; Kemis d.o.o., Valjevo. 20 01 21*; Fluorescentne cevi; 0,02; 0,10; 0,20; 0,02; Kemis d.o.o., Valjevo. 4. Buka-merenje buke iz 2011. godine prikazano je u tabelama 14.-16. Tabela 14. Rezultat merenja buke-merno mesto 1 Tabela 15. Rezultat merenja buke-merno mesto 2 Tabela 16. Rezultat merenja buke-merno mesto 3 |
| 13.3.6 |  | Mogući uticaj zagađivanja na zdravlje ljudi, kvalitet vazduha, vode i zemljišta | OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - Zemljište Tokom redovnog rada fabrike nastaju različite vrste otpada, sa kojima se postupa u skladu sa obavezama proisteklim iz zakonske regulative a prema Planu upravljanja otpadom. Evidencija vrste i količine nastalog otpada se redovno vodi na zakonom određenim obrascima. Na lokaciji Gorenje Tiki d. o. o. nastaju otpadne vode iz procesa hemijske predobrade na odeljenjima emajlirnice i lakrinice, sanitarne i atmosferske otpadne vode. Tehnološka otpadna voda tretira se na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, koje se nalazi u krugu fabrike i nakon prečišćavanja po zakonski zahtevanom kvalitetu ispušta u melioracioni kanal br. 5, hidrosistema „Galovica”. Tokom zatvaranja postrojenja na lokaciji može nastati čvrsti otpad sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda koji se u datom trenutku nađu u objektima fabrike, kao i građevinski otpad nakon rušenja. U cilju sprečavanja zagađemnja zemljišta i podzeminh voda, nastali otpad se mora razvrstati, adekvatno spakovati i odložiti na betonsku površinu do finalnog odlaganja ili dalje prerade. Pre zatvaranja postrojenja, sve radne kupke se moraju ispustiti na prečistač otpadnih voda, nakon čega se trebaju oprati/isprati kako bi se sa radnim kadama na dalje postupalo na bezbedan način. Otpadne vode treba da se prečiste i takve ispuste u melioracioni kanal a nastali i staloženi mulj ubaciti u filter presu radi dobijanja presovane muljne pogače, koju treba sakupiti, ocediti, osušiti i spakovati u big bag-ove, nakon čega se može otpremiti na komunalnu deponiju. - Vazduh Tokom redovnog rada fabrike vrše se merenja emisije zagađivača u vazduh dva puta u toku godine, sa stacionarnih izvora emisije, od strane akreditovane, ovlašćene laboratorije. Dobijeni rezultati nedvosmisleno pokazuju da ne dolazi do zagađenja vazduha. Zatvaranjem postrojenja došlo bi do prestanka emitovanja zagađivača iz svih stacionarnih izvora, čime bi se eliminisao bilo kakav negativni uticaj na kvalitet vazduha. - Buka Tokom redovnog rada postrojenja dolazi do emitovanja buke u proizvodnoj hali, koja potiče od mašina, opreme i viljuškara. Tokom procesa demontaže mašina i opreme može doći do povećane emisije buke usled operacija kao što su sečenje, rezanje i rastvaljanje, do konačne demontaže kada će se ovaj uticaj svesti na minimum. Nakon toga će se demontirana orpema odvoziti, što će biti jedini izvor buke na predmetnoj lokaciji. - Ekosistemi/flora/fauna Negativan uticaj na postojeće ekosisteme, floru i faunu eliminisaće se ukoliko se demontaža i uklanjanje opreme izvrši po uputstvima proizvođača istih o demontaži. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.7 |  | Mere za sprečavanje udesa i smanjenje posledica | Vidi prilog ovog Zahteva Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.8 |  | Planovi, uključujući proširenje i dogradnju posebnih proizvodnih jedinica ili procesa | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. |  | Sažet opis procene uticaja na životnu sredinu u celini, uključujući mogućnost prelaska zagađenja iz jednog medijuma u drugi, sa planiranim merama, kao i prekograničnim uticajima | Gorenje Tiki se bavi proizvodnjeom električnih aparata za domaćinstvo (bojleri I toplotne pumpe). Postupak prizvodnje odvija se na sledeći način: lim se iz kotura seče na potrebne dimenzije za izradu kotlova I spoljnih plašteva bojlera. Lim za kotlove se šalje na zavarivanje a deo za spoljne plašteve na lakirnicu. Zavareni kotlovi se šalju na emajliranje. Svi poluproizvodi se šalju na Montažu nakon čega se gotovi sklopljeni šalju spakovani u magacin gotovih proizvoda. Hemikalije koje se koriste u tehnološkim postupcima koriste se u skladu sa uputstvima proizvođača I relevantnoj regulativi. Na osnovu njihovih osobina I količina ne predviđa se akcident većih razmera. Istrošene kupke I ispirne vode šalju se po potrebi na prečistač tehnološke otpadne vode. Ispirne vode iz postupka hemijske predobrade emajliranja ispuštaju se na tretman u prečistač otpadne vode kontinualno, dok se rastvori detergenta, kiselina I neutralizatora kao I rastvor za fosfatiranje, ispirne vode iz postupka lakiranje I ispirne vode iz kada sa linija montaža srednje litraže ispuštaju po potrebi. Ispuštanje tretirane vode u kanal br 5 se odvija u 2 smene, kada je u funkciji hemijska predobrada emajlirnice. Emisije zagađujućih materija u vazduh ne prekoračuju dozvoljene vrednosti ni sa jednog emitera. Mere prevencije podrazumevaju: - redovan servis opreme, aparata I sitema za dojavu požara kao I obuka zaposlenih I vežbe - redovno održavanje opreme tehnoloških procesa, naročito emajliranja I lakiranja I prečistača otpadne vode - nabavku nove opreme u skladu sa važećom regulativom iz oblasti zaštite životne sredine,bezbednosti na radu I protivpožarnom zaštitom |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. |  | Opravdanost predloženih nivoa emisija | Gorenje Tiki ne prekoračuje propisane granične vrednosti emisije u vode I vazduh. Priog ovom zahtevu čine izveštaji o merenjima. |  |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice

M.P.                     ____________________

Golubinački put b.b.

22300  Stara Pazova, Srbija

Tel:  +381 (0)22 366 119

Fax: +381 (0)22 316 773

22.05.2019.

IZJAVA

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 10) Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/04, 25/15) potvrđujem:

- da su informacije sadržane u zahtevu za izdavanje/reviziju/produženje važnosti integrisane dozvole za rad postrojenja Gorenje Tiki d. o. o.  i obavljanje aktivnosti proizvodnja električnih bojelra , na lokaciji Golubinački put bb, 22 300 Stara Pazova, u Staroj Pazovi, istinite, tačne i potpune.

- da javnost ima pristup zahtevu u celini, osim informacija koje sadrže poslovnu tajnu i za koje zahtevam ograničen pristup javnosti u postupku izdavanja integrisane dozvole, i to:

1._________________

2._________________

3._________________ i dr.

Ovlašćeno lice

M.P.                              _______________________

(Ime i prezime/potpis)

Član 8. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (“Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i član 3. Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Službeni glasnik RS“, broj 30/06)